IV.	základné údaje o predpokladaných vplyvoch činnosti na životné prostredie vrátane zdravia  a o možnostiach opatrení na ich zmiernenie

1. 	Požiadavky na vstupy

1.1.   	Pôda

Plocha pre vyvýšený heliport vo variante A sa bude nachádzať  vedľa objektu urgentu v blízkosti prevádzkových objektov ZŠ V. Dzurillu. Variant B sa nachádza južnejšie nad príjazdovou rampou ku objektu urgentu. Plochy pre obidva varianty sa nachádzajú na pozemkoch v majetku nemocnice a sú súčasťou zastavaného územia mesta Bratislava. K trvalému záberu pôdy nedôjde.

1.2	Nároky na zastavané územie

Pri výstavbe nového vyvýšeného heliportu nie sú nároky na zastavané územie ani v jednom variante. Stavba vo variante A sa bude realizovať vedľa jestvujúceho objektu urgentu a  prevádzkových objektov ZŠ V. Dzurillu. Heliport vo variante B bude nad príjazdovou rampou ku urgentu.

Ochranné pásma heliportu

V prípade rozhodnutia zriadenia heliportu odporúčame vyhlásiť ochranné pásmo heliportu, ešte pred realizáciou stavby, aby prípadnou výstavbou objektov v priestoroch priblíženia a prechodových plochách nedošlo k znemožneniu výstavby heliportu alebo k znehodnoteniu už zrealizovaného heliportu.

1.3    	Voda

Prevádzka heliportu v oboch variantoch nemá nároky nároky na vodu. Požiarna voda bude pokrytá z jestvujúcich priestorov objektu Urgentu, kde budú umiestnené 2 hadice s navijakom a čerpadlom a výrobníkom peny. Iné nároky na vodu počas prevádzky sa nepredpokladajú.

1.4 	Ostatné surovinové a energetické zdroje

Elektrická energia

Elektrická energia bude potrebná pre bezpečnostné osvetlenie heliportu. V prípade výpadku elektrickej energie bude heliport vybavený náhradným zdrojom.

Pre prevádzku v noci alebo pri zníženej dohľadnosti je náhradný zdroj elektrickej energie schopný zásobovať nasledovné zariadenia:

- svetelná sústava TLOF/FATO

- zostupová svetelná sústava

- osvetlenie veterného rukáva

- značenie/ osvetlenie prekážkového značenia na heliporte

Rozvádzač je zálohovaný náhradným zdrojom UPS chirurgického pavilónu s okamžitým záskokom a zálohovaním 30 min. Počas tejto doby dôjde k zálohovaniu hlavného prívodu diesel agregátom.

Iné surovinové a energetické zdroje nie sú potrebné.

1.5	Dopravná a iná infraštruktúra

Výstavba a prevádzka heliportu ani v jednom variante nebude mať žiadny vplyv a nároky na dopravný systém mesta Bratislava.

1.6	Nároky na pracovné sily

Stavbu heliportu a príslušných objektov bude realizovať vybraný dodávateľ, disponujúci potrebnou kapacitou zamestnancov v požadovanej profesijnej skladbe. Za súčasného stavu poznania nie je možné odhadnúť počet pracujúcich na stavbe.

Posudzovaná činnosť predstavuje výstavbu vyvýšeného heliportu, ktoré slúžia pre zefektívnenie potrieb investora a nie je zdrojom nových pracovných miest.

2 	Údaje o výstupoch

2.1.	Zdroje znečistenia ovzdušia

Stavba objektu heliportu  bude vplývať na ovzdušie v dvoch fázach:

- počas výstavby

- v priebehu prevádzkovania

a/ Počas výstavby budú vplývať na okolité ovzdušie stavebné mechanizmy a motorové   vozidlá jednak výfukovými plynmi zo spaľovania motorovej nafty, emisiami prepravovaných práškových stavebných materiálov (cement, omietkové zmesi, piesok, ďalšie stavebné materiály) a tiež emisiami prachu pohybom vozidiel po komunikáciách.

b/ preprava vrtuľníkom VZZS

Posudzovaná stavba bude vplývať na ovzdušie emisiami z leteckej dopravy – výfukové plyny (CO, NOx, prchavé organické látky – VOC). Tieto emisie sú produkované i pri súčasnej prevádzke na voľnej asfaltovej ploche. Prelety sa budú realizovať vrtuľníkmi typu Agusta, ale aj všetky ostatné vrtuľníky, s ktorým bude povolené pristávať resp. vzlietať z daného heliportu, budú spĺňať emisné limity v zmysle príslušnej legislatívy (emisné kontroly).

2.2 	odpadové vody

Prevádzkou heliportu budú vznikať odpadové vody iba z povrchového odtoku na odpútacej a dosadacej ploche. Plocha heliportu bude vybavená žľabmi pre odvod dažďovej vody, ktorá bude následne odvedená zvislými zvodmi, ktoré sú napojené na jestvujúcu areálovú dažďovú kanalizáciu, alternatívne iba stekaním na voľnú plochu.

Odpútacia a dosadacia plocha heliportu bude v zimnom období vyhrievaná, aby sa zabránilo tvorbe ľadu, resp. hromadeniu snehu.

Čistiace zariadenie heliportu pre prípadný únik ropných látok sa nenavrhuje, nakoľko na vrtuľníkoch musí byť vykonávaná pravidelná kontrola bezporuchovosti a pri akejkoľvek poruche, resp. netesnostiach nesmie byť uvedený do prevádzky. Tieto kontroly budú vykonávané mimo navrhovaného heliportu. Prípadné úkapy ropných látok, resp. prevádzkových kvapalín budú zneškodnené havarijnými prostriedkami (absorbenty a pod.).

2.3 	Odpady

Navrhovaný stav

V zmysle Vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov, vzniknú realizáciou posudzovanej činnosti druhy odpadov, zaradené do kategórie ostatných (O) a nebezpečných odpadov (N).

Tab.12  	Vznikajúce druhy odpadov počas výstavby

| Číslo druhu odpadu | Názov druhu odpadu | Kategória odpadu |
| --- | --- | --- |
| 15 01 04 | Obaly z kovu | O |
| 15 01 10 | Obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami | O |
| 15 01 10 | Obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami | N |
| 17 02 03 | Plasty | O |
| 17 04 05 | Železo a oceľ | O |
| 17 04 11 | Káble iné ako uvedené v 17 04 10 | O |
| 17 05 06 | Výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05 | O |
| 17 06 04 | Izolačné materiály iné ako 17 06 01 a 17 06 03 | O |
| 17 09 04 | Zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01 - 03 | O |
| 20 03 01 | Zmesový komunálny odpad | O |

Producentmi odpadov počas výstavby budú dodávatelia stavebných prác. Spôsob nakladania s odpadmi bude riešený zmluvne. Odpady vznikajúce pri realizácii stavby bude producent odpadov triediť a ukladať oddelene (sklo, plasty, kovy, papier).   Nebezpečné odpady bude držiteľ odpadov odovzdávať oprávnenej osobe, na základe zmluvného vzťahu, ktorá zabezpečí ich ďalšie  zhodnotenie, resp. zneškodnenie.

- Počas prevádzky heliportu nebudú vznikať žiadne odpady.  Obidva varianty sú v tvorbe odpadov rovnocenné.

2.4 	Hluk a vibrácie

Vplyv hluku a vibrácií navrhovanej činnosti ma dotknuté okolie bolo vykonané s ohľadom na znenie zákona NR SR č. 355/2007 Z.z. v platnom znení a súvisiacej legislatívy, vyhlášky MZ SR č. 549/2007 Z.z. v platnom znení. Navrhovaná činnosť je situovaná v území, ktoré sa v súčasnosti pre účely pristávania vrtuľníkov VZZS.

Heliport je situovaný v zastavanom území mesta Bratislava, mestskej časti Ružinov na okraji areálu nemocnice Ružinov a v kontakte s prevádzkou časťou ZŠ V. Dzurillu.  Okolitá zástavba má výrazne polyfunkčný charakter s významným podielom obytnej funkcie občianskej vybavenosti, ktorej viaceré objekty sa nachádzajú v okruhu do 300 m od navrhovanej stavby. V rámci spracovania hlukovej štúdie (príloha č. 1) bolo vykonané meranie hluku pred oknami obytných miestností domova dôchodcov vo vzdialenosti cca 190 m od variantu A a cca 175 m od variantu B (Domov dôchodcov na ul. Pažítková 814/2).

V zmysle platnej legislatívy na hodnotenie hluku vo vonkajšom prostredí je určujúcou veličinou hluku z pozemnej dopravy ekvivalentná hladina A zvuku pre referenčné časové intervaly deň, večer a noc. Pre hodnotenie hluku z leteckej dopravy je určujúcou veličinou pre referenčné časové úseky deň a večer ekvivalentná hladina A zvuku,  pre referenčný časový úsek noc ekvivalentná hladina A zvuku a maximálna hladina A zvuku FAST.

Vypočítané údaje boli vyhodnotené vo vzťahu k stanoveným prípustným hodnotám (PH) hluku vo vonkajšom prostredí, ktoré definuje príloha k vyhláške MZ č.549/2007 Z.z. (tab. 13).

Tab. 13  Prípustné hodnoty určujúcich veličín hluku vo vonkajšom prostredí

| Kateg. územia | Opis chráneného územia alebo vonkajšieho priestoru | Refer. časový interval | Prípustné hodnoty (dB)a) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Hluk z dopravy |  |  |  | Hluk z iných zdrojov LAeq, p |
|  |  |  | Pozem. a vodná doprava b)c) LAeq, p | Železn. dráhy c) LAeq, p | Letecká doprava |  |  |
|  |  |  |  |  | LAeq, p | LAsmax,p |  |
| I. | Územie s osobitnou ochranou pred hlukom, napr. kúpeľné miesta, kúpeľné a liečebné areály | deň večer noc | 45 45 40 | 45 45 40 | 50 50 40 | - - 60 | 45 45 40 |
| II. | Priestor pred oknami obytných miestností bytových a rodinných domov, priestor pred oknami chránených miestností školských budov, zdravotníckych zariadení a iných chránených objektov, d) vonkajší priestor v obytnom a rekreačnom území | deň večer noc | 50 50 45 | 50 50 45 | 55 55 45 | - - 65 | 50 50 45 |
| III. | Územie ako v kategórii II v okolí diaľnic, ciest I. a II. triedy, miestnych komunikácií s hromadnou dopravou, železničných dráh a letísk, mestské centrá | deň večer noc | 60 60 50 | 60 60 55 | 60 60 50 | - - 75 | 50 50 45 |
| IV. | Územie bez obytnej funkcie a bez chránených vonkajších priestorov, výrobné zóny, priemyselné parky, areály závodov | deň večer noc | 70 70 70 | 70 70 70 | 70 70 70 | - - 95 | 70 70 70 |

Poznámky k tabuľke

a) prípustné hodnoty platia pre suchý povrch vozovky a nezasnežený terén

b) Pozemná doprava je doprava na pozemných komunikáciách vrátane električkovej dopravy.

c) Zastávky miestnej hromadnej dopravy, autobusovej, železničnej, vodnej dopravy a stanovištia taxislužieb určené na nastupovanie a vystupovanie osôb sa hodnotia ako súčasť pozemnej a vodnej dopravy.

d) Prípustné hodnoty pred fasádou nebytových objektov sa uplatňujú v čase ich používania, napr. školy počas vyučovania a pod.

Územie okolo navrhovaného heliportu, v ktorom je možné predpokladať pôsobenie hluku vplyvom jeho prevádzky, môžeme v zmysle legislatívy  (vyhlášky MZ SR č. 549/2007 Z.z. v platnom znení) zaradiť najbližšie vonkajšie prostredie do kategórie II. Pre kategóriu územia II. sú prípustné hodnoty určujúcich veličín pre hluk z leteckej dopravy v zmysle vyhlášky MZ SR č. 549/2007 Z.z nasledovné:

Pre denný čas 6.00 až 18.00 hod.:

Kategória II.  - LAeq,d,p  = 55 dB

Pre večerný čas 18.00 až 22.00 hod.:

Kategória II.  - LAeq,v,p  = 55 dB

Pre nočný čas 22.00 až 6.00 hod.:

Kategória II. - LAeq,n,p       =  45 dB

Kategória II. - LASmax,n,p  = 65 dB

Hluková záťaž počas výstavby

Zdrojom hluku budú predovšetkým stavebné práce na jednotlivých stavebných objektoch heliportu. Medzi ne môžeme zaradiť prepravu materiálov a surovín nákladnými vozidlami, ktorá sa bude realizovať po Ružinovskej ulici, eventuálne z Bajkalskej ulice. Na okraji areálu nemocnice budú prebiehať zemné práce s využitím rýpadiel a nakladačov, betonárske práce.  Hluk zo stavebných prác je intenzívny, ale časovo obmedzený na maximálne 5 mesiacov, potom budú prebiehať stavebné práce najmä vo vnútorných priestoroch urgentu. Vzhľadom na relatívne dostatočnú vzdialenosť obytných objektov a akustické tienenie susedných objektov.

Hluková záťaž počas prevádzky heliportu

Pre účely vyhodnotenia hlukového zaťaženia z prevádzky heliportu v areáli Fakultnej nemocnice Nitra bola spracovaná hluková štúdia, ktorá tvorí samostatnú prílohu č. 2 tohto zámeru (Klub ZPS vo vibroakustike, s.r.o. Žilina, 04/2018).

Na základe vykonanej predikcie akustických pomerov v záujmovom území od emisie hluku zo stacionárnych zdrojov, ktoré súvisia iba s prevádzkou posudzovanej stavby  pre denný, večerný a nočný čas konštatujeme, že podľa limitov prípustných hodnôt hluku z iných zdrojov pre kategóriu územia II., v priestore pred oknami obytných miestností domova dôchodcov na ul. Pažítková od posudzovaného zámeru:

pre denný čas PH nie je prekročená

pre večerný čas PH nie je prekročená

pre nočný čas PH nie je prekročená

Konštatovanie platí, ak počas denného času nepresiahne počet príletov resp. odletov vrtuľníka viac ako 3 prílety/3 odlety za 12 hodín, počas večerného času nepresiahne počet  1 prílet / 1 odlet za 4 hodiny. Platná legislatíva o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, kladie dôraz v leteckej doprave na posudzovanú hodnotu LR,ASmax , ktorá sa určuje ako druhá najvyššia hodnota pre noc, pre III. Kategóriu územia LR,ASmax = 65 dB, t.j. daná hodnota bude v meracom mieste M1 dodržaná v prípade, ak počas nočného času sa uskutočnia 1 prílet/odlet vrtuľníka.

V prípade aplikovania vyššie uvedených výsledkov na obytné priestory objektu ZŠ V. Dzurillu konštatovanie platí, ak počas denného času nepresiahne počet príletov resp. odletov vrtuľníka viac ako 1 prílet/1 odlet za 12 hodín, počas večerného času nepresiahne počet  1 prílet / 1 odlet za 4 hodiny.

Vibrácie

Navrhovaný vyvýšený heliport je navrhovaný v území, kde sa nachádza zástavba areálu nemocnice ako aj ZŠ V. Dzurillu. Vzhľadom na malú vzdialenosť od okolitej zástavbe pristúpilo sa k meraniu vibrácií (zároveň aj akustického tlaku) z činnosti vrtuľníka VZZS v priestore navrhovaného heliportu. Monitoroval sa vplyv technickej seizmicity od vrtuľníka záchrannej zdravotnej služby, ktorý by zabezpečoval prepravu zranených do nemocnice Ružinov. Návrh výstavby Heliportu je v blízkosti zimného štadiónu Vladimíra Dzurillu, v ktorom sa nachádzajú dva byty zamestnancov štadióna. Bola skúmaná možnosť ohrozenie objektu štadióna vplyvom preletu a pristávania vrtuľníkov záchrannej zdravotnej služby na predpokladanom mieste heliportu.

Pre potrebu predikcie vplyvu budúcej prevádzky heliportu sa meral vplyv technickej seizmicity pri prelete vrtuľníka záchrannej zdravotnej služby nad budovou zimného štadiónu Vladimíra Dzurillu. Merali sa hodnotu rýchlosti kmitania vpeak v meracom bode S1 na betónovom základe zimného štadióna a na oceľovom nosníku okna – v meracom bode S2 nad meracím bodom S1, vo výške 6 m. Tieto merania poukázali na možné maximálne hodnoty rýchlosti kmitania pri preletoch vrtuľníkov záchrannej zdravotnej služby nad objektom zimného štadióna pri pristavaní na plánovanom objekte heliportu.

Na základe výpočtov a nameraných hodnôt vibrácií je možné konštatovať, že v blízkom okolí plánovaného heliportu v areáli nemocnice Ružinov budú dlhodobému pôsobeniu vibrácií od preletu vrtuľníkov (prípadne dlhodobému zaťaženiu) vystavený objekt zimného štadióna a byty zamestnancov zimného štadióna. Zdrojom vibrácií v prípade prevádzkovania heliportu budú prelety a pristávanie vrtuľníkov záchrannej zdravotnej služby nad objektom zimného štadióna. Podľa predbežných meraní maximálna vrcholová rýchlosť kmitania v takejto vzdialenosti dosiahla hodnotu 1,592 mm/s. Podľa Eurokódu 8 STN EN 1998-1/NA/Z1 tabuľka 1 sú pre triedu odolnosti D a triedu významnosti III prípustné medzné hodnoty efektívnej rýchlosti kmitania 0,6 mm.s-1. V prípade betónového a oceľového skeletu zimného štadiónu, prelet vrtuľníkov záchrannej zdravotnej služby ho nepoškodí..

Podrobné informácie z meraní a výpočtov sú uvedené v prílohe č. 2 tohto zámeru.

2.5  	Zdroj žiarenia, tepla a zápachu

Charakter a zameranie navrhovanej činnosti nie je zdrojom žiarenia ani zápachu do vonkajšieho prostredia.

2.6  	Iné očakávané vplyvy, vyvolané investície

Stavba okrem prípojok vnútorných inžinierskych sietí nevyžaduje žiadne ďalšie investície.

3 	Údaje o predpokladaných priamych a nepriamych vplyvov na životné prostredie

3.1 	Posúdenie vplyvov na obyvateľstvo

V rámci hodnotenia vplyvov samostatne vyhodnocujeme vplyvy výstavby posudzovanej činnosti a vplyvy počas prevádzky.

Vplyvy počas výstavby

Vplyvy obdobia výstavby predstavujú predovšetkým zvýšenú hlukovú záťaž a prašnosť, ktorú budú najviac pociťovať návštevníci samotnej nemocnice Ružinov a zimného štadióna V. Dzurillu, ktorý bezprostredne susedí s navrhovanou stavbou. Ovplyvnenie priľahlých objektov je závislé od tempa výstavby celej stavby, ktorej bude heliport súčasťou. Ovplyvnenie kompaktných obytných zón je menej pravdepodobné vzhľadom na minimálnu vzdialenosť cca 210 m a relatívne hustú zástavbu v okolí navrhovanej činnosti.

Časovo možno obdobie s najvýraznejším pôsobením vplyvov hrubej stavebnej činnosti ohraničiť na obdobie max. niekoľko týždňov.

K priaznivým vplyvom obdobia výstavby patrí vytvorenie pracovných príležitostí v dodá-vateľských subjektoch.

Vplyvy počas prevádzky

K výstavbe predmetnej stavby sa pristupuje v záujme zvýšenia úrovne akútnej zdravotníckej starostlivosti, pričom výstavba heliportu prispeje k rýchlejšiemu a bezpečnejšiemu presunu pacientov na príslušnú operačnú sálu, resp. oddelenie a rovnako aj presun pacientov nemocnice Ružinov na špecializované pracoviská iných zdravotníckych zariadení.  V tomto zmysle je potrebné vnímať aj výstavbu heliportu, kedy je záchrana ľudského života prioritná. Prevádzka takéhoto druhu heliportu je nepravidelná a podľa súčasného stavu maximálny pohyb vrtuľníkov VZZS je 1-2 krát za deň. Zároveň sú obdobia kedy nie je potrebný prevoz pacientov aj niekoľko dní.

Hlavným negatívnym javom prevádzky heliportu je hluk vrtuľníkov. Je potrebné podotknúť, že prevádzka heliportu sa v areáli realizuje už v súčasnosti na voľnej trávnatej ploche vedľa parkoviska na Ružinovskej ulici.

Prijateľnosť činnosti

Z pohľadu bývajúceho obyvateľstva neočakávame výraznejšie negatívne ohlasy aj preto, že sa jedná o stavbu, ktorá bezprostredne súvisí so záchranou ľudského života, hoci negatívne ohlasy nemožno vylúčiť. Z toho dôvodu sa na podobné činnosti nazerá s určitou mierou zhovievavosti aj zo strany dotknutého obyvateľstva. Podotýkame, že heliport bude slúžiť iba na prevoz pacientov z alebo do nemocnice. Všetky ostatné činnosti spojené s prevádzkou VZZS sú umiestnené na letisku Bratislava. Navrhovaný heliport je navrhovaný v dostatočnej vzdialenosti od kompaktnej obytnej zástavby a negatívne ovplyvnenie pohody bývania je minimálne aj vzhľadom na skutočnosť, že prelety vrtuľníkov VZZS sa začali pred desaťročiami a stali sa neoddeliteľnou súčasťou zdravotnej starostlivosti. Negatívne ohlasy možno očakávať od obyvateľov dvoch bytových jednotiek v prevádzkovej časti ZŠ V. Dzurillu, predovšetkým pri situovaní heliportu vo variante A, ktorý sa bude nachádzať v bezprostrednej blízkosti uvedených bytových jednotiek. Vplyvy sa budú prejavovať ako počas výstavby (stavebná konštrukcia osadená cca 15 m od prevádzkového objektu, prejavy hluku, prašnosti)  tak aj počas prevádzky (hluk, vibrácie). Z tohto hľadiska je variant B výhodnejší, nakoľko je posunutý mimo dosahu areálu ZŠ V. Dzurillu.

3.2 	prírodné prostredie

Reliéf a horninové prostredie

Vyvýšený heliport bude založený na železobetónových pilótach, ktorých hĺbka bude určená na základe podrobného geologického prieskumu. Vzhľadom na veľkosť a rozsah stavby nepredpokladáme významné vplyvy na podložie územia, resp. aktiváciu geodynamických javov. Obidva varianty sú z tohto hľadiska rovnocenné.

Vplyvy na podzemnú a povrchovú vodu

Vplyvy počas výstavby

Vzhľadom k tomu, že stavba bude realizovaná v dostatočnej vzdialenosti od povrchových tokov ohrozenie jej kvality nepredpokladáme ani v prípade havárie stavebných a dopravných mechanizmov.

- Z hľadiska ohrozenia kvality podzemných vôd v období výstavby pripadajú do úvahy úniky látok zo stavebných a dopravných mechanizmov, vrátane potenciálnych havarijných únikov. Pokiaľ dôjde k úniku ropných látok do podložia, je nutné kontaminovanú zeminu ihneď vyťažiť a uložiť do nepriepustnej nádoby (kontajnerov). Pri malých úkapoch možno previesť dekontamináciu vapexom alebo iným absorpčným matriálom.

- Variant A je stavebne riešený na pozemku, ktorý je oproti okoliu v mierne depresii, kde sa podzemná voda nachádza tesne pod povrchom a preto je z hľadiska ovplyvnenia kvality podzemných vôd výstavba v tomto variante rizikovejšia.

Vplyvy počas prevádzky

Prevádzkou heliportu budú vznikať odpadové vody iba z povrchového odtoku na odpútacej a dosadacej ploche. Plocha heliportu bude vybavená žľabmi pre odvod dažďovej vody, ktorá bude následne odvedená zvislými zvodmi, ktoré sú napojené na jestvujúcu areálovú dažďovú kanalizáciu, alternatívne iba stekaním na voľnú plochu.

Prevádzka vrtuľníkov je prísne kontrolovaná, čím sú eliminované prípadné havarijné úniky prevádzkových kvapalín, resp. pohonných hmôt do prostredia. Pri zistení akejkoľvek poruchy, resp. úniku kvapalín vrtuľník nesmie vzlietnuť.

Z pohľadu celkového množstva odpadových vôd a vzhľadom k navrhovaným opatreniam je možné konštatovať, že prevádzkou navrhovanej činnosti nedôjde k významnému ovplyvneniu prúdenia, režimu a kvality podzemných vôd v riešenom území. Navrhovaná činnosť svojim funkčným riešením, druhom prevádzky, ako aj technickým riešením minimalizuje možnosť kontaminácie podložia a podzemných vôd.

Ovzdušie

Vplyvy počas výstavby

- Tieto vplyvy sú časovo obmedzené a sú spojené predovšetkým so zvýšeným pohybom nákladných automobilov a stavebných mechanizmov. Sprievodným javom stavebnej činnosti môže byť  zvýšená  prašnosť a tvorba emisií. Táto sa bude prejavovať jednak v samotnom mieste výstavby a jednak na prístupových komunikáciách.

- Tieto vplyvy sa budú eliminovať používaním vozidiel v dobrom technickom stave a s pravidelnými emisnými kontrolami, obmedzeným používaním cementu a ďalších práškových zmesí, dovozom betónu domiešavačmi z externých veľkokapacitných výrobných jednotiek. Imisie z pohybu dopravných prostriedkov sa budú obmedzovať pravidelným čistením kolies vozidiel od nánosov blata a čistením prístupovej komunikácie.

Vplyvy počas prevádzky

Ako sme uviedli v časti 2.3.1 realizáciou navrhovanej činnosti dôjde k produkcii výfukových plynov z vrtuľníkov VZZS, ktorých vplyv na kvalitu ovzdušia je zanedbateľný a v porovnaní so súčasným stavom nedôjde k žiadnej zmene. Obidva navrhované varianty sú rovnocenné.

Pôda

Stavba sa bude realizovať v zastavanom území mesta Bratislava, nepredpokladáme žiadne  vplyvy na pôdu.

K záberu lesných pozemkov (LP) a trvalému záberu poľnohospodárskej pôdy (PP) nedochádza.

Fauna a flóra

Realizácia zámeru nebude mať vzhľadom na charakter územia významný vplyv na druhy fauny a flóry. V riešenom území neboli identifikované ani biotopy európskeho a národného významu.

Konštrukcia heliportu vo variante A zasahuje do pozemku, ktorá je tvorená vzrastlou zeleňou s počtom cca 20 ks drevín. Uvedené dreviny z bezpečnostného hľadiska budú odstránené. Ich presný počet bude určený na základe zamerania územia a detailného stavebno-technického riešenia. Vo variante B sa predbežne počíta s výrubom cca 10 ks drevín. V ďalšom stupni projektovej dokumentácie bude vykonaná inventarizácia drevín a v spolupráci s mestskou časťou Ružinov aj návrh na náhradnú výsadbu.

Vplyvy navrhovanej činnosti na biodiverzitu hodnotíme ako málo významné, nakoľko súčasná druhová diverzita samotnej plochy riešeného územia nízka, čo je spôsobené antropogénnymi aktivitami v území - ide o urbanizované mestské prostredie.

Ochranné pásma vodárenských zdrojov

Navrhovaná činnosť je plánovaná v území, ktoré je mimo ochranných pásiem vodárenských zdrojov.

Chránené územia

Realizáciou zámeru nebudú dotknuté žiadne záujmy ochrany prírody, nakoľko do riešeného územia nezasahuje žiadne chránené územie, resp. ochranné pásmo prvkov národnej príp. európskej sústavy chránených území. V zmysle zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení tu platí I. stupeň ochrany.

Chránené stromy

- V záujmovom území sa chránené stromy nenachádzajú a tak nebudú výstavbou oboch variantov dotknuté.

Územný systém ekologickej stability

Posudzovaná činnosť v obidvoch variantoch sa nachádza v dostatočnej vzdialenosti od prvkov ÚSES a   nepredstavuje žiadne riziko pre ich funkciu.

Krajina a scenéria

Výstavbou heliportu nedôjde k zmene funkcie lokality, územie je určené pre zdravotnú starostlivosť a hoci heliport je dopravnou stavbou plní úzko súvisiacu funkciu pre areál nemocnice. Scenéria sa výstavbou heliportu sa zmení lokálne, nakoľko sa navrhuje ako nový výrazný prvok v areáli nemocnice a   bude vizuálne vnímaný v priestore Urgentu. Pôjde o architektonicky nový prvok, ktorý predovšetkým funkčne zapadá do účelovo zameranej lokality.  Negatívom je odstránenie cca 20 ks náletových drevín vo variante A, ktoré vizuálne zmierňovali pomerne rozsiahle zastavané plochy v kontaktnej zóne nemocnice s areálom ZŠ V. Dzurillu. Variant B si v súvislosti s výstavbou a prevádzkou heliportu vyžiada výrub cca 10 ks náletových drevín.

3.3 	Vplyvy na urbánny komplex

Výstavba a prevádzka navrhovanej stavby vo variante A zasahuje nadzemnou časťou (bezpečnostnou plochou) do areálu ZŠ V. Dzurillu, ale bez takých zásahov, ktoré by obmedzovali činnosť areálu. Heliport vo variante B neovplyvňuje žiadne prvky a objekty okolitých aktivít, celý sa realizuje sa vo vlastnom areáli  nemocnice Ružinov.

4	hodnotenie  zdravotných rizík

Vplyvy na zdravie obyvateľstva sa môžu prejaviť pri dlhodobých expozíciách obyvateľstva koncentráciám, ktoré prekračujú povolený hygienický limit.

Prevádzkou navrhovanej činnosti vzhľadom na jej funkčné a technické riešenie nebudú vznikať z jej prevádzky odpadové látky takého charakteru a zloženia, ktoré by mohli mať negatívny dopad na zdravotný stav budúcich obyvateľov, návštevníkov, riešeného územia, ako aj súčasného okolitého obyvateľstva.

V súvislosti s posudzovanou stavbou má význam hodnotenie hlukového zaťaženia, ktoré je produkované preletmi, pristávaním a odletmi vrtuľníkov VZZS. Z výsledkov hlukovej štúdie (príloha č. 2) vyplýva, že prevádzka heliportu nadmerne nezaťaží okolité obyvateľstvo nadmerným hlukom. V danom prípade sa nejedná o pravidelnú prepravu a prelety sú vyslovene náhodné. V prípade kvantifikácie preletov vrtuľníkov VZZS dodržanie prípustných hodnôt hluku je pre najbližšie chránené územie ak počas denného času nepresiahne počet príletov resp. odletov vrtuľníka viac ako 3 príletov/ 3 odletov za 12 hodín, počas večerného času nepresiahne počet 1 prílet / 1 odlet za 4 hodiny. Platná legislatíva o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, kladie dôraz v leteckej doprave na posudzovanú hodnotu LR,ASmax , ktorá sa určuje ako druhá najvyššia hodnota pre noc, pre III. Kategóriu územia LR,ASmax = 65 dB, t.j. daná hodnota bude v meracom mieste M1 dodržaná v prípade, ak počas nočného času sa uskutočnia 1 prílet/odlet vrtuľníka.

Z uvedeného vyplýva, že prevádzka heliportu nebude pre okolité obyvateľstvo predstavovať riziko z hľadiska ohrozenia zdravia.

5 	údaje o predpokladaných vplyvoch navrhovanej činnosti na biodiverzitu a chránené územia

- Navrhovaná činnosť, ktorá bude situovaná v širšom centre hlavného mesta v mestskej časti Ružinov a nezasahuje priamo do žiadnych veľkoplošných ani maloplošných chránených území v zmysle zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny.

- Rovnako územie nie je súčasťou navrhovaných chránených vtáčích území, území európskeho významu, území zaradených do Natury 2000.

- Z pohľadu ochrany vôd územie nie je súčasťou chránenej vodohospodárskej oblasti   a nezasahuje do pásma ochrany využívaných vodných zdrojov. Vzhľadom na odkanalizovanie celého areálu sa negatívne vplyvy neočakávajú.

- Realizáciou heliportu vzhľadom na charakter posudzovanej činnosti nie je predpoklad zhoršenia biodiverzity územia a jeho širšieho okolia. V porovnaní so súčasným stavom, kedy je ako pristávacia plocha využívaná trávnatá plocha vedľa parkoviska na Ružinovskej ulici sa výstavbou a prevádzkou navrhovanej činnosti  nezmení stav biodiverzity územia.

6	posúdenie očakávaných vplyvov z hľadiska ich významnosti a časového priebehu pôsobenia

Sumárne zhodnotenie očakávaných vplyvov z hľadiska ich významnosti a rozloženia časového pôsobenia na obdobie výstavby a prevádzky sme posúdili verbálne numerickou stupnicou (tzv. rating systém).

Jednotlivým indikátorom sme prideľovali bodové hodnoty, pričom bola použitá škála od + 5 (pozitívny vplyv) do - 5 (negatívny vplyv). Krajné hodnoty možno považovať za extrémne, mimoriadneho významu. Kritériám sme priraďovali relatívne hodnoty, vyjadrujúce mieru vplyvu v porovnaní s týmito extrémnymi hodnotami. Tam, kde to bolo možné, sa pri hodnotení kritérií porovnával rozdiel oproti súčasnému stavu, resp. nulovému variantu.

Body boli prideľované na základe nasledovnej škály verbálnej významnosti:

0	minimálny až zanedbateľný vplyv

1	vplyv mierny, lokálny, krátkodobý, eliminovateľný dostupnými prostriedkami, minimálny rozdiel voči súčasnému stavu, resp. výhľadovému stavu pri nulovom variante

2	vplyv stredného významu, s dlhou dobou pôsobenia, zmierniteľný dostupnými prostriedkami, badateľný rozdiel voči súčasnému stavu, resp. výhľadovému stavu pri nulovom variante

3	významný vplyv, s dlhodobým pôsobením na malom území alebo krátko-dobým pôsobením na väčšom území, zmierniteľný ochrannými opatreniami, podstatný rozdiel oproti súčasnému stavu, resp. výhľadovému stavu pri nulovom variante

4	veľmi významný vplyv, zásah veľkého územia, zmierniteľný náročnými prostriedkami alebo kompenzáciami, rozdiel oproti súčasnému stavu, resp. výhľadovému stavu pri nulovom variante je veľmi výrazný

5	vplyv extrémneho významu, s dlhodobým a územne rozsiahlym pôsobením,  význame zhoršujúci (alebo zlepšujúci) súčasný stav územia, zmierňujúce opatrenia sú technicky nerealizovateľné alebo mimoriadne náročné.

V nasledujúcom hodnotení je symbolom – označený vplyv irelevantný a symbolom * vplyv potenciálny, napr. vplyv v prípade havárie.

Tab.14	Vyhodnotenie vplyvov navrhovanej činnosti

| Ukazovateľ | Vplyv | Hodnotenie |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Výstavba variant A/B | Prevádzka variant A/B |
| Vplyvy na obyvateľstvo |  |  |  |
| Pohoda a kvalita života | Kvalita obytného prostredia | -1/-1 | 0/0 |
|  | Bariérový vplyv | 0/0 | 0/0 |
|  | Ovplyvnenie scenérie krajiny | -1/-1 | -1/-1 |
|  | Ponuka pracovných príležitostí v dotknutej obci | +1/+1 | 0/0 |
| Zdravotné riziká | Hluk | -1/-1 | -1/-1 |
|  | Emisie | -1/-1 | -1/-1 |
|  | Vibrácie | -1/-1 | -2/-1 |
| Vplyvy na prírodné prostredie a chránené územia |  |  |  |
| Horninové prostredie | Ovplyvnenie ložísk surovín | -/- | -/- |
|  | Narušenie stability horninového prostredia | -/- | -/- |
|  | Znečistenie horninového prostredia | 0/0 | 0/0 |
| Ovzdušie | Ovplyvnenie kvality ovzdušia | -1/-1 | 0 |
|  | Mikroklimatické zmeny | 0/0 | -1/-1 |
| Povrchové vody | Ovplyvnenie kvality povrchových vôd | 0/0 | 0/0 |
|  | Ovplyvnenie režimu povrchových vôd | 0/0 | 0/0 |
| Podzemné vody | Ovplyvnenie kvality podzemných vôd | -1*/-1* | 0/0 |
|  | Ovplyvnenie režimu podzemných vôd | 0/0 | 0/0 |
| Pôda | Záber pôd | 0/0 | 0/0 |
|  | Mechanická degradácia a kontaminácia pôd | 0/0 | 0/0 |
|  | Erózia pôd | 0/0 | 0/0 |
| Biota | Výrub a výsadba stromovej a krovinnej vegetácie | -2/-1 | 0/0 |
|  | Ovplyvnenie vzácnych biotopov | -/- | -/- |
|  | Ovplyvnenie migrácie | -/- | -/- |
|  | Vplyvy na ÚSES | -/- | -/- |
| Chránené územia | Veľkoplošné a maloplošné chránené územia | -/- | -/- |
|  | Chránené druhy | -/- | -/- |
|  | Chránené stromy | -/- | -/- |
|  | Územia európskeho významu a chránené vtáčie územia | -/- | -/- |
|  | Chránené vodohospodárske oblasti | -/- | -/- |
|  | Ochranné pásma prírodných zdrojov minerálnych a termálnych vôd | -/- | -/- |
| Vplyvy na urbánny komplex a využitie krajiny |  |  |  |
| Súlad s ÚPD | Súlad realizácie zámeru s územnoplánovacou dokumentáciou | -1/-1 | -1/-1 |
| Priemysel a služby | Obmedzovanie alebo rozvoj priemyselnej výroby a služieb | -/- | -/- |
|  | Zásah do priemyselných areálov | -/- | -/- |
| Rekreácia a cest. ruch | Obmedzovanie alebo rozvoj rekreácie a cestovného ruchu | -/- | -/- |
|  | Zásah do areálov rekreácie a športu | -1/0 | -1/0 |
| Poľnohospo-dárstvo | Záber poľnohospodárskej pôdy | -/- | -/- |
|  | Vplyv na poľnohospodársku produkciu | -/- | -/- |
|  | Zásah do poľnohospodárskych areálov | -/- | -/- |
|  | Delenie honov | -/- | -/- |
|  | Kontaminácia poľnohospodárskych pôd | -/- | -/- |
| Lesné hospodárstvo | Záber plôch lesnej pôdy | -/- | -/- |
|  | Vplyv na hospodársku úpravu lesa | -/- | -/- |
| Vodné hospodárstvo | Vplyv na vodné stavby | -/- | -/- |
|  | Vplyv na ochranné pásma vodných zdrojov | -/- | -/- |
| Odpadové hospodárstvo | Vplyv na zariadenia odpadového hospodárstva | -/- | -/- |
|  | Tvorba odpadov | -1/-1 | 0/0 |
| Dopravná a iná infraštruktúra | Zaťaženosť miestnych komunikácií | -1/-1 | 0/0 |
|  | Obmedzovanie dopravy v dôsledku výstavby hodnotenej činnosti | -1/-1 | 0/0 |
|  | Vplyvy na inžinierske siete v území | -1/-1 | 0/0 |
| Kultúrne pamiatky | Vplyvy na kultúrne pamiatky, architektúru sídla | -/- | -/- |
|  | Vplyvy na archeologické náleziská | -/- | -/- |

Prehľad relevantných kľúčových právnych predpisov, ktoré sme zohľadnili pri hodnotení vplyvov navrhovanej činnosti

- Zákon č. 79/2015 Z.z.  o odpadoch

- Vyhláška MŽP SR č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch

- Vyhláška MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov

- Zákon č. 50/1976 Z. z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení zmien a doplnkov zákona a prislúchajúcimi vykonávacími vyhláškami

- Zákon č. 137/2010 Z. z. o ovzduší

- Vyhláška MŽP SR č. 360/2010 Z.z.  o kvalite ovzdušia

- Zákon NR SR č. 355/2007 Z.z. o podpore, ochrane a rozvoji verejného zdravia

- Nariadenie vlády SR č. 549/2007  Z. z. o ochrane ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí.

- Zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov

- Vyhláška MŽP SR č. 100/2005 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní s nebezpečnými látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd

- NV SR 269/2010 Z.z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd

- Zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

- Vyhláška MŽP č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny

- Zákon NR SR č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu

7 	predpokladané vplyvy presahujúce štátne hranice

Výstavba nového heliportu ani jednom variante v areáli nemocnice Ružinov nebude mať vplyv na životné prostredie presahujúci štátne hranice.

8 	Vyvolané súvislosti, ktoré môžu spôsobiť vplyvy s prihliadnutím na súčasný stav životného prostredia v dotknutom území

Na základe komplexnej analýzy nie sú známe žiadne vyvolané súvislosti, ktoré by mohli spôsobiť vplyvy životné prostredie v dotknutom území v súvislosti s realizáciou činnosti.

9 	Riziká spojené s realizáciou činnosti

Na základe analýzy vplyvov výstavby a prevádzky neočakávame pri bežnej prevádzke významné nepredvídané riziká, ktoré by mohli ohroziť zdravie ľudí alebo poškodiť životné prostredie.

Vzhľadom na stavebné a technicko-bezpečnostné zabezpečenie navrhovanej činnosti, ako aj jej prevádzkové podmienky v stave štandardnej prevádzky, možno konštatovať, že budú v maximálnej miere eliminované riziká vzniku prevádzkových nehôd, havárii, mimoriadnych udalostí s možnými nepriaznivými vplyvmi na zdravie človeka a okolité ŽP.

10 	Zmierňujúce opatrenia

Na základe vykonaného hodnotenia vplyvov výstavby a prevádzky posudzovanej činnosti vyplýva, že v ďalšom procese prípravy a realizácie bude potrebné vykonať niektoré opatrenia z hľadiska prevencie a minimalizácie negatívnych účinkov činnosti na životné prostredie. V rámci jednotlivých zložiek navrhujeme pre obidva varianty:

Opatrenia pred výstavbou

- vykonať  inžinierskogeologický a hydrogeologický prieskum;

- po zameraní územia vykonať dendrologický prieskum a inventarizáciu drevín a navrhnúť v spolupráci s miestnou časťou Ružinov náhradnú výsadbu

Opatrenia počas výstavby

- výstavbu realizovať tak, aby boli prístupové komunikácie na stavenisko prejazdné;

- v predstihu vytvoriť podmienky pre realizáciu opatrení proti prašnosti (postrekový systém) a tiež opatrenia proti výjazdu vozidiel so zablatenými pneumatikami;

- výstavbu organizovať tak, aby boli minimalizované vplyvy hluku a prašnosti na okolitú zónu. Stavbu vykonávať iba v pracovných dňoch, maximálne do 20.00 hod, príp. v sobotu max. do 14.00 hod.;

- počas suchého obdobia zabezpečiť polievanie staveniska a jeho okolia, aby sa zabránilo zvýšenej prašnosti na okolité objekty;

- pravidelne čistiť prístupové komunikácie na stavenisko; pri výjazde vozidiel na verejnú komunikáciu musia byť vozidlá očistené;

- skladovanie prašných stavebných materiálov minimalizovať, napr. dovozom betónu domiešavačmi z externých veľkokapacitných výrobných jednotiek.

Vzhľadom na charakter činnosti, technicko-bezpečnostné zabezpečenie a požiarnu ochranu nenavrhujeme žiadne opatrenia na ochranu životného prostredia. Technické a technologické opatrenia na zamedzenie negatívnych vplyvov na životné prostredie sú popísané v príslušných kapitolách.

11	Posúdenie očakávaného vývoja, ak by sa činnosť nerealizovala (nulový variant)

Nulový variant znamená stav, keby sa činnosť v danom území nezrealizovala. V prípade posudzovanej stavby by nedošlo k výstavbe nového vyvýšeného heliportu vedľa objektu Urgentu. Trávnatá plocha vedľa parkoviska  na Ružinovskej ulici by bola naďalej využívaná ako provizórna pristávacia plocha pre vrtuľníky VZZS s ďalším prevozom pacientov do jednotlivých pavilónov vozidlom záchrannej služby. Takýto scenár je v blízkej budúcnosti málo pravdepodobný, pretože vedenie nemocnice sa niekoľko rokov snaží zmeniť nevyhovujúci stav, kedy dochádza k zdržaniam pri presune pacientov na miesto určenia, čo v mnohých prípadoch je životohrozujúce.

12 	posúdenie súladu činnosti s územnoplánovacou dokumentáciou a Ďalšími relevantnými strategickými dokumentami

Územný plán hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy bol schválený 31.5.2007 uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 123/2007 a jeho záväzná časť bola vyhlásená všeobecne záväzným nariadením hl. mesta SR Bratislavy č. 4/2007, zo dňa 31.5.2007.

Uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 600/2008, zo dňa 15.12.2008 bola schválená územnoplánovacia dokumentácia Územný plán hlavného mesta SR Bratislavy, zmeny a doplnky 01. Záväzná časť Územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy, zmeny a doplnky 01 bola vyhlásená všeobecne záväzným nariadením hlavného mesta SR Bratislavy č. 12/2008 zo dňa 15.12.2008, ktoré nadobudlo účinnosť dňom 15.1.2009.

Uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 400/201, zo dňa 15.12.2011 bola schválená územnoplánovacia dokumentácia Územný plán hlavného mesta SR Bratislavy, zmeny a doplnky 02. Záväzná časť Územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy, zmeny a doplnky 02 bola vyhlásená všeobecne záväzným nariadením hlavného mesta SR Bratislavy č. 17/2011, zo dňa 15.12.2011, ktoré nadobúda účinnosť dňom 1.2.2012.

Uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 1614/2014, zo dňa 25. - 26.6.2014 bola schválená územnoplánovacia dokumentácia Územný plán hlavného mesta SR Bratislavy, zmeny a doplnky 03. Záväzná časť Územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy, zmeny a doplnky 03 bola vyhlásená všeobecne záväzným nariadením hlavného mesta SR Bratislavy č. 5/2014 z 26.06.2014, ktoré nadobúda účinnosť dňom 15.8.2014.

Uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 1785/2014, zo dňa 23.10.2014 bola schválená územnoplánovacia dokumentácia Územný plán hlavného mesta SR Bratislavy, zmeny a doplnky 05. Záväzná časť Územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy, zmeny a doplnky 05 bola vyhlásená všeobecne záväzným nariadením hlavného mesta SR Bratislavy č. 10/2014 z 23.10.2014, ktoré nadobúda účinnosť dňom 10.11.2014.

Podľa regulatívov Územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy, r. 2007, v znení zmien a doplnkov je riešené územie (situovanie heliportu na hranici územia vyčleneného pre funkčné využitie:

stabilizované územie, kód funkcie 201 – občianska vybavenosť celomestského a nadmestského významu (variant A aj B).

navrhované územie, kód funkcie 201 – občianska vybavenosť celomestského a nadmestského významu (variant A aj B).

stabilizované územie, kód funkcie 401 – šport, telovýchova a voľný čas (variant A)

Riešené územie je rovnako na hranici územia s požiadavkou na vypracovanie podrobnejšej ÚPD. Podrobná charakteristika funkčných plôch 201 a 401 je v prílohovej časti zámeru (príloha č. 3). Na základe vyššie uvedeného možno konštatovať, že navrhovaný heliport v oboch variantoch z hľadiska dopravnej funkcie nie je v súlade s platným ÚPN, na strane druhej plocha 201 je podľa regulatívu určené pre nemocnice a polikliniky – záchranná služba a heliport s týmto určením je chápaný ako bežná súčasť takéhoto zariadenia.

Obr. 5	Výrez z výkresu č.2.2 Regulačný výkres (ÚPN hlavného mesta Bratislava)

heliport

13	Ďalší postup hodnotenia vplyvov s uvedením najzávažnejších oKruhov problémov

Predmetom predloženého zámeru je posúdenie vplyvov výstavby a prevádzky heliportu, ktorý bude slúžiť pre potreby nemocnice v Ružinove, ktorá je súčasťou Univerzitnej nemocnice Bratislava. Heliport je samostatnou stavbou, ktorá sa navrhuje vedľa objektu prijímacieho oddelenia - urgentu.  Posudzovaná investičná akcia predstavuje výstavbu nového vyvýšeného heliportu, ktorý bude bude slúžiť pre potreby vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby pri rýchlom prevoze pacientov.

Riešené územie nemocnice Ružinov, ktorá je súčasťou Univerzitnej nemocnice Bratislava je v širšom centre hlavného mesta Bratislava, na severozápadnom okraji mestskej časti Ružinov.  Areál nemocnice sa nachádza v území s polyfunkčným využitím, kde sa prelínajú prvky občianskej vybavenosti bývania a dopravy. Samotná lokalita, kde je navrhovaný heliport je umiestnená v západnej časti areálu nemocnice. Pozemok pre heliport vo variante 1 je zo severu vymedzený areálom a prevádzkovým objektom zimného štadióna Vladimíra Dzurillu, z východu objektom Urgentu, z juhu nájazdovej rampy ku Urgentu a zo západu prevažne voľnou plochou, ktorú tvorí lokálna vegetácia zložená zo vzrastlej náletovej drevinnej vegetácie, ktorá pokračuje až ku objektom Bratislavskej teplárenskej, a.s. a administratívnemu objektu Rosum, s.r.o. Lokalita pre variant B je od variantu A odsadená južným smerom cca o 27 m. Najbližšie obytné objekty sa nachádzajú severne od pozemku kde  bude umiestnený heliport vo vzdialenosti cca 212 m od variantu A a cca 239 m od variantu B . Jedná sa o 8-podlažné panelové bytové domy na Komárnickej ulici. Ďalšie bytové domy sa nachádzajú južne na Nezábudkovej ulici cca 310 m od okraja predmetného pozemku variantu A a cca 283 m od variantu B. Okrem toho sa v prevádzkovej časti ZŠ V. Dzurillu nachádzajú dve bytové jednotky zamestnancov ZŠ.

V zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie je činnosť zaradená do kapitoly 13 – Doprava a telekomunikácie:

- položka 12 Výstavba letísk s hlavnou vzletovou a pristávacou dráhou s dĺžkou do 2100 m zaradená do časti B – zisťovacie konanie.

Investor požiadal príslušný orgán OÚ Odbor starostlivosti o ŽP v Bratislave v zmysle zákona 24/2006 Z.z. o upustenie od požiadavky variantného riešenia stavby.

Počas spracovania predmetného zámeru a ďalších činností súvisiacich s nárokmi na dodatočné stavebné úpravy objektu Urgentu bol navrhnutý ďalší variant umiestnenia heliportu južne od pôvodne navrhovaného, pri dodržaní všetkých bezpečnostno- technických a prevádzkových parametrov daných pre takýto typ heliportu. Z uvedeného vyplýva, že predkladaný zámer obsahuje hodnotenie dvoch rovnocenných variantov – Pôvodný variant pri objekte ZŠ V. Dzurillu je označený ako variant A, novonavrhovaný situovaný južnejšie, cca o 20 m je označený ako variant B.

V rámci spracovania zámeru boli posúdené vplyvy výstavby a prevádzky uvažovanej stavby, a to tak pozitívne, ako aj negatívne. Pozitívnym vplyvom je vytvorenie  podmienok pre zefektívnenie a scentralizovanie činností, ktoré súvisia s prevozom pacientov s akútnymi stavmi z heliportu k jednotlivým operačným sálam a opačne.

Z negatívnych vplyvov možno za dominantné označiť nasledovné:

- zvýšenie hluku a prašnosti počas výstavby

- hluk z leteckej prepravy vrtuľníkov VZZS

- predpokladaný výrub cca 20 ks náletových drevín vo variant A, resp. cca 10 ks vo variante B (bude upresnené po zameraní lokality)

V rámci vyhodnotenia predkladaných variantov bolo vykonané kvalitatívne porovnanie variantov, na základe ktorého je odporúčaný na ďalšie riešenie variant B. Hlavným pozitívom preferovaného variantu B je umiestnenie v rámci areálu nemocnice Ružinov bez nárokov na susedné aktivity. Na tomto mieste je potrebné uviesť, že technicky a prevádzkovo sú obidva varianty prakticky totožné a vplyvmi sa odlišujú iba v detailoch.

Vyššie uvedené negatíva boli v zámere popísané a bolo načrtnuté riešenie vzniknutých problémových stavov.

Celkovo možno konštatovať, že posudzovaná činnosť svojím charakterom nepredstavuje riziko pre okolité prostredie. Rizikovejšia je iba etapa výstavby, ktorá je sprevádzaná zvýšeným hlukom zo stavebnej činnosti a prašnosťou počas suchého obdobia a výrubom drevín pred výstavbou.

Podotýkame, že posudzovaná činnosť je realizovaná v areáli nemocnice Ružinov už v súčasnosti na voľnej trávnatej ploche pri parkovisku na Ružinovskej ulici. Perspektívne je toto riešenie nevyhovujúce a pre zlepšenie zdravotníckej starostlivosti je navrhované riešenie nevyhnutné. Vzhľadom na relatívne veľkú vzdialenosť posudzovanej činnosti od obytnej zóny, neočakávame negatívne reakcie dotknutého obyvateľstva predovšetkým z dôvodu zvýšeného hlukového zaťaženia, navrhovaná plocha pre heliport je vo väčšej vzdialenosti ako súčasná provizórna plocha. Je potrebné zdôrazniť, že areál nemocnice je v danom území niekoľko desaťročí a v rámci zefektívnenia zdravotnej starostlivosti sa rozvíjajú aj činnosti, ktoré môžu čiastočne narúšať životné podmienky v okolí. Na druhej strane posudzovaná činnosť súvisí so záchranou ľudského života a v mnohých prípadoch o jeho záchrane závisia minúty. Prevádzka heliportu je nepravidelná a s ťažko odhadnuteľnou frekvenciou preletov. Z týchto dôvodov neočakávame počas prevádzky posudzovanej činnosti zhoršenie životných podmienok dotknutých obyvateľov.