TECHNICKÁ SPRÁVA

SO 02 – Spevnené plochy

# IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE STAVBY

Investor stavby :                              Mesto Snina, Strojárska 2060/95; 069 01 Snina

Názov stavby :	Open Sports Center - Multifunkčné centrum

Umiestnenie stavby :	                   parc. č. CKN 7527/1; k.ú. Snina

Parcela :	           parc. č. CKN 7527/1; k.ú. Snina

Okres :		               	Snina

Kraj :			Prešovský

Klasifikácia stavby :		     	 	1265 Budova pre šport

Účel stavby:					Multifunkčné centrum

Maximálny počet zamestnancov:	2 zamestnanci

Návštevníci:					24 športovcov

Stupeň dokumentácie:               	Dokumentácia pre stavebné povolenie

Predpokladané investičné náklady:	viď samostatný rozpočet projektu

# IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE PROJEKTANTA:

Zodpovedný projektant:                 Ing. Marián Kováč, Aut. Ing.

(0903465733, kovac@rprojekt.sk)

spoločnosť: R-PROJEKT  Humenné s.r.o.

Fidlíkova 5577/5, 066 01 Humenné

IČO: 48065986

Zhotoviteľ projektovej dokumentácie:

Ing. Gabriela Rimarčíková

R-Projekt Humenné s.r.o.,

Fidlíkova 5577/5, Humenné 066 01

IČO: 48065986

# Zdôvodnenie PROJEKTU a východiskové podklady

## Zdôvodnenie projektu

Projekt rieši novostavbu Multifunkčného centra  v športovom areáli futbalového štadióna – Open Sports Center, ktorý bude pozostávať z tribúny orientovanej k hlavnému futbalovému ihrisku, pod ktorou bude umiestnené zázemie . Stavba sa nachádza v meste Snina na parcele mestského pozemku parc. č. CKN 7527/1; k.ú. Snina.

Objekt bude slúžiť širokej verejnosti , kde v zázemí objektu budú vytvorené priestory hlavne pre záujmovú činnosť detí a mládeže z blízkeho okolia mesta Snina.

Projekt SO02 rieši  prístupové komunikácie k navrhovanému objektu multifunkčného centra ako je chodník pre peších / pred vstupmi na tribúnu / , vstupnú plochu pred hlavným vstupom objektu a  plochu pre odstavné parkovacie miesta návštevníkov multifunkčného centra.

## Prehľad východiskových podkladov

Východiskovými podkladmi pri spracovávaní tohto projektu boli :

-	Obhliadka dotknutého územia

-	Fotodokumentácia parcely

-	Predložené požiadavky na rozsah projektovej dokumentácie

-	Kópia katastrálnej mapy

-	Geodetické zameranie

-	Vyjadrenia správcov sietí k existencii sietí v dotknutom území

## Poloha objektu a popis jestvujúceho stavu:

Pozemok, na ktorom bude realizovaná stavba sa nachádza v športovom areáli futbalového štadióna v meste Snina na parcele č. CKN 7527/1; k.ú. Snina.

Záujmový pozemok má rovinatý charakter .

Stavba je prístupná z ulice Pčolinská vjazdom cez hlavný vstup športového areálu s pokračovaním vnútroareálovej príjazdovej komunikácie slúžiacej pre príjazd klientov a návštevníkov. Popri jestvujúcej príjazdovej vnútroareálovej komunikácii bude zrealizovaná odstavná plocha parkoviska slúžiaca pre personál a klientov centra . Kapacitne je navrhnutá pre potreby MFC  – celkový počet 7 parkovacích miest / z toho 1 miesto pre imobilných / .

Pred navrhovaným objektom je navrhnutá vstupná spevnená plocha o rozmeroch cca 26 x 11m s bočnými prístupovými komunikáciami pre peších / chodník š. 1,5m / – pre návštevníkov tribúny.

## Zásady architektonického a stavebného riešenia

Spevnené plochy sa v projekte delia na pojazdné a nepojazdné.

Pojazdné plochy tvorí samotná spevnená plocha prístupovej komunikácie hlavného vstupu spolu s odstavnou plochou pre parkovanie automobilov návštevníkov MFC.

Nepojazdné plochy tvorí chodník pre peších pred vstupom na tribúnu objektu.

Úprava nezastavaných plôch v blízkom okolí navrhovaného objektu bude riešená výsadbou zelene a trávnika. Predbežne sa navrhuje nízka zeleň, výsadba stromov nižšieho rastu s užšou korunou a sadovky.

- Spevnené plochy - chodník:	                                         45 m2

- Spevnená plocha – prístupová komunikácia – vstupná plocha:  	 262 m2

- Spevnená plocha – odstavná parkovacia pre automobily:	   99 m2

Prístupová komunikácia je priamo napojená na vnútroareálovú príjazdovú komunikáciu areálu futbalového šatadióna , kde priamo popri nej budú zrealizované odstavné parkovacie miesta automobilov a prístupová plocha pred hlavným vstupom do navrhovaného objektu MFC.

Navrhované spevnené plochy pre peších – prístupové chodníky na tribúnu budú tvorené zámkovou dlažbou . Zámková dlažba hr. 60 mm bude uložená na ukladacie lôžko dlažby - drvené kamenivo fr. 4-8 mm, hr. 40 mm. Pod úložnou vrstvou bude podkladná vrstva - drvené kamenivo fr. 16-32 mm, hr. 160 mm  . Najspodnejšiu vrstvu bude tvoriť zhutnená zemná pláň. Spevnené plochy budú ohraničené betónovým parkovým obrubníkom , rovná hrana , farebné prevedenie sivá farba /rozmery 100 x 20 x 5cm/.

Navrhovaná spevnená plocha pre odstavné parkovacie miesta – bude tvorená z betónových polovegetačných tvárnic hr.80mm. Tvárnice budú uložené na ukladacie lôžko - drvené kamenivo fr. 4-8 mm, hr. 40 mm. Pod úložnou vrstvou bude horná podkladná vrstva - drvené kamenivo fr. 16-32 mm, hr. 160 mm  a spodná podkladná vrstva - drvené kamenivo fr. 0-64 mm, hr. 200 mm. Najspodnejšiu vrstvu bude tvoriť zhutnená zemná pláň. Spevnená plocha parkoviska bude ohraničená betónovým cestným obrubníkom so skosením, hladký povrch, farebné prevedenie sivá farba /rozmery 100 x 20 x 10mm/. Jednotlivé parkovacie miesta budú oddelené deliacou dlažbou s iným farebným prevedením / napr. červená farba /.

Navrhovaná plocha pred hlavným vstupom do objektu MFC je navrhnutá s asfaltovým povrchom , ktorý bude lemovaný betónovým cestným obrubníkom so skosením, hladký povrch, farebné prevedenie sivá farba /rozmery 100 x 20 x 10mm/ s navrhovanou skladbou :

- asfaltový betón stredozrnný AC1 1 ABS II  hr. 50 mm

- obalované kamenivo OK III  hr. 50 mm

- štrkodrva fr. 8-16mm ŠD  hr. 100 mm

- štrkodrva fr. 0-63mm ŠD  hr. 300 mm

- zhutnená zemná pláň

Všetky navrhované spevnené plochy sú vyspádované a  zrážkové vody budú odvádzané voľne na okolitý zatrávnený terén.

## Zemné práce

V zmysle STN 73 3050 zeminy, v ktorých budú realizované výkopové zemné práce, sú zaradené do nasledujúcich tried ťažiteľnosti.

- navážka – štrk, hlina				 2. - 3. trieda

- íl tuhý, pevný				       3. trieda

- štrk ílovitý nad hladinou podzemnej vody	 	       3. trieda

U jemnozrnných zemín s Ip>10 a Ic<1,0 je potrebné počítať s ich lepivosťou. Triedy ťažiteľnosti je potrebné upresňovať podľa skutočnosti v priebehu zemných prác.

Pred začatím výstavby bude bezpodmienečne nutné zabezpečiť vytýčenie všetkých podzemných inžinierskych sieti ich vlastníkmi. Môžu sa objaviť aj vedenia neznámeho pôvodu, ktoré môžu byť nebezpečné. Práce v bezprostrednej blízkosti týchto vedení vykonávať ručne podľa požiadaviek správcu. Dbať na neporušenie celistvosti obnažených káblových vedení pri kríženiach.

Výkopové práce sa zrealizujú po zobratí ornice min. hĺbky 150mm. Zemina z výkopov bude odvážaná podľa pokynov investora na skládku a časť sa uskladní v rámci pozemku, odkiaľ po dokončení stavby sa použije na spätný zásyp a terénne úpravy.

## Ochrana jestvujúceho NN vedenia

V mieste navrhovaných odstavných miest sa nachádza jestvujúce podzemné NN vedenie.

Po vytýčení je potrebné vykopať ryhu podľa priloženého rezu, vybetónovať betónové lôžko , na ktoré bude položený žľab.

Do navrhovaného žľabu (typ podľa priloženého rezu) bude uložený exist. kábel NN vedenia. Toto riešenie zabezpečí, že nedôjde k mechanickému poškodeniu exist. NN podzemného káblového vedenia.

V  Košiciach 10/2021		                                      Vypracoval : Ing. Gabriela Rimarčíková