Standardy zimowego utrzymania dróg gminnych na terenie

Gminy Andrychów

| Standard | Opis standardu | Dopuszczalne odstępstwa od standardu |  | Czas reakcji od wystąpienia zjawiska śliskości zimowej do uruchomienia akcji ZUD |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Po ustaniu opadów śniegu | Od stwierdzenia występowania zjawisk |  |
| III | Jezdnia odśnieżona na całej szerokości. Jezdnia posypana na: - skrzyżowaniach z drogami publicznymi, - dojazdach do przejazdów kolejowo – drogowych, - odcinkach o pochyleniu > 4%, - łukach o kącie zwrotu większym niż 5° i promieniu ≤ 450 m, - w promieniu 200 m od przystanków autobusowych | Może zalegać: - śnieg luźny do 6 godz., - lokalne zaspy i języki śnieżne do 6 godz. Może występować śnieg zajeżdżony. Możliwe utrudnienia dla pojazdów bez przerw w komunikacji. | Może występować: - gołoledź do 5 godz., - szron do 5 godz., - szadź do 5 godz., - śliskość pośniegowa do 6 godz., - lodowica do 5 godz. | 180 min *Wykonawca przy składaniu oferty może skrócić czas reakcji o max. 120 min |
| IV | Jezdnia odśnieżona na całej szerokości, Jezdnia posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu | Może zalegać: - śnieg luźny do 8 godz., - zaspy do 8 godz. Może występować śnieg zajeżdżony oraz języki śnieżne. Możliwe przerwy w komunikacji do 8 godz. | Może występować: - gołoledź do 8 godz., - lodowica do 8 godz., - śliskość pośniegowa do 10 godz., | 240 min *Wykonawca przy składaniu oferty może skrócić czas reakcji o max. 120 min |

*Opracowano na podstawie Zarządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 25 października 1994 r. w sprawie zasad odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach publicznych.