Obsah

1  Zoznam použitej literatúry, noriem, podkladov a softwaru	1

2  Technická správa k statickému výpočtu	1

3  Zaťaženia	2

4  Statický výpočet	4

# 1  Zoznam použitej literatúry, noriem, podkladov a softwaru

[1] STN EN 1990		Zásady navrhovania konštrukcií.

[2] STN EN 1991		Zaťaženia konštrukcií.

[3] STN EN 1992		Navrhovanie železobetónových konštrukcií.

[4] STN EN 1993		Navrhovanie oceľových konštrukcií.

[5] STN EN 1997		Navrhovanie geotechnických konštrukcií.

[6] STN EN 1998		Navrhovanie konštrukcií na seizmickú odolnosť.

[7] Baláž, Agocs.		Kovové konštrukcie, ALFA Bratislava, 1985.

[8] IGP:			Správa IGP

[9] SCIA:			výpočtový soft. SCIA v. 2019

[10] GEO 5:			výpočtový soft. GEO5

# 2  Technická správa k statickému výpočtu

2.1 Predmet posudku

Predmetom statického posudku je posúdenie mechanickej odolnosti a stability  predmetnej stavby a spoľahlivosti predmetnej stavby v zmysle STN EN 1990.

V tejto časti je posudzovaný objekt SO 102 – Hala pre drvič.

2.2 Opis technického riešenia

Pozri časť „Technická správa – statika“

2.3 Použitý materiál

- Základy :	 Betón STN EN 206-1- C25/30, XC2(SK)-Cl0.4-Dmax16-S3

- ŽB steny :	 Betón STN EN 206-1- C30/37, XC2(SK)-Cl0.4-Dmax16-S3

- Oceľ:                                    S235, S355

- Trapézové plechy :              S320 GD

2.4 Popis statického výpočtu

Statický výpočet rieši návrh nosných oceľových konštrukcií, železobetónových stien a založenia objektov navrhovanej stavby.

Zaťaženie a kombinácie zaťaženia boli stanovené podľa STN EN 1991.

Dimenzovanie prierezov podľa STN EN 1993. Výpočet preukazuje odolnosť a

použiteľnosť konštrukcie od normového zaťaženia s odporúčanou hodnotou pružného priehybu podľa STN EN 1993 – pre oceľové prvky.

# 3  Zaťaženia

3.1  Vlastná tiaž

Program počíta automaticky vlastnú tiaž konštrukcie.

3.2 Stále zaťaženie

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | h |  |  | objemová hmot. |  |  |  | char. | f | extrém. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Strecha haly |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | plošná hmot. |  |  |  | zať. |  | zať. |
| Vrstvy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | [mm] |  |  | [kgm-3] |  |  | [kgm-2] | [kNm-2] |  | [kNm-2] |
| Trapéz T50 hr. 1 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 0,10 | 1,35 | 0,14 |
| Prípadný podves - elektro.... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 0,05 | 1,35 | 0,07 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,15 |  | 0,20 |

3.3  Zaťaženie snehom

3.4  Statické zaťaženie vetrom

Samotné súčinitele tlaku (sania) vetra cpe boli stanovené pre otvorenú sedlovú strechu podľa STN EN 1991-1-4 čl. 7.3 voľne stojace strechy.

3.5  Zaťaženia účinkami teploty

Podľa STN EN 1991-1-5.

Zložka rovnomernej teploty konštrukčného prvku Tu = T-T0.

T - je priemerná teplota konštrukčného prvku spôsobená klimatickými teplotami v zimnom alebo letnom období.

T0 – začiatočná teplota

To=200

Tmax=400   ( podľa národnej prílohy – mapy s izotermami )

Tmin=-260   ( podľa národnej prílohy – mapy s izotermami )

T4=300      - uvažované je so svetlou farbou povrchu tab. 5.2 – STN EN 1991-1-5

Leto : Tu = Tmax+ T4 -T0 = 400+300-200= +500

Zima : Tu = Tmin-T0 = -260-(+)200= -460

Trenčín, 01/2020		                  			     Vypracoval: Ing. S. Koscelník

# 4 Statický výpočet