Koncepcia farebnosti. Príloha č. 2 k technickej správe.

Interiér:

1.PP

C0.01, C0.02

podlaha - polyuretánová liata podlaha RAL 7044

sokel -  špára zatmelená pružným tmelom

steny – umývateľný náter farbou RAL 9016

strop – SDK náter farbou RAL 9016

dvere a zárubne – vstupné exterierové dvere dvojkridlové dvere eloxovaný hliník,  zárubňa eloxovaný hliník, kľučka matný nerez

dvere z C0.01 do C0.02 su plné falcové vo farbe RAL 7044, farba dverí koordinovaná s farbou podlahy, zárubňa oceľová farba biela RAL 7044, kľučka matný nerez

C0.09 atelier, C0.10 sklad, C0.11 technologické zázemie

podlaha - polyuretánová liata podlaha RAL 7044

sokel -  špára zatmelená pružným tmelom

steny – umývateľný náter farbou RAL 9016

strop – SDK náter farbou RAL 9016

dvere a zárubne – dvere plné falcové vo farbe RAL 7044, farba dverí koordinovaná s farbou podlahy, zárubňa oceľová farba biela RAL 9016, kľučka matný nerez

exteriérové výplne okná/dvere – hliníkové profily, povrchová úprava int. a exter. eloxovaný hliník

C0.03 sklad

podlaha - polyuretánová liata podlaha RAL 7044

sokel -  sokel s vloženým uholníkom s fabiónom polyuretánová liata podlaha RAL 7044

steny – umývateľný náter farbou RAL 9016

strop – SDK náter farbou RAL 9016

dvere a zárubne – dvere plné falcové vo farbe RAL 7044, farba dverí koordinovaná s farbou podlahy, zárubňa oceľová farba biela RAL 9016, kľučka matný nerez

C0.04, C0.05, C0.06, C0.07 toalety, C0.08 miestnosť s výlevkou

podlaha – dlažba, gress, šedá farba, RAL 7044, vyvzorkovať

sokel -  keramický soklík dlažba, gress, šedá farba, RAL 7044, vyvzorkovať

steny – keramický obklad do v 2300mm, gress, šedá farba, RAL 7044, vyvzorkovať

strop – SDK náter farbou RAL 9016

dvere a zárubne – dvere ku kabínkam plné falcové vo farbe RAL 7044, farba dverí koordinovaná s farbou podlahy, zárubňa oceľová farba biela RAL 9016, kľučka matný nerez

doplnky – všetky madlá a zadriaďovacie doplnky, ako vešiaky, nástenný prebaľovací pult a iné, materiál nerez matný

1.NP

toalety ku kaviareni B1.1a,B1.03,B1.04,B1.05,B1.06,B1.07,B1.08,B1.09

podlaha - polyuretánová liata podlaha RAL 7044

sokel – sokel s vloženým uholníkom s fabiónom polyuretánová liata podlaha RAL 7044

steny – polyuretánový náter vo farbe RAL 7044

strop – SDK s náterom farba biela RAL 9016

dvere a zárubne –

dvere z kaviarne do predsiene wc - plné bezfalcové dvere farba biela, zárubňa skrytá pre sdk, kľučka matný nerez

dvere ku kabínkam plné falcové vo farbe RAL 7044, zárubňa oceľová vo farbe steny RAL 7044, kľučka matný nerez

presklená priečka do chodby/skrinky B1.01 - s hliníkovými profilmi vo farbe ružová RAL 3012, dvere plná vyska bez nadpanelu, kľučka biela

kabínkové zásteny – vo farbe steny RAL 7044, kľučka nerez matný

B1.08 – dvere – pevné vodorovné madlo vždy umiestnené na interiérovej strane wc.

doplnky – všetky madlá pre imobilných a zadriaďovacie doplnky, ako vešiaky, nástenný prebaľovací pult a iné, materiál nerez matný

KOMUNITNÁ ČASŤ

B1.02 vstup so skrinkami

Monochromatický interier

podlaha - polyuretánová liata podlaha ružová  RAL 3012

sokel -  špára zatmelená pružným tmelom

steny – umývateľný náter farbou ružová RAL 3012

farbu elektroinštalačných prvkov/rámiky,zásuvky/ na stene prispôsobiť farne steny

presklená priečka do B1.01 - s hliníkovými profilmi vo farbe ružová RAL 3012, dvere plná vyska bez nadpanelu, kľučka biela

-na pravej strane sdk steny pri dverach do sály, pokracovanie presklenenej priecky do kaviarne, je nika pre hydrant – nika s dvierkami MDF doska RAL 3012, celoprefarbená. označenie hydrantu previest výrezom.

strop – SDK náter farbou ružová RAL 3012

int.dvere a zárubne – dvere do sály su plné bezfalcové dvojkrídlové, v hl.krídle kruhový výrez D400 mm, ružová farba RAL 3012. Zárubňa obložková, farba ružová RAL 3012, pánty farba ružová, kľučka červená matná

exteriérové výplne okná/dvere – hliníkové profily, povrchová úprava int. a exter. farebnosť ružová RAL 3012

svietidlo – na strop prisadené LED svietidlo linia vo farbe ružová RAL 3012

skrinky – farba červená matná RAL 3018 / MDF doska, celoprefarbená

radiátor -  povrchová úprava ružová RAL 3012

B1.13 stretávacia miestnosť, B1.15a kuchynka, B1.16 herňa

podlaha - polyuretánová liata podlaha ružová RAL 3012

sokel -  špára zatmelená pružným tmelom

steny – umývateľný náter bielou farbou RAL 9016

umývateľný náter farbou RAL 3012 – steny oddeľujúce kanceláriu a wc

presklená priečka s hliníkovými profilmi vo farbe ružová RAL 3012

strop – SDK náter farbou ružová RAL 3012

dvere a zárubne – presklené v hliníkovom ráme vo farbe ružová RAL 3012

exteriérové výplne okná/dvere – hliníkové profily, povrchová úprava int. a exter. eloxovaný hliník, kľučka/kovanie matný nerez

radiátor -  miestosť B1.16 herňa + B1.13 stretávacia miestnosť _obe miestnosti majú lavicový radiátor, povrchová úprava farba ružová RAL 3012

B1.14 kancelária

podlaha - polyuretánová liata podlaha ružová RAL 3012

sokel -  špára zatmelená pružným tmelom

steny – umývateľný náter farbou biela RAL 9016

strop – SDK náter bielou farbou RAL 9016

dvere a zárubne – plné bezfalcové (nie reverzné) dvere vo farbe ružová RAL 3012, zárubňa drevená obložková vo farbe steny ružová RAL 3012

exteriérové výplne okná/dvere – hliníkové profily, povrchová úprava int. a exter. eloxovaný hliník, klucka/kovanie matný nerez

B1.15 toaleta, B1.16a hygiena

podlaha - polyuretánová liata podlaha ružová RAL 3012

sokel – sokel s vloženým uholníkom s fabiónom polyuretánová liata podlaha ružová RAL 3012

steny – polyuretánový náter vo farbe ružová RAL 3012

strop – SDK s náterom farba biela RAL 9016

dvere a zárubna do toalety – plné bezfalcové (nie reverzné) dvere vo farbe RAL 3012, zárubňa drevená obložková vo farbe steny RAL 3012, klučka biela

B.10 komunitná sála

Monochromatický interier

podlaha - polyuretánová liata podlaha ružová RAL 3012

sokel -  špára zatmelená pružným tmelom

steny – akustická, drevovláknitá doska (napr. heraklit), náter farbou ružová RAL 3012

stĺpy – umývateľný náter farbou ružová RAL 3012

strop – akustická, drevovláknitá doska (napr. heraklit), náter farbou ružová RAL 3012

dvere a zárubne – plné bezfalcové (nie reverzné) dvere vo farbe RAL 3012, zárubňa drevená obložková vo farbe steny RAL 3012, vsetky interierove dvere do saly su ružová RAL 3012, klučka červená RAL 3018

exteriérové výplne okná/dvere – hliníkové profily, povrchová úprava int. a exter. vo farbe RAL 3012, klucka/kovanie matný nerez

svietidlo - stropné liniove individualne LED svietidlo 1519mm RAL3012 /oznacenie c RAL/+ pri stene do wc na strop prisadené LED svietidlá ružová RAL 3012, vzadu v sále pri stene do zuš, liniove LED svietidlo ružová RAL 3012 , toto je zavesené medzi dvoma potrubiami vzt alebo moze byt osadené na stenu tesne pod vzt potrubim

radiátor -  špirálový radiátor pri exteriérovej fasáde, povrchová úprava ružová RAL 3012

-panelový radiátor na stene, os C a os E, panelový RAL 3012 /farbu radiátoru prispôsobit farbe steny/

vzduchotechnika – všetky potrubia a vyustky viditelne pod stropom povrchová uprava farba/nastrek ružová RAL 3012, taktiež jednotka a potrubie chladenia farba/nastrek ružová RAL 3012

kuchynka - farba červená matná RAL 3018 / MDF doska, celoprefarbena

B1.11. B1.12, B1.12a toalety

podlaha - polyuretánová liata podlaha RAL 7044

sokel – sokel s vloženým uholníkom s fabiónom polyuretánová liata podlaha RAL 7044

steny – polyuretánový náter vo farbe RAL 7044

strop – SDK s náterom farba biela RAL 9016

dvere a zárubne –

dvere zo saly do wc - plné bezfalcové (nie reverzné) dvere vo farbe RAL 3012, zárubňa drevená obložková vo farbe steny RAL 3012, kľučka červená matná RAL 3018

dvere ku kabínkam plné falcové vo farbe RAL 7044, zárubňa oceľová vo farbe steny RAL 7044

kabínkové zásteny – vo farbe steny RAL 7044, kľučka matný nerez

B1.12a – dvere – pevné vodorovné madlo vždy umiestnené na interiérovej strane wc.

doplnky – všetky madlá pre imobilných a zadriaďovacie doplnky, ako vešiaky, nástenný prebaľovací pult a iné, materiál nerez matný

B1.17 sklad

podlaha - polyuretánová liata podlaha RAL 7044

sokel -  špára zatmelená pružným tmelom

steny – umývateľný náter farbou RAL 7044

strop – SDK náter farbou RAL 9016

dvere a zárubne – plné bazfalcové (nie reverzné) dvere vo farbe RAL 3012, zárubňa drevená obložková vo farbe steny RAL 3012, kľučka červená matná RAL 3018

ZUŠ

C1.01, C1.01a vstup a chodba

Monochromatický interier

podlaha - polyuretánová liata podlaha ružová RAL 3012

sokel -  špára zatmelená pružným tmelom

steny – umývateľný náter farbou ružová RAL 3012, farbu elektroinštalačných prvkov/rámiky,zásuvky/ na stene prispôsobiť farne steny

strop – SDK náter farbou ružová RAL 3012

presklená priečka - s hliníkovými profilmi vo farbe RAL 3012, krycie panely vo farbe ružová RAL 3012

dvere v presklenej priecke plné bez nadpanelu farba RAL 3012, zarubna rámová hliníková / oceľová RAL 3012, krído bezfalcové jednokrídlové, plné farba RAL 3012, kľučka červená matná RAL 3018

dvere a zárubne do miestností z chodby – vsetky dvere + zarubna farba ružová RAL 3012

dvere plné jednorkídlové, zárubňa obložková ružová RAL 3012, krído bezfalcové jednokrídlové, plné farba RAL 3012, skryté pánty, všetky kľučky farba červená matná RAL 3018

dvere do komunitnej sály B1.10 – plné dvojkrídlové ružová RAL 3012,  zárubňa obložková RAL 3012, rído bezfalcové jednokrídlové, plné farba RAL 3012, skryté pánty,

klučka červená matná RAL 3018

exteriérové výplne okná/dvere – hliníkové profily, povrchová úprava int. a exter. eloxovaný hliník, klucka/kovanie matný nerez

svietidlo - na strop prisadené linie LED svietidlo dlžka výroba na mieru, farba ružová RAL 3012

vzduchotechnika – všetky potrubia a vyustky viditelne pod stropom povrchová uprava farba/nastrek ružová RAL 3012

C1.02 klubovňa

podlaha - polyuretánová liata podlaha ružová RAL 3012

sokel -  špára zatmelená pružným tmelom

steny – umývateľný náter farbou ružová RAL 3012

presklená priečka do C1.01 - s hliníkovými profilmi vo farbe ružová RAL 3012, dvere plná vyska bez nadpanelu, kľučka červená matná RAL 3018

strop – SDK náter farbou RAL 3012

dvere a zárubne – dvere plné v hliníkovom ráme vo farbe ružová RAL 3012,  kľučka červená matná RAL 3018

exteriérové výplne okná/dvere – hliníkové profily, povrchová úprava int. a exter. eloxovaný hliník, klucka/kovanie matný nerez

C1.04, C1.11 sklad

podlaha - polyuretánová liata podlaha ružová RAL 3012

sokel -  špára zatmelená pružným tmelom

steny – umývateľný náter farbou RAL 9016

strop – SDK náter farbou biela RAL 9016

dvere a zárubne – plné bazfalcové (nie reverzné) dvere vo farbe RAL 3012, zárubňa drevená obložková vo farbe steny RAL 3012, kľučka červená matná RAL 3018

C1.05 wc dievčatá

Monochromatický interier

podlaha - polyuretánová liata podlaha ružová RAL 3012

sokel – sokel s vloženým uholníkom s fabiónom polyuretánová liata podlaha RAL 3012

steny  - umývateľný náter, farba  RAL 3012

farbu elektroinštalačných prvkov /rámiky,zásuvky/ na stene prispôsobiť farbe steny RAL 3012

strop – SDK s náterom farba farba  RAL 3012

dvere a zárubne z chodby C1.01a do C1.05 dvere + zarubna farba ružová RAL 3012

dvere plné jednorkídlové, zárubňa obložková ružová RAL 3012, krído bezfalcové, kľučka červená matná RAL 3018

kabínkové sanitárne deliace priečky a dvere – doska laminovaná DTD 28 mm s melamínovým povrchom odolným voči poškriabaniu s ABS hranou farba ružová farba RAL 3012, klučky/nožičky alu elox

C1.06 wc chlapci

Monochromatický interiér

podlaha - polyuretánová liata podlaha modrá farba RAL 6027

sokel – sokel s vloženým uholníkom s fabiónom polyuretánová liata podlaha RAL 6027

strop – SDK s náterom modrá farba RAL 6027

steny  - umývateľný náter, modrá farba RAL 6027

farbu elektroinštalačných prvkov /rámiky,zásuvky/ na stene prispôsobiť farbe steny RAL 6027

dvere a zárubne z chodby C1.01a do wc_dvere + zarubna farba ružová RAL 3012

dvere plné jednorkídlové, zárubňa obložková ružová RAL 3012, krído bezfalcové, kľučka červená matná RAL 3018

kabínkové sanitárne deliace priečky a dvere – doska laminovaná DTD 28 mm s melamínovým povrchom odolným voči poškriabaniu s ABS hranou modrá farba RAL 6027, klučky/nožičky alu elox

C1.03 wc verejnost, C1.08, C1.09 satna, C1.10 šatňa

podlaha - polyuretánová liata podlaha ružová RAL 3012

sokel – sokel s vloženým uholníkom s fabiónom polyuretánová liata podlaha RAL 3012

steny – umývateľný náter farba biela RAL 9016

strop – SDK s náterom farba biela RAL 9016

dvere a zárubne z chodby C1.01 – plné bezfalcové (nie reverzné) dvere vo farbe RAL 3012, zárubňa drevená obložková vo farbe steny RAL 3012, kľučka červená matná RAL 3018

vnutorne dvere v C1.09 satna a C1.10 satna - zo satne do priestoru so sprchami su plné falcové vo farbe šedá RAL 7044, zárubňa oceľová vo farbe steny RAL 9016, klucka matny nerez

C1.03 – dvere – pevné vodorovné madlo vždy umiestnené na interiérovej strane wc.

doplnky – všetky madlá pre imobilných a zadriaďovacie doplnky, ako vešiaky, nástenný prebaľovací pult a iné, materiál nerez matný

C1.07 miestnosť pre upratovačku

podlaha - polyuretánová liata podlaha RAL 3012

sokel -  špára zatmelená pružným tmelom

steny – umývateľný náter farbou RAL 9016

strop – SDK náter farbou RAL 9016

dvere a zárubne – plné bazfalcové (nie reverzné) dvere vo farbe RAL 3012, zárubňa drevená obložková vo farbe steny RAL 3012, kľučka červená matná RAL 3018

C1.12 učebňa tanečného odboru

podlaha – tanečná podlaha baletizol RAL 6027, napr. Tucher Dancefloor Event, Pale Blue

sokel -  špára zatmelená pružným tmelom

steny – sdn vnutorne priecky umývateľný náter farba biela RAL 9016

presklená priečka - s hliníkovými profilmi vo farbe RAL 3012, krycie panely vo farbe ružová RAL 3012

vstupné dvere v presklenej priecke plné bez nadpanelu farba RAL 3012, zarubna rámová hliníková /oceľová RAL 3012, krído bezfalcové jednokrídlové, plné farba RAL 3012, skryté pánty, kľučka červená matná RAL 3018

dve steny so zrkadlovým obkladom s.h. 70 mm nad podlahou h.h. vo výške 2270 mm

strop – akustický SDK, náter farbou RAL 9016

exteriérové výplne okná/dvere – hliníkové profily, povrchová úprava int. a exter. eloxovaný hliník, klucka/kovanie matný nerez

madlo – baletné madlo, stĺpikova konštrukcia, madlo drevo buk s voskovym naterom. Madlo v dvoch vyskovych utovniach uchytene k stlipu konzolou pod uhlom 55°. Farba sltpikova konstrukcia aj konzoly pre madlá ocel biela RAL 9016.

C1.13, C1.14, C1.15, C1.16 trieda

podlaha – polyuretánová liata podlaha RAL 3012

sokel -  špára zatmelená pružným tmelom

steny – umývateľný náter farbou RAL 9016

presklená priečka - výplň sklo bezpecnostné čira farba s hliníkovými profilmi vo farbe RAL 3012, krycie hlinikove panely pred deliacou stenou medzi triedami, farba krycich panelov ružová RAL 3012

vstupné dvere do triedy v presklenej priecke zarubna rámová hliníková /oceľová RAL 3012, krídlo plné bez nadpanelu, bezfalcové, farba RAL 3012, skryté pánty, kľučka červená matná RAL 3018

strop – akustický SDK, náter farbou RAL 9016

exteriérové výplne okná/dvere – hliníkové profily, povrchová úprava int. a exter. eloxovaný hliník, klucka/kovanie matný nerez

C1.17, C1.17a kancelár riaditeľa a zborovňa, C1.18, C1.19, C1.20, C1.21

podlaha – polyuretánová liata podlaha RAL 3012

sokel -  špára zatmelená pružným tmelom

steny – umývateľný náter farba RAL 9016

strop – akustický SDK, náter farbou RAL 9016

dvere a zárubne – plné bezfalcové (nie reverzné) dvere vo farbe RAL 3012, zárubna obložková vo farbe steny RAL 3012

exteriérové výplne okná/dvere – hliníkové profily, povrchová úprava int. a exter. eloxovaný hliník, klucka/kovanie matný nerez

DE1.18 zadverie

DE1.19 schodisko

DE1.20b predsieň

Monochromatický interier

podlaha - polyuretánová liata podlaha RAL 3012

sokel -  špára zatmelená pružným tmelom

strop – SDK náter farbou RAL 3012

steny – umývateľný náter farba RAL 3012

-stena medzi DE1.18 a DE1.19 je pohľadový betón / trieda pohľadovosti vid. PD statika, na beton je aplikovaný umývateľný náter farba RAL 3012

-presklená priecka medzi DE1.19 schodiska a DE1.20b predsiene vytahu sklo v hliníkovom ráme vo farbe RAL 3012, dvere sklenené, pánty farba ružová RAL 3012, klucka kruhova rozeta PZ farba biela

dvere a zárubne –

-dvere z DE1.18 zadveria do chodby DE1.28 su plné dvere bezfalcové (nie reverzné) vo farbe RAL 3012, zárubňa oceľová rámová vo farbe steny RAL 3012, kľučka biela

radiátor v DE1.18 panelový farba ružová RAL 3012 /farbu radiátoru prispôsobit farbe steny/

schodisko – žb monolitické schodisko pohľadový betón / trieda pohľadovosti vid. PD statika, nášlapná plocha polyuretánová liata podlaha RAL 3012, ak je požadované farebné odlíšenie prvý a posledný schod v ramene farba biela RAL 9016

zábradlie – pororošt RAL 3012, taktiež podkonštrukcia vo farbe RAL 3012

madlo v zrkadle uchytene na pororoste  – úchyty vo farbe pororostu RAL3012, madlo farba biela 9016, oceľova gulatina priemer 40mm

madlo na stene - madlo farba biela 9016, úchyty vo farbe steny RAL3012

svietidlo - na strop prisadené linie LED svietidlo, farba RAL 3012

exteriérové výplne okná/dvere – hliníkové profily, povrchová úprava int. a exter. vo farbe RAL 3012, klucka/kovanie matný nerez

DE1.20 výťah

podlaha – materiál RC30; farba Karbónová čierna

steny – Orientácia stenových panelov - Vertikálne panely

steny kabíny brúsená nerezová oceľ, napr.Asturias Satin (F)

predná stena materiál čelnej steny v kabíne brúsená nerezová oceľ, napr.Asturias Satin (F)

strop – brúsená nerezová oceľ, napr.Asturias Satin (F), kruhové LED osvetlenie

príslušenstvo:

madlo – trubkový profil D38/zagulatené zakončenie, brúsená nerezová oceľ, napr.Asturias Satin (F), umiestnenie na zadnej a bočnej stene

sklopné sedadlo – pozícia sklopného sedadla B1, FS1-foldimg seat, L234 granite grey

kabínové dvere  – brúsená nerezová oceľ Panel 1.5 , napr.Asturias Satin (F)

prah – C, oceľový profil + hliníkový profil

ovládacie a signalizačné prvky kabíny:

typ a prevedenie panelov – plná výška, materiál krycej dosky brúsená nerezová oceľ, tlačidlá hranaté, podsvietenie tlačidiel hranaté, reliéfne značenie.

Dalšia funkcia panelu – tlačidlo pre otvorenie dverí

privolávač v nástupisku – tyo prilovávača tlačidlami, na čelnej stene šachty, bez svetelného značenia podlaží, materiál krycej dosky brúsená nerezová oceľ

klúčkový prepínač, typ pol-cylindrická vložka

DE1.21 chodba

DE1.28,

podlaha - polyuretánová liata podlaha RAL 7044

sokel -  špára zatmelená pružným tmelom

steny – umývateľný náter farbou RAL 9016

strop – SDK náter farbou RAL 9016

dvere a zárubne – plné bezfalcové (nie reverzné) dvere vo farbe RAL 3012, zárubňa hliníková vo farbe RAL 3012, klucka biela

DE1.22a, DE1.23, E1.24a, E1.24c, E1.24d, E1.11, E1.25 miestnosti pre príjem jedla

podlaha - polyuretánová liata podlaha RAL 7044

sokel -  špára zatmelená pružným tmelom

steny – umývateľný náter farbou RAL 9016

strop – SDK náter farbou RAL 9016

dvere a zárubne – plné falcové dvere vo farbe RAL 7044 alebo pozinkované, zárubňa oceľová vo farbe steny RAL 9016, klucka/kovanie matný nerez

DE1.27 sklad odpadu

podlaha - polyuretánová liata podlaha RAL 7044

sokel – sokel s vloženým uholníkom s fabiónom polyuretánová liata podlaha RAL 7044

steny – umývateľný náter farbou RAL 9016

strop – SDK náter farbou RAL 9016

dvere a zárubne – plné falcové dvere vo farbe RAL 9077 alebo pozinkované, zárubňa oceľová vo farbe steny RAL 9016, klucka/kovanie matný nerez

DE1.29 sklad

podlaha - polyuretánová liata podlaha RAL 7044

sokel -  špára zatmelená pružným tmelom

steny – umývateľný náter farbou RAL 9016

strop – SDK náter farbou RAL 9016

dvere a zárubne – plné bezfalcové (nie reverzné) dvere vo farbe RAL 3012, zárubňa drevená obložková vo farbe steny RAL 3012, klucka biela

E1.01 schodisko,

E1.02 zádverie,

E1.04 predsieň

Monochromatický interier

podlaha - polyuretánová liata podlaha RAL 3012

sokel -  špára zatmelená pružným tmelom

steny – umývateľný náter farbou RAL 3012

setna medzi E1.01/02 pohľadový betón / trieda pohľadovosti vid. PD statika, umývateľný náter farbou RAL 3012

strop – SDK náter farbou RAL 3012

schodisko – žb monolitické schodisko pohľadový betón / trieda pohľadovosti vid. PD statika, nášlapná plocha polyuretánová liata podlaha RAL 3012, ak je požadované farebné odlíšenie prvý a posledný schod v ramene farba biela RAL 9016

zábradlie – pororošt s náterom RAL 3012, taktiež podkonštrukcia vo farbe RAL 3012

madlo v zrkadle  – madlo farba biela 9016, úchyty vo farbe RAL3012

madlo na stene - madlo farba biela 9016, úchyty vo farbe steny RAL3012

exteriérové výplne okná v schodisku – hliníkové profily, povrchová úprava int. a exter. vo farbe ružová RAL 3012, klucka/kovanie matný nerez

dvere a zarubne - presklená priečka medzi E1.02 zadverim a E1.04 predsienou vytah s hliníkovými profilmi vo farbe RAL 3012, dvere – presklené dvere v hliníkovom ráme, vo farbe RAL 3012, pánty farba ružová RAL 3012, klucka kruhova rozeta PZ farba biela

dvere z E1.04 do E1.05 sklad a E1.06 chodba su plné dvere bezfalcové vo farbe RAL 3012, zárubňa drevená obložková vo farbe steny RAL 3012, klucka/kovanie kruhova rozeta PZ farba biela

svietidlo - na strop prisadené linie LED svietidlo dlžka výroba na mieru RAL 3012

radiátor - panelový farba ružová RAL 3012 /farbu radiátoru prispôsobit farbe steny/

E1.03 výťah

podlaha – materiál RC30; farba Karbónová čierna

steny – Orientácia stenových panelov - Vertikálne panely

steny kabíny brúsená nerezová oceľ, napr.Asturias Satin (F)

predná stena materiál čelnej steny v kabíne brúsená nerezová oceľ, napr.Asturias Satin (F)

strop – brúsená nerezová oceľ, napr.Asturias Satin (F), kruhové LED osvetlenie

príslušenstvo:

madlo – trubkový profil D38/zagulatené zakončenie, brúsená nerezová oceľ, napr.Asturias Satin (F), umiestnenie na zadnej a bočnej stene

sklopné sedadlo – pozícia sklopného sedadla B1, FS1-foldimg seat, L234 granite grey

kabínové dvere  – brúsená nerezová oceľ Panel 1.5 , napr.Asturias Satin (F)

prah – C, oceľový profil + hliníkový profil

ovládacie a signalizačné prvky kabíny:

typ a prevedenie panelov – plná výška, materiál krycej dosky brúsená nerezová oceľ, tlačidlá hranaté, podsvietenie tlačidiel hranaté, reliéfne značenie.

Dalšia funkcia panelu – tlačidlo pre otvorenie dverí

privolávač v nástupisku – tyo prilovávača tlačidlami, na čelnej stene šachty, bez svetelného značenia podlaží, materiál krycej dosky brúsená nerezová oceľ

klúčkový prepínač, typ pol-cylindrická vložka

E1.05 sklad

podlaha - polyuretánová liata podlaha RAL 7044

sokel -  špára zatmelená pružným tmelom

steny – umývateľný náter farbou RAL 9016

strop – SDK náter farbou RAL 9016

dvere a zárubne – plné bezfalcové (nie reverzné) dvere vo farbe RAL 3012, zárubňa drevená obložková vo farbe steny RAL 3012, klucka/kovanie kruhova rozeta PZ farba biela

E1.06 chodba

podlaha - polyuretánová liata podlaha RAL 7044

sokel -  špára zatmelená pružným tmelom

steny – umývateľný náter farbou RAL 9016

strop – SDK náter farbou RAL 9016

dvere a zárubne – plné falcové dvere vo farbe RAL 7044 alebo pozinkované, zárubňa oceľová vo farbe steny RAL 9016, klucka/kovanie matný nerez

dvere z E1.06 chodba do E1.04 su plné dvere bezfalcové vo farbe RAL 3012, zárubňa drevená obložková vo farbe steny RAL 3012, klucka/kovanie kruhova rozeta PZ farba biela

E1.07, E1.08, E1.09

E1.10 sklady

podlaha - polyuretánová liata podlaha RAL 7044

sokel -  špára zatmelená pružným tmelom

steny – umývateľný náter farbou RAL 9016

strop – SDK náter farbou RAL 9016

dvere a zárubne – plné falcové dvere vo farbe RAL 7044 alebo pozinkované, zárubňa oceľová vo farbe steny RAL 9016, klucka kruhova rozeta PZ/kovanie matný nerez

E1.12 šatňe a hygienické zázemia pre zamestnancov

E1.13, E1.15, E1.26,

podlaha - polyuretánová liata podlaha RAL 7044

sokel – sokel s vloženým uholníkom s fabiónom polyuretánová liata podlaha RAL 7044

steny – umývateľný náter farbou RAL 9016

strop – SDK náter farbou RAL 9016

dvere a zárubne – plné falcové dvere vo farbe RAL 9077 alebo pozinkované, zárubňa oceľová vo farbe steny RAL 9016

E1.14 dielňa pre údržbu

podlaha - polyuretánová liata podlaha RAL 7044

sokel -  špára zatmelená pružným tmelom

steny – umývateľný náter farbou RAL 9016

strop – SDK náter farbou RAL 9016

dvere a zárubne – plné falcové dvere vo farbe RAL 7044 alebo pozinkované, zárubňa oceľová vo farbe steny RAL 9016

exteriérové výplne okná/dvere – hliníkové profily, povrchová úprava int. a exter. eloxovaný hliník, klucka/kovanie matný nerez

E1.16 miestnosť pre správcu objektu

podlaha - polyuretánová liata podlaha RAL 7044

sokel -  špára zatmelená pružným tmelom

steny – umývateľný náter farbou RAL 9016

strop – SDK náter farbou RAL 9016

dvere a zárubne – dvere z chodby plné falcové (nie reverzné) vo farbe RAL 3012, obložková zárubňa vo farbe steny RAL 9016

dvere do wc plné falcové dvere vo farbe RAL 7044 alebo pozinkované, zárubňa oceľová vo farbe steny RAL 9016

exteriérové výplne okná/dvere – hliníkové profily, povrchová úprava int. a exter. eloxovaný hliník, klucka/kovanie matný nerez

2. NP

E1.01 schodisko,

E1.02 zádverie,

E1.04 predsieň

Monochromatický interier

podlaha - polyuretánová liata podlaha RAL 3012

sokel -  špára zatmelená pružným tmelom

steny – umývateľný náter farbou RAL 3012

setna medzi E1.01/02 pohľadový betón / trieda pohľadovosti vid. PD statika, umývateľný náter farbou RAL 3012

strop – SDK náter farbou RAL 3012

schodisko – žb monolitické schodisko pohľadový betón / trieda pohľadovosti vid. PD statika, nášlapná plocha polyuretánová liata podlaha RAL 3012, ak je požadované farebné odlíšenie prvý a posledný schod v ramene farba biela RAL 9016

zábradlie – pororošt s náterom RAL 3012, taktiež podkonštrukcia vo farbe RAL 3012

madlo uchytene na pororost  – úchyty vo farbe RAL3012, madlo farba biela 9016

madlo na stene - úchyty vo farbe steny RAL3012, madlo farba biela 9016

exteriérové výplne okná v schodisku – hliníkové profily, povrchová úprava int. a exter. vo farbe ružová RAL 3012, klucka/kovanie matný nerez

dvere a zarubne - presklená priečka medzi E1.02 zadverim a E1.04 predsienou vytah s hliníkovými profilmi vo farbe RAL 3012, dvere – presklené dvere v hliníkovom ráme, vo farbe RAL 3012, klucka/kovanie kruhova rozeta PZ farba biela

dvere z E1.04 do E1.05 sklad a E1.06 chodba su plné dvere bezfalcové vo farbe RAL 3012, zárubňa drevená obložková vo farbe steny RAL 3012, klucka/kovanie kruhova rozeta PZ farba biela

svietidlo - na strop prisadené linie LED svietidlo dlžka výroba na mieru RAL 3012

ZSS pobytová

E2.01 schodisko

Monochromatický interier

podlaha - polyuretánová liata podlaha RAL 3012

sokel – špára zatmelená pružným tmelom

steny – umývateľný náter farbou RAL 3012

stena medzi E201 a E2.04a pohľadový betón / trieda pohľadovosti vid. PD statika, aplikovaný umývateľný náter farbou RAL 3012 aj zo strany E2.04a stretavacia miestnost

strop – SDK náter farbou RAL 3012

dvere a zárubne – dvere z E2.01 do E2.05 celopresklené dvere so skleneným nadsvetlíkom,nadsvetlík až po strop. rám - hliníkový profil vo farbe RAL 3012, klucka kruhova rozeta PZ farba biela, pánty farba ružová RAL 3012

zábradlie – pororošt s náterom RAL 3012, taktiež podkonštrukcia vo farbe RAL 3012

madlo uchytene na pororost  – úchyty vo farbe RAL3012, madlo farba biela 9016

madlo na stene - úchyty vo farbe steny RAL3012, madlo farba biela 9016

radiátor - panelový farba ružová RAL 3012 /farbu radiátoru prispôsobit farbe steny/

svietidlo - na strop prisadené linie LED svietidlo dlžka výroba na mieru RAL 3012

E2.04 čakáreň

E2.04a stretávacia miestnosť,

podlaha - polyuretánová liata podlaha s chipsami, RAL 9002 + chipsy 1-10 mm červené a biele

sokel – špára zatmelená pružným tmelom + soklová lišta z tvrdeného polystyrénu alebo plastu, RAL 9016

strop – SDK s náterom farba biela RAL 9016

steny – umývateľný náter farba biela RAL 9016

stena medzi E2.01 schodiskom a E2.04a stretávacia miestnosť je pohľadový betón / trieda pohľadovosti vid. PD statika, aplikovaný umývateľný náter farbou RAL 3012

presklená priečka medzi E2.05 a E2.04/ E2.04 s hliníkovými profilmi vo farbe RAL 3012, s krycim panelom pred sdk prieckou, farba RAL 3012

dvere a zárubne –  dvere v sklenej priecke su PO celopresklené dvere bez nadsvetlíku, rám - hliníkový profil vo farbe RAL 3012 klucka/kovanie kruhova rozeta PZ farba biela,

exteriérové výplne okná/dvere – hliníkové profily, povrchová úprava úprava int. a ext. eloxovaný hliník klucka/kovanie nerez matna

E2.02 predsieň,

E2.05 chodba, E2.05b chodba,

E2.33 chodba,

E2.64 recepcia

podlaha - polyuretánová liata podlaha s chipsami, RAL 9002 + chipsy 1-10 mm červené a biele

sokel - špára zatmelená pružným tmelom + soklová lišta z tvrdeného polystyrénu alebo plastu RAL 9016 pri bielej stene alebo ružová RAL 3012 pri ružovej stene

strop - SDK s náterom farba biela RAL 9016

steny -  umývateľný náter farba biela RAL 9016, madlo na bielej stene je ružové RAL 3012, ale uchyty su biele - vo farbe steny, RAL 9016.

E2.02 predsieň - železobetónová konštrukcia výťahovej šachty s náterom vo farbe RAL 3012. madlo na tejto ruzovej stene je biele RAL 9016, ale uchyty su ruzove-vo farbe steny, RAL 3012.

E2.05 - presklená priečka medzi E2.05 a E2.04/ E2.04, výplň číre sklo s hliníkovými profilmi vo farbe RAL 3012, s krycim panelom pred sdk prieckou, farba RAL 3012. dvere v sklenej preicke su PO celopresklené dvere bez nadsvetlíku, rám - hliníkový profil vo farbe RAL 3012 klucka/kovanie kruhova rozeta PZ farba biela, pánty farba ružová RAL 3012

E2.64 recepcia - presklená priečka medzi E2.64 a E2.65 s hliníkovými profilmi vo farbe RAL 3012, výplň číre sklo, dvere do E2.65 su celosklenené bez nadsvetlíku, rám - hliníkový profil vo farbe RAL 3012, kľučka/kovanie kruhova rozeta PZ farba biela.

Recepčné stoly farba ružová RAL 3012 /DTD hladký laminát, stoličky farba červená, svietidlá biele prisadené kruhové stropné

Stena do kaplnky E2.24- presklená priečka s hliníkovými profilmi vo farbe RAL 3012, výplň sklo číre, dvere do kaplnky sú plné dvere bez nadsvetlíku, rám - hliníkový profil vo farbe RAL 3012, kľučka/kovanie kruhova rozeta PZ farba biela, na dverách z vonkajšej strany dekoratívne označenie kríža, madlo presklena priečka kaplnka - uchyt ružovy RAL3012, madlo ružove RAL3012

chodba E2.33 - železobetónová konštrukcia výťahovej šachty a schodiska DE2.03 je s náterom vo farbe RAL 3012. madlo na ruzovej stene je biele RAL 9016, ale uchyty su ruzove-vo farbe steny, RAL 3012.

dvere a zárubne:

E2.05 chodba, E2.05b chodba_dvere z chodby do predsiení v izbach su plne, dvojkridlove s PO, bezfalcové, farba krídla ružová RaL 3012, zárubňa je obložková, biela RAL 9016, klucka kruhova rozeta PZ farba biela

- dvere medzi E2.05 chodba a E2.05b su plne, dvojkridlove s PO, bezfalcové, farba krídla ružová RAL 3012, zárubňa je ružová RAL 3012, kľucka kruhova rozeta PZ farba biela

- dvere medzi E2.05 chodba a E2.32 su sklené, dvojkridlove s PO, zárubňa je ružová RAL 3012, kľucka kruhova rozeta PZ farba biela, pánty farba ružová RAL 3012

-vsetky ostatné dvere plné farba krídla ružová RAL 3012, zárubňa obložková, biela RAL 9016, kľučka kruhova rozeta PZ farba biela

zábradlie rampa na terasu E2.27 - pororošt vo farbe RAL 3012, taktiež podkonštrukcia vo farbe RAL 3012, madlo uchytene na pororost  – úchyty vo farbe RAL3012, madlo farba biela 9016

-chodba E2.33 dvere do predsiene schodiska DE2.01 su plne dvojkridlove, farba krídla ružová RAL 3012, zárubňa oceľová rámová, farba ružová RAL 3012, pánty ružové RAL 3012

exteriérové výplne okná/dvere – hliníkové profily, povrchová úprava eloxovaný hliník

svietidlo – E2.05 - LED na mieru trojuholníkové sviedilo podvesené farba biela, v kontinuálnom tvare, bez prerušenia na rohoch

E2.06, E2.08, E2.10, E2.12, E2.14, E2.16, E2.18, E2.20, E2.22, E2.40, E2.42, E2.44, E2.46, E2.48, E2.50, E2.52, E2.54, E2.66, E2.68, E2.70, E2.72, E2.74, E2.76, E2.78, E2.80

izby jednolôžkové a dvojlôžkové

podlaha - polyuretánová liata podlaha s chipsami, RAL 9002 + chipsy 1-10 mm červené a biele

sokel -  špára zatmelená pružným tmelom + soklová lišta z tvrdeného polystyrénu alebo plastu, RAL 9016

steny -  umývateľný náter farba biela RAL 9016

strop – SDK s náterom farba biela RAL 9016

dvere a zárubne – bezfalcové dvere (nie reverzné) vo farbe RAL 3012, drevená obložková zárubňa biela RAL 9016, kľucka biela

svietidlo – prisadené stropné biele

exteriérové výplne okná/dvere – hliníkové profily, povrchová úprava int. a ext. eloxovaný hliník

E2.07, E2.09, E2.11, E2.13, E2.15, E2.17, E2.19, E2.21, E2.23, E2.41, E2.43, E2.45, E2.47, E2.49, E2.51, E2.53, E2.55, E2.67, E2.69, E2.71, E2.73, E2.75, E2.77, E2.79, E2.81 kúpelne pri izbách

podlaha - polyuretánová liata podlaha s chipsami, RAL 9002 + chipsy 1-10 mm červené a biele

sokel – sokel s vloženým uholníkom s fabiónom polyuretánová liata podlaha s chipsami, RAL 9002 + chipsy 1-10 mm červené a biele

steny – polyuretánový náter vo farbe RAL 9016

strop – SDK s náterom farba biela RAL 9016

dvere a zárubne – posuvné dvere do puzdra bezfalcové RAL 3012, zárubňa drevená obložková RAL 9016, zapustená hranatá mušľa

doplnky – všetky madlá pre imobilných a zadriaďovacie doplnky, ako vešiaky, nástenný prebaľovací pult a iné, materiál nerez matný

svietidlo – prisadené stropné biele

radiátor - farba biela RAL 9016

E2.09a, E2.13a, E2.17a, E2.21a, E2.41a, E2.45a, E2.49a, E2.53a, E2.67a, E2.71a, E2.75a, E2.79a

predsieň pri izbách

podlaha - polyuretánová liata podlaha s chipsami, RAL 9002 + chipsy 1-10 mm červené a biele

sokel - špára zatmelená pružným tmelom + soklová lišta z tvrdeného polystyrénu alebo plastu, RAL 9016

steny – umývateľný náter farba biela RAL 9016

strop – SDK s náterom farba biela RAL 9016

dvere a zárubne –

dvere do izieb plné bezfalcové (nie reverzné) krídlo dvere vo farbe RAL 3012, zárubňa drevená obložková RAL 9016

dvere do kuplene posuvné dvere do puzdra bezfalcové krídlo RAL 3012, zárubňa drevená obložková RAL 9016, zapustená hranatá mušľa farba  RAL 3012

exteriérové výplne okná/dvere – hliníkové profily, povrchová úprava int. a ext. eloxovaný hliník

E2.24 kaplnka

podlaha - polyuretánová liata podlaha s chipsami, RAL 9002 + chipsy 1-10 mm červené a biele

sokel –  špára zatmelená pružným tmelom

steny – umývateľný náter farbou biela RAL 9016,

strop – SDK s náterom farba biela RAL 9016

Stena do kaplnky E2.24- presklená priečka s hliníkovými profilmi vo farbe RAL 3012, dvere do kaplnky sú plné dvere bez nadsvetlíku, rám - hliníkový profil vo farbe RAL 3012, kľučka kruhova rozeta PZ farba biela, na dverách z vonkajšej strany dekoratívne označenie kríža

madlo – na presklenej priecke v chodbe - uchyt ružovy RAL3012, madlo ružove RAL3012

exteriérové výplne okná/dvere – hliníkové profily, povrchová úprava int. a ext. eloxovaný hliník

koľajnica na záves - na strope jednokolajnica na zaves, kontinualne prebiehajuci popri sklenenej priecke a exterierovym oknom, spojene oblukom. Zaves zatemnujuci.

E2.25 kuchynka

podlaha - polyuretánová liata podlaha s chipsami, RAL 9002 + chipsy 1-10 mm červené a biele

sokel –  špára zatmelená pružným tmelom + soklová lišta z tvrdeného polystyrénu alebo plastu, RAL 9016

steny – umývateľný náter farbou biela RAL 9016

strop – SDK s náterom farba biela RAL 9016

nabytok, zariadenie:

kuchynská linka – spodný korpus a dvierka, DTD s laminátom farba bielo-šedá RAL 9002, ABS hrany farba bielo-šedá RAL 9002, napr.Eger, úchyt na hrane eloxovaný hliník, batéria nerez mat, drez nerez mat

vrchné police stenova lista pre uchytenie police farba biela, police farba bielo-šedá RAL 9002 zariadenie kombinácia prírodné drevo bledé, ružová, biela, červená

exteriérové výplne okná/dvere – hliníkové profily, povrchová úprava int. a ext. eloxovaný hliník

E2.26 miestnosť pre upratovačku, E2.27a práčka a sušička, E2.28 wc, E2.29 wc, E2.30

podlaha - polyuretánová liata podlaha s chipsami, RAL 9002 + chipsy 1-10 mm červené a biele

sokel - sokel s vloženým uholníkom s fabiónom polyuretánová liata podlaha RAL 9002

steny – polyuretánový náter vo farbe RAL 9016

strop – SDK s náterom farba biela RAL 9016

dvere a zárubne – plné bezfalcové (nie reverzné) dvere vo farbe RAL 3012, zárubňa drevená obložková vo farbe steny RAL 9016, kľučka biela

dvere do E2.30  - vodorovné madlo na dverách vždy umiestnené na interiérovej strane wc.

kabínkové sanitárne deliace priečky a dvere – doska laminovaná DTD 28 mm s melamínovým povrchom odolným voči poškriabaniu s ABS hranou farba RAL 9016, 7044? klučky/nožičky alu eloxpevné

doplnky – všetky madlá pre imobilných a zadriaďovacie doplnky, ako vešiaky, nástenný prebaľovací pult a iné, materiál nerez matný

E2.31 jedáleň, E2.31a spoločenská miestnosť

podlaha - polyuretánová liata podlaha s chipsami, RAL 9002 + chipsy 1-10 mm červené a biele

sokel - špára zatmelená pružným tmelom + soklová lišta z tvrdeného polystyrénu alebo plastu, RAL 9016

steny – umývateľný náter farba biela RAL 9016

presklená priečka z E2.32 do E2.31, E2.31a  s hliníkovými profilmi vo farbe RAL 3012,

dvere a zárubne –  dvere v sklenej priecke su celopresklené dvere bez nadsvetlíku, rám - hliníkový profil vo farbe RAL 3012, pánty RAL3012, klucka kruhova rozeta PZ farba biela

strop –  SDK s náterom farba biela RAL 9016

exteriérové výplne okná/dvere – hliníkové profily, povrchová úprava int. a ext. eloxovaný hliník

stena medzi E2.31, E2.31a  - stĺpiková konštrukcia z biodosky, výplň spodná poloviva je biodoska/škárovka, vzor orientacia vertikálne, povrchová uprava olejom, horná polovica priečky je bezfarebné sklo

nabytok, zariadenie – kombinacia prírodné drevo bledé, ružová, žltá, biela, červená

radiátor - špirálový radiátor pri exteriérovej fasáde, povrchová úprava biela RAL 9016

E2.32 chodba

podlaha - polyuretánová liata podlaha s chipsami, RAL 9002 + chipsy 1-10 mm červené a biele

sokel - špára zatmelená pružným tmelom + soklová lišta z tvrdeného polystyrénu alebo plastu, RAL 9016 alebo RAL 3012 ak je farba steny vo farbe RAL 3012

steny

-stena so vstupmi do kancelárii E2.56-E2.63 s umývateľným náterom RAL 3012,

farbu elektroinštalačných prvkov /rámiky,zásuvky/ na stene prispôsobiť farbe steny RAL 3012

madlo na tejto ruzovej stene je biele RAL 9016, ale uchyty su ruzove - vo farbe steny, RAL 3012, prievlak pozdlz steny s miestnostami E2.56-E2.63 odspodu aj zboku farba RAL 3012

-železobetónová konštrukcia schodiska a výťahovej šachty umývateľný náter RAL 3012,

stena do výdaja jedla umývateľný náter farba biela RAL 9016

presklená priečka do E2.31, E2.31a  s hliníkovými profilmi vo farbe RAL 3012,

dvere a zárubne –  dvere v sklenej priecke su celopresklené dvere bez nadsvetlíku, rám - hliníkový profil vo farbe RAL 3012, pánty RAL3012, klucka kruhova rozeta PZ farba biela,

strop - SDK s náterom farba biela RAL 9016, prievlak RAL 3012

madlo uchytene do hlinikoveho ramu slkenenj priecky uchyty su ruzove RAL 3012 vo farbe ramu, madlo biele RAL 9016

dvere a zárubne:

dvere do E2.56-E2.63 plné farba krídla ružová RAL 3012, zárubňa obložková, ružová RAL 3012, kľučka kruhova rozeta PZ farba biela, skryte panty

dvere do E2.57,34,36,38 - PO, plné farba krídla ružová RAL 3012, zárubňa obložková, ružová RAL 3012, kľučka kruhova rozeta PZ farba biela, skryte panty

dvere na oboch koncoch chodby sklenené, PO, s hliníkovými profilmi vo farbe RAL 3012, pánty vo farbe RAL 3012, klučka biela

svietidlo - na strop prisadené linie LED svietidlo dlžka výroba na mieru farba biela

E2.33a kuchynka

podlaha - polyuretánová liata podlaha s chipsami, RAL 9002 + chipsy 1-10 mm červené a biele

sokel –  špára zatmelená pružným tmelom + soklová lišta z tvrdeného polystyrénu alebo plastu, RAL 9016

steny – umývateľný náter farbou biela RAL 9016

- presklená priečka medzi E2.33a a E2.33 s hliníkovými profilmi vo farbe RAL 3012, výplň číre sklo, dvere do E2.33a su celosklenené bez nadsvetlíku, rám - hliníkový profil vo farbe RAL 3012, kľučka/kovanie kruhova rozeta PZ farba biela.

strop – SDK s náterom farba biela RAL 9016

dvere a zárubne – plné bezfalcové (nie revezné) RAL 3012, zárubňa drevená obložková vo farbe steny RAL 9016, bateria nerez mat

zariadenie –

spodný korpus a police DTD s laminátom farba ružová RAL 3012, ABS hrany farba ružová RAL 3012, napr.Eger, batéria nerez mat, drez nerez mat

vrchné police stenová lista pre uchytenie police farba biela, police farba ružová RAL 3012

stôl biela, stoličky ružová alt.červená

E2.34,

E2.36 šatne

podlaha - polyuretánová liata podlaha s chipsami, RAL 9002 + chipsy 1-10 mm červené a biele

sokel - špára zatmelená pružným tmelom + soklová lišta z tvrdeného polystyrénu alebo plastu, RAL 9016

steny – umývateľný náter farba biela RAL 9016

strop – SDK s náterom farba biela RAL 9016

dvere a zárubne – plné bezfalcové (nie reverzné) dvere vo farbe RAL 3012, zárubňa drevená obložková RAL 3012, kľučka biela

nábytok - skrinky – farba ružová RAL 3012, lavičky, RAL 3012/ alt.červená

E2.35,

E2.37 hygiena pre personál

podlaha - polyuretánová liata podlaha s chipsami, RAL 9002 + chipsy 1-10 mm červené a biele

sokel – sokel s vloženým uholníkom s fabiónom polyuretánová liata podlaha s chipsami, RAL 9002 + chipsy 1-10 mm červené a biele

steny – polyuretánový náter vo farbe RAL 9002

strop – SDK s náterom farba biela RAL 9016

dvere a zárubne – plné falcové RAL 7044 alebo pozink, zárubňa oceľová rámová biela RAL 9016, kľučka matný nerez

E2.38 miestnosť pre upratovačku

E2.57 miestnosť čistenia

podlaha - polyuretánová liata podlaha s chipsami, RAL 9002 + chipsy 1-10 mm červené a biele

sokel – sokel s vloženým uholníkom s fabiónom polyuretánová liata podlaha s chipsami, RAL 9002 + chipsy 1-10 mm červené a biele

steny – umývateľný náter farba biela RAL 9016

strop – SDK s náterom farba biela RAL 9016

dvere a zárubne – plné bezfalcové RAL 3012, zárubňa drevená obložková vo farbe steny RAL 3012

E2.39 kúpeľňa

podlaha - polyuretánová liata podlaha s chipsami, RAL 9002 + chipsy 1-10 mm červené a biele

sokel – sokel s vloženým uholníkom s fabiónom polyuretánová liata podlaha s chipsami, RAL 9002 + chipsy 1-10 mm červené a biele

steny – polyuretánový náter vo farbe biela RAL 9016

strop – SDK s náterom farba biela RAL 9016

dvere a zárubne – plné bezfalcové (nie revezné) RAL 3012, zárubňa drevená obložková vo farbe steny RAL 9016

pevné vodorovné madlo na dverách vždy umiestnené na interiérovej strane wc.

doplnky – všetky madlá pre imobilných a zadriaďovacie doplnky, ako vešiaky, nástenný prebaľovací pult a iné, materiál nerez matný

E2.56 ošetrovňa

E2.58 kancelária ekonóma, riaditeľa, soc. pracovníka,

E2.59, E2.60, E2.61 rehabilitacia, E2.62 terapia, E2.63, E2.65 personál

podlaha - polyuretánová liata podlaha s chipsami, RAL 9002 + chipsy 1-10 mm červené a biele

sokel - špára zatmelená pružným tmelom + soklová lišta z tvrdeného polystyrénu alebo plastu, RAL 9016

steny – umývateľný náter farba biela RAL 9016

- presklená priečka medzi E2.64 a E2.65 s hliníkovými profilmi vo farbe RAL 3012, výplň číre sklo, dvere do E2.65 su celosklenené bez nadsvetlíku, rám - hliníkový profil vo farbe RAL 3012, kľučka/kovanie kruhova rozeta PZ farba biela.

strop - SDK s náterom farba biela RAL 9016

dvere a zárubne – plné bezfalcové (nie reverzné) dvere farba RAL 3012, zárubne drevené obložkové vo farbe steny RAL 3012, klucka biela

presklené dvere v hliníkovom ráme vo farbe RAL 3012,kľučka biela, pánty RAL 3012

exteriérové výplne okná/dvere – hliníkové profily, povrchová úprava int. a ext. eloxovaný hliník

E2.65a výdaj jedla

podlaha - polyuretánová liata podlaha s chipsami, RAL 9002 + chipsy 1-10 mm červené a biele

sokel - špára zatmelená pružným tmelom + soklová lišta z tvrdeného polystyrénu alebo plastu, RAL 9016

steny – umývateľný náter farba biela RAL 9016

strop – SDK s náterom farba biela RAL 9016

dvere a zárubne – plné bezfalcové (nie reverzné) dvere farba RAL 3012, zárubne drevené obložkové vo farbe steny RAL 9016, klucka biela

exteriérové výplne okná/dvere – hliníkové profily, povrchová úprava int. a ext. eloxovaný hliník

ZSS ambulantná

DE2.01 predsieň,

DE2.03 schodisko

Monochromatický interiér

podlaha - polyuretánová liata podlaha RAL 3012

sokel -  špára zatmelená pružným tmelom

strop – SDK náter farbou RAL 3012

steny – umývateľný náter farba RAL 3012

-ŽB stena výťah a schodisko je pohľadový betón / trieda pohľadovosti vid. PD statika, na beton je aplikovaný umývateľný náter farba RAL 3012

-presklená priecka medzi DE2.01 a DE2.03 sklo v hliníkovom ráme vo farbe RAL 3012, dvere sklenené, pánty farba ružová RAL 3012, klucka kruhova rozeta PZ farba biela

dvere a zárubne –

-dvere z predsiene DE2.01 do chodba E2.33 dvere do su plne dvojkridlove, farba krídla ružová RAL 3012, zárubňa ružová RAL 3012, pánty ružové RAL 3012, klucka biela

-dvere z predsiene DE2.01 do D2.04 vstup, dvere su sklenené dvojkridlove, farba krídla ružová RAL 3012, zárubňa ružová RAL 3012, pánty ružové RAL 3012, klucka biela

-dvere z predsiene DE2.01 do sklad pri vytahu, dvere su plné, farba krídla ružová RAL 3012, zárubňa ružová RAL 3012, klucka biela

radiátor - panelový farba ružová RAL 3012 /farbu radiátoru prispôsobit farbe steny/

schodisko – žb monolitické schodisko pohľadový betón / trieda pohľadovosti vid. PD statika, nášlapná plocha polyuretánová liata podlaha RAL 3012, ak je požadované farebné odlíšenie prvý a posledný schod v ramene farba biela RAL 9016

zábradlie – pororošt RAL 3012, taktiež podkonštrukcia vo farbe RAL 3012 aj vsetky spojovacie prvky 3012

madlo v zrkadle uchytene na pororoste  – úchyty vo farbe pororostu RAL3012, madlo farba biela 9016, oceľova gulatina priemer 40mm

madlo na stene - madlo farba biela 9016, úchyty vo farbe steny RAL3012

svietidlo - na strop prisadené linie LED svietidlo, farba RAL 3012

exteriérové výplne okná/dvere – hliníkové profily, povrchová úprava int. a exter. vo farbe RAL 3012, klucka/kovanie matný nerez

ostatné – všetky viditelné prvky ako potrubia vzt a vyustky viditelne pod stropom, výlez na plochú strechu a iné, povrchová uprava farba/nastrek ružová RAL 3012.

D2.04, D2.08 chodba

podlaha - polyuretánová liata podlaha s chipsami, RAL 9002 + chipsy 1-10 mm červené a biele

sokel - špára zatmelená pružným tmelom + soklová lišta z tvrdeného polystyrénu alebo plastu, RAL 9016 alebo RAL 3012 ak je farba steny vo farbe RAL 3012

steny -  ŽB stena so vstupnými dverami umývateľný náter RAL 3012,

ostatné steny umývateľný náter farba biela RAL 9016,

sklenená priečka z hliníkových profilov vo farbe RAL 3012 s krycími panelmi vo farbe RAL 3012

strop - SDK s náterom farba biela RAL 9016

dvere a zárubne – dvere v sklenej priecke plne ružove RAL3012, zarubňa ružová RAL 3012, skryte panty, klucka biela

dvere do miestností wc, satne, dvere su plné ružove RAL3012, zarubňa biela RAL 9016 vo farbe steny, klucka biela

dvere do D2.07 jedalen a do D2.22 spolocenska miestnost, D2.17 terapia su celopresklenene, dvojkrídlove, farba zárubne ružová RAL3012, panty ružová RAL3012, klucka biela

exteriérové výplne okná/dvere – hliníkové profily, povrchová úprava int. a exter. eloxovaný hliník

D2.05, D2.06, D2.09, D2.10, toalety, D2.15 miestnosť pre upratovačku

podlaha - polyuretánová liata podlaha s chipsami, RAL 9002 + chipsy 1-10 mm červené a biele

sokel - sokel s vloženým uholníkom s fabiónom polyuretánová liata podlaha RAL 9002

steny – polyuretánový náter vo farbe RAL 9016

strop – SDK s náterom farba biela RAL 9016

dvere a zárubne – plné bezfalcové (nie reverzné) dvere vo farbe RAL 3012, zárubňa drevená obložková vo farbe steny RAL 9016, kľučka kruhova rozeta PZ farba biela

D2.06 – dvere – pevné vodorovné madlo vždy umiestnené na interiérovej strane wc.

doplnky – všetky madlá pre imobilných a zadriaďovacie doplnky, ako vešiaky, nástenný prebaľovací pult a iné, materiál nerez matný

radiator - farba biela RAL 9016

D2.07 jedáleň

podlaha - polyuretánová liata podlaha s chipsami, RAL 9002 + chipsy 1-10 mm červené a biele

sokel - špára zatmelená pružným tmelom + soklová lišta z tvrdeného polystyrénu alebo plastu, RAL 9016

steny – umývateľný náter farba biela RAL 9016

strop – SDK s náterom farba biela RAL 9016

dvere a zárubne –

dvere do D2.04 su su celopresklenene, dvojkrídlove, farba zárubne ružová RAL3012, panty ružová RAL3012, klucka biela

dvere do vydaj jedla su plne ružove s kruhovym vyrezom, zarubna oblozková biela

exteriérové výplne okná/dvere – hliníkové profily, povrchová úprava int. a ext. eloxovaný hliník

nabytok, zariadenie – kombinacia prírodné drevo bledé, ružová, žltá, biela, červená

D2.07a výdaj jedla

podlaha - polyuretánová liata podlaha s chipsami, RAL 9002 + chipsy 1-10 mm červené a biele

sokel - špára zatmelená pružným tmelom + soklová lišta z tvrdeného polystyrénu alebo plastu, RAL 9016

steny – umývateľný náter farba biela RAL 9016

strop – SDK s náterom farba biela RAL 9016

dvere a zárubne – plné bezfalcové (nie reverzné) s kruhovým výrezom dvere farba RAL 3012, zárubne drevené obložkové vo farbe steny RAL 9016

exteriérové výplne okná/dvere – hliníkové profily, povrchová úprava int. a ext. eloxovaný hliník

D2.11 miestnosť pre personál, D2.12, D2.13, D2.14 kancelária sociálneho pracovníka, riaditeľa, ekonóma,, D2.17 terapia

podlaha - polyuretánová liata podlaha s chipsami, RAL 9002 + chipsy 1-10 mm červené a biele

sokel - špára zatmelená pružným tmelom + soklová lišta z tvrdeného polystyrénu alebo plastu, RAL 9016

steny – umývateľný náter farba biela RAL 9016

presklená priečka s hliníkovými profilmi vo farbe RAL 3012

strop – SDK s náterom farba biela RAL 9016

dvere a zárubne – plné bezfalcové (nie reverzné) dvere vo farbe RAL 3012, zárubňa vo farbe RAL 3012

presklené dvere v hliníkovom ráme vo farbe RAL 3012

exteriérové výplne okná/dvere – hliníkové profily, povrchová úprava int. a ext. eloxovaný hliník

D2.18, D2.20 šatňa pre zamestnancov

podlaha - polyuretánová liata podlaha RAL 3012

sokel - špára zatmelená pružným tmelom + soklová lišta z tvrdeného polystyrénu alebo plastu, RAL 9016

steny – umývateľný náter farba biela RAL 9016

strop – SDK s náterom farba biela RAL 9016

dvere a zárubne – plné bezfalcové (nie reverzné) dvere vo farbe RAL 3012, zárubňa drevená obložková vo farbe steny biela RAL 9016

D2.19, D2.21 hygiena pre zamestnancov,

podlaha - polyuretánová liata podlaha s chipsami, RAL 9002 + chipsy 1-10 mm červené a biele

sokel - sokel s vloženým uholníkom s fabiónom polyuretánová liata podlaha RAL 9002

steny – polyuretánový náter vo farbe RAL 9016

strop – SDK s náterom farba biela RAL 9016

dvere a zárubne – plné falcové RAL 7044 alebo pozink, zárubňa oceľová rámová RAL 9016

D2.22 spoločenská miestnosť

podlaha - polyuretánová liata podlaha s chipsami, RAL 9002 + chipsy 1-10 mm červené a biele

sokel - špára zatmelená pružným tmelom + soklová lišta z tvrdeného polystyrénu alebo plastu, RAL 9016

steny – umývateľný náter farba biela RAL 9016

strop – SDK s náterom farba biela RAL 9016

dvere a zárubne – presklené dvere v hliníkovom ráme vo farbe RAL 3012

exteriérové výplne okná/dvere – hliníkové profily, povrchová úprava int. a ext. eloxovaný hliník

nabytok, zariadenie – kombinácia prírodné drevo bledé, ružová, žltá, biela, červená

D2.23 oddychová miestnosť

podlaha - polyuretánová liata podlaha s chipsami, RAL 9002 + chipsy 1-10 mm červené a biele

sokel - špára zatmelená pružným tmelom + soklová lišta z tvrdeného polystyrénu alebo plastu, RAL 9016

steny – umývateľný náter farba biela RAL 9016

strop – SDK s náterom farba biela RAL 9016

dvere a zárubne – plné bezfalcové (nie reverzné) dvere s kruhovým výrezom, zárubňa drevená obložková vo farbe steny RAL 9016

exteriérové výplne okná/dvere – hliníkové profily, povrchová úprava int. a ext. eloxovaný hliník