Zadávanie nadlimitnej zákazky

na uskutočnenie stavebných prác

Diaľnica D3 Žilina, Brodno – Kysucké Nové Mesto,  stavebné práce

v zmysle zmluvných podmienok FIDIC – červená kniha

SÚŤAŽNÉ PODKLADY

Zväzok 3

Technické špecifikácie

časť 3

Technicko-kvalitatívne podmienky zvláštne

Bratislava, 11.2024

Zväzok 3, časť 3 TKP-Z

o b s a h

1.	Úvod	4

2.	Zariadenie pre činnosť ZÁSTUPCU OBJEDNÁVATEĽA	4

2.1.	Miestnosti a ich vybavenie	4

2.2.	Podmienky pre poskytnutie miestností	4

3.	Dokumentácie	5

3.1.	Dokumentácia na vykonanie prác (DVP)	5

3.2.	Kompletná Dokumentácia skutočného realizovania stavby (DSRS)	6

3.3.	Kompletná DSRS objektu	6

3.4.	Prevádzkové poriadky a manuály	7

3.5.	Školenie	7

3.6.	Vyhodnotenie monitoringu životného prostredia a geotechnického 
monitoringu	7

3.7.	Zameranie a ochrana inžinierskych sietí a jestvujúcich objektov	7

4.	Podmienky dodávky geodetických a kartografických prác	8

5.	Meranie výmer a platba	11

5.1.	Vybavenie staveniska pre zabezpečenie činnosti zástupcu 
Objednávateľa a Stavebného dozoru Objednávateľa	11

5.2.	Geologický a geotechnický dozor	12

5.3.	Enviromentálny dozor a koordinácia	12

6.	Ekológia a ochrana životného prostredia	12

6.1.	Popis požiadaviek	12

6.2.	Zodpovednosť	12

6.3.	Zamedzenie porušeniu práva	13

6.4.	Program kontroly a ochrany životného prostredia	14

6.5.	Ochrana vody pred kontamináciou a monitorovanie kvality vody	16

6.6.	Monitorovanie kvality vody	16

6.7.	Zmiernenie vplyvu stavebnej činnosti na pozemné komunikácie	16

6.8.	Platba za odvedené práce	17

7.	vyťažený, prebytočný alebo VYBÚRANÝ MATERIÁL A DREVNÁ HMOTA	17

8.	réžia a zariadenie staveniska a dočasných budov	18

8.1.	Všeobecne	19

8.2.	Zásobovanie vodou	19

8.3.	Dodávka elektrickej energie	19

8.4.	Komunikačný systém	20

8.5.	Hygienické zariadenia	20

8.6.	Požiarna ochrana	21

8.7.	Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci	21

8.8.	Oplotenie	21

8.9.	Poškodenie jestvujúceho majetku	21

8.10.	Dočasné budovy a zariadenia	22

8.11.	Dočasné komunikácie	22

8.12.	Stavebné zariadenie a vybavenie	23

8.13.	Odstránenie zariadenia staveniska	23

8.14.	Vylúčenie zodpovednosti Objednávateľa za škody 
vzniknuté na zariadení	23

8.15.	Ochrana	23

8.16.	Zmluvné zábery pre realizáciu stavby	23

8.17.	Zmluvné zábery pre inžinierske siete	23

9.	Koordinácia prác na stavbe	23

9.1.	Koordinácia prác na stavbe s prevádzkovateľmi  a majiteľmi  
stavbou  dotknutých vedení  inžinierskych sietí.	24

10.	ostatné	26

10.1.	Zvodidlá	26

10.2.	Zábradlie	26

10.3.	Pätné priekopy v miestach vyústenia ORL	26

10.4.	Protihlukové steny	27

10.5.	Doklady	27

10.6.	Zemníky	28

10.7.	Spolupráca s výstavbou iných stavebníkov	28

10.8.	Informačné tabule	28

10.9.	Havarijný plán pre výstavbu a havarijné opatrenia	28

11.	NÁKLADY NA ZABEZPEČENIE INFORMOVANIA VEREJNOSTI O 
PRIEBEHU VÝSTAVBY A PREZENTÁCIE STAVBY	28

12.	POŽIADAVKY OBJEDNÁVATEĽA PRE ZABEZPEČENIE 
SÚLADU V OBLASTI KYBERNETICKEJ A INFORMAČNEJ BEZPEČNOSTI	29

# Úvod

Táto časť nadväzuje na ustanovenia, pokyny a odporúčania uvedené v časti 1 technicko-kvalitatívnych podmienok všeobecných. Platí pre vypracovanie, kontrolu, preberanie a fakturáciu rôznych prípravných prác a činností, ktoré sa musia vykonať, resp. zabezpečiť pred začatím stavebných prác, ako i pre samotnú realizáciu stavby. Pred začatím prác na stavbe je Zhotoviteľ povinný najmä:

vybudovať si zariadenie staveniska pre svoju činnosť na určených plochách, zhotoviteľ si môže zriadiť aj ďalšie zariadenia staveniska na vlastné náklady na plochách v obvode staveniska,

zabezpečiť dve miestnosti pre zástupcu Objednávateľa s príslušnou vybavenosťou,

zabezpečiť si  dokumentáciu na vykonanie prác (DVP),

poistiť stavbu  a doklad (overenú kópiu) o poistení predložiť Objednávateľovi,

zabezpečiť v mene stavebníka vytýčenie všetkých inžinierskych sietí na stavenisku,

zabezpečiť si potrebné výluky na ŽSR a nevyhnutnú náhradnú autobusovú dopravu počas nich na vlastné náklady,

pri prekládkach energetických vedení zabezpečiť dokumentáciu pre vypínanie vedení, vstúpiť do rokovania so správcom a  dohodnúť  termíny vypínaní  vedení. Kmeňové a hlavé linky sa môžu vypínať len v letnom období. Základnou podmienkou pre povolenie vypínania el. vedení v majetku SSD je spracovanie projektovej dokumentácie do digitálneho tvaru podľa štandardu SSD. Príprava Zhotoviteľa pre výstavbu musí zabezpečiť dodanie tohto digitálneho nosiča (CD alebo DVD !!!).

Rozsah príslušných prác (činností) je podrobnejšie uvedený v ďalšom.

# Zariadenie pre činnosť ZÁSTUPCU OBJEDNÁVATEĽA

## Miestnosti a ich vybavenie

Pre zabezpečenie činnosti zástupcu Objednávateľa poskytne Zhotoviteľ v rámci zariadenia staveniska:

Priestory a vybavenie kancelárie pre Objednávateľa

2 miestnosti na kancelárske účely každá  o min. ploche minimálne 20 m2. Zhotoviteľ zabezpečí možnosť napojenia zariadenia staveniska na komunikačný systém a na inžinierske siete. Pripojenie inžinierskych sietí je možné z najbližších jestvujúcich vedení. Na stavebných dvoroch je možné napájanie na zdroj energie z vlastného vedenia Zhotoviteľa s trafostanicou. Pitnú a úžitkovú vodu pri stavebných dvoroch sa predpokladá dovážať do zásobníkov. Odkanalizovanie je potrebné riešiť prostredníctvom žumpy, suchými WC, prípadne čističkou primeraného typu. Problematika telefónneho spojenia je riešená podľa potreby napojením  na jestvujúce vedenia v blízkom okolí (ak sú voľné linky – nutné zistiť u správcov), alebo na prekládky telekomunikačných káblov, ktoré sú v trase stavby a tiež mobilnými telefónmi a zdrojmi pripojenia. Miestnosti budú v letných mesiacoch klimatizované a vo vykurovacom období vykurované.

## Podmienky pre poskytnutie miestností

Spolu s  miestnosťami musí byť zabezpečené ich upratovanie, prípadná úhrada nájomného a všetkých nákladov spojených s užívaním miestnosti (vodné a stočné, kúrenie a elektrická energia, plyn a pod.)

Miestnosti pre činnosť zástupcu Objednávateľa budú k dispozícii jej užívateľom 14 dní po prvom odovzdaní staveniska a  6 mesiacov po doručení posledného Preberacieho protokolu o odovzdaní a prevzatí verejnej práce, resp. posledného likvidačného protokolu.

Miestnosti pre činnosť zástupcu Objednávateľa sú počas doby výstavby majetkom Zhotoviteľa.

Objednávateľ môže kedykoľvek zadržať platby v plnej výške za príslušnú časovú jednotku v ktorej  podľa jeho názoru nie sú poskytované služby v súlade s požiadavkami týchto ZTKP, alebo ak Zhotoviteľ neposkytne spomínané miestnosti a ich vybavenie a iné zariadenia vybavenia  v stanovenej lehote.

Uvedené sa týka aj prevádzky a priebežného dodávania v požadovanom rozsahu, resp. nefunkčnosti a nezabezpečenia servisu.

Merná jednotka pre stanovenie ceny za zriadenie a odstránenie miestnosti s určeným vybavením  je kompletná prevádzka a údržba 1 mesiac.

# Dokumentácie

Zhotoviteľ vypracuje dokumentáciu Zhotoviteľa stavby v rozsahu a podrobnostiach uvedených v súťažných podkladoch a bude za ňu zodpovedať.

Dokumentácia Zhotoviteľa bude zahŕňať technické dokumenty uvedené v súťažných podkladoch, dokumenty, ktoré sa vyžadujú na získanie všetkých zákonných schválení, dokumentáciu Zhotoviteľa  podľa článku 3.1 Dokumentácia na vykonanie prác (DVP),  podľa článku 3.2  Kompletná Dokumentácia skutočného realizovania stavby (DSRS)  a článku  3.3 Kompletná DSRS objektu, ďalej  článku 3.4  Prevádzkové poriadky a manuály ako aj dokumenty/dokumentácie  uvedené v ostatných článkoch Technicko-kvalitatívnych podmienok – všeobecných a zvláštnych a s nimi súvisiacich zväzkoch súťažných podkladov.

Súčasťou DSRS sú aj porealizačné geometrické plány v zmysle bodu 4.18 týchto ZTKP, ktoré Zhotoviteľ ocení vo  svojej ponuke.

Uchádzač predloží v ponuke harmonogram postupu prác stavby s jeho plánom organizácie výstavby (POV) aj s podrobným rozkreslením riešenia dopravných situácií na verejných komunikáciách, ich obmedzení, vrátane ich časového plánu.

Zhotoviteľ zabezpečí potrebné inžinierske a projekčné činnosti v zmysle požiadaviek uvedených v kapitolách 2.7, 2.8 Zväzku 3, časť 1.

## Dokumentácia na vykonanie prác (DVP)

Rozsah a obsah DVP je uvedený v Zväzku 3, časť 1.

Súčasťou DVP bude aj prenosné dopravné značenie navrhnuté pre všetky etapy a fázy výstavby, na základe schváleného technologického postupu a časového harmonogramu Zhotoviteľa. Projekt prenosného dopravného značenia bude vypracovaný v súlade s TP019 „Dokumentácia stavieb ciest“, Technické podmienky, príloha č.12 v členení technická správa, výkresy a dokumentácia detailných častí. Dokumentácia bude odsúhlasená príslušným Dopravným inšpektorátom policajného zboru s dokladom o určení dopravného značenia príslušným cestným správnym orgánom.

DVP sa vzťahuje aj na ďalšiu dokumentáciu, ktorú Zhotoviteľ stavby zabezpečuje v nevyhnutných prípadoch na doriešenie detailov, ktoré nie sú v DRS, na rozpracovanie svojej technológie a pod. Táto dokumentácia pozostáva napr.:

- z dopracovania detailov na konkrétne materiály a výrobky,

- z projektovej dokumentácie všetkých objektov, ktoré podliehajú Technickej inšpekcii (vyhradené zariadenia),

- z dielenských výkresov oceľových konštrukcií (výrobno – technická dokumentácia VTD).

DVP bude vypracovaná v zmysle stanovených požadovaných parametrov v DSP v podrobnosti DRS pre jednotlivé konštrukcie a objekty a v súlade s podmienkami stavebného povolenia a záverečného stanoviska MŽP SR.

Náklady na DVP uvedie Zhotoviteľ po objektoch do Zv.4, časť Rozpočet (4.2.2  Dokumentácia).

Vypracovanie DVP sa predpokladá pre všetky cestné objekty, všetky mostné objekty, všetky protihlukové steny, pre objekty oplotenia, informačného systému, cestnej kanalizácie a odlučovačov ropných látok, vodovodov, plynovodov a kanalizácií, dokumentáciu energetických vedení, ako aj ďalších  objektov, v ktorých sú uvedené  v zmysle bodu 3.1.1. požiadavky na dopracovanie, resp. ktorú si Zhotoviteľ stavby zabezpečuje v nevyhnutných prípadoch na doriešenie detailov, ktoré nie sú v DSP v podrobnosti DRS, na rozpracovanie svojej technológie, vytvorenia harmonogramu stavebných procesov a pod.

Do nákladov objektov Zhotoviteľ zahrnie aj náklady na prípadné dodatočné prieskumy v súvislosti so zakladaním mostných objektov a oporných a zárubných múrov. Zhotoviteľ ručí za súlad dokumentácie na vykonanie prác s dokumentáciou na ponuku.

V prípade Objednávateľom odsúhlasených zmien oproti dokumentácii pre stavebné povolenie v podrobnosti dokumentácie na realizáciu stavby (DSP v podrobnosti DRS), Zhotoviteľ zabezpečí a dodá DVP tejto zmeny aj s príslušnou dokumentáciou (napr. geometrickými plánmi v prípade potreby a pod.) potrebnou pre zabezpečenie zmeny stavby pred dokončením (zmeny stavebného povolenia) a to v počte podľa čl. 3.1.7 a naviac 4 výtlačky pre zabezpečenie súhlasu na zmenu na stavebnom úrade. Potrebný počet vyhotovení pre svoju potrebu určí Zhotoviteľ.

Platby za práce v súvislosti s vypracovaním dokumentácie na vykonanie prác sú obsiahnuté v položkách príslušných prác na jednotlivých častiach stavby (objektoch).

## Kompletná Dokumentácia skutočného realizovania stavby (DSRS)

Rozsah a obsah DSRS je uvedený v zväzku 3, časť 1.

Zhotoviteľ vyhotoví a bude aktualizovať kompletnú sadu Dokumentácie skutočného realizovania  stavby s farebným rozlíšením zmien oproti dokumentácii PD DSP v podrobnosti DRS, z ktorej bude jasný skutočný stav rozmiestnenia, veľkosti a podrobnosti prác tak, ako sa uskutočnili. Tieto záznamy sa budú uchovávať na stavenisku a budú poskytnuté Stavebnotechnickému dozoru pred zahájením preberacích skúšok. Okrem toho, Zhotoviteľ poskytne Stavebnotechnickému dozoru Dokumentáciu skutočného realizovania  stavby, z ktorej bude jasná celá stavba tak, ako je realizovaná, a predloží  ju Stavebnotechnickému dozoru  na kontrolu.

## Kompletná DSRS objektu

Dokumentáciu skutočného realizovania objektu, stavebnú a geodetickú časť, predkladá Zhotoviteľ spolu s oznámením o ukončení prác na objekte. Základnú mapu diaľnice Zhotoviteľ predloží pri ukončení diaľnice vrátane jej súčastí a vyvolaných úprav. Dokumentácia bude obsahovať všetky náležitosti v zmysle požiadaviek TP 019 Dokumentácia stavieb ciest.

Rozsah a obsah DSRS objektu je uvedený v zväzku 3, časť 1. Okrem toho tiež:

- Elaboráty kvality odsúhlasené ústredným laboratóriom Objednávateľa – 6  kusov:

  - Elaboráty kvality,

  - Atesty výrobkov a materiálov, resp. vyhlásenia o zhode,

  - Skúšky vodotesnosti potvrdené majiteľom, resp. užívateľom (ak sú potrebné),

  - Skúšobný protokol od VN a NN rozvádzača VN a NN prípojky,

  - Odborné prehliadky a odborné skúšky (revízne správy),

  - Protokol o skúške transformátora a skúške elektrickej pevnosti,

  - Skúšky funkčnosti potvrdené príslušnou organizáciou;

Platba za dokumentáciu skutočného realizovania objektu sa zahrnie do najbližšej faktúry po kompletnom dodaní DSRS, pričom Zhotoviteľ predloží jej špecifikáciu na jednotlivé objekty a prevádzkové súbory podľa ponuky.

## Prevádzkové poriadky a manuály

Pre všetky technologické celky, ktoré sú súčasťou dodávky a tiež pre objekty vodovodov, kanalizácií, mostov a elektrických zariadení v budúcej správe NDS a objektu diaľnice, ako aj ostatných objektov pre ktoré sa to vyžaduje, resp. podľa  požiadaviek ostatných správcov  zabezpečí Zhotoviteľ vypracovanie prevádzkových poriadkov a manuálov. Tieto predloží Stavebnotechnickému dozoru súčasne s oznámením o dokončení prác na objekte. Náklady na vypracovanie a dodanie prevádzkových poriadkov a manuálov sú zahrnuté v nákladoch dokumentácie skutočného realizovania stavby. Stavba nebude pokladaná za dokončenú na účely prevzatia podľa Všeobecných zmluvných podmienok,  článku 10.1 (Prevzatie stavby a jej častí stavby), kým Stavebnotechnickému dozor neobdrží úplné prevádzkové poriadky a manuály s podrobnosťami a všetky ostatné príručky, uvedené v súťažných podkladoch.

## Školenie

Zhotoviteľ uskutoční školenie personálu Objednávateľa pre prevádzku a údržbu celej stavby  v súťažných podkladoch. Školenie sa uskutoční pred odovzdaním stavby a protokol o školení bude súčasťou dokumentácie k preberaciemu konaniu, inak nebude stavba pokladaná a dokončenú na účely prevzatia podľa článku 10.1.Všeobecných zmluvných podmienok.

## Vyhodnotenie monitoringu životného prostredia a geotechnického monitoringu

Podľa požiadaviek projektu monitoringu životného prostredia a geotechnického monitoringu, Zhotoviteľ predloží v rozsahu podľa čl. 5.2 a 5.3 výsledky všetkých zložiek monitoringu Objednávateľovi v 6–tich vyhotoveniach v  termínoch stanovených Objednávateľom. Výsledky monitoringu životného prostredia a geotechnického monitoringu budú  predkladané  v zmysle požiadaviek, časových návrhoch predkladania správ a požiadaviek na predkladanie záverečných správ uvedených v projekte monitoringu zložiek ŽP (v DSP v podrobnosti DRS časť M.1 Projekt monitoringu vplyvu stavby na vybrané zložky životného prostredia a chránené územia) a geotechnického monitoringu (v DSP v podrobnosti DRS časť. M.2 Projekt geotechnického monitoringu). Záverečné komplexné elaboráty budú predložené k ukončeniu stavby, resp. k preberacím konaniam dotknutých objektov.

## Zameranie a ochrana inžinierskych sietí a jestvujúcich objektov

Pred zahájením stavebných prác vykoná Zhotoviteľ zistenie presnej polohy všetkých inžinierskych sietí dotknutých stavebnými prácami. O výsledkoch zisťovania musí byť vyhotovený zápis vo forme výkresu overeného správcom siete a na stavenisku musia byť umiestnené kolíky vyznačujúce polohu všetkých podzemných inžinierskych sietí. Tieto kolíky tam zostanú po celú nutnú dobu. Náklady na vytýčenie inžinierskych sietí, ktoré sa v rámci stavby prekladajú, alebo upravujú, ako aj sietí, ktoré sa neprekladajú, vrátane poplatkov sú súčasťou DVP príslušného stavebného objektu.

Zhotoviteľ je zodpovedný za zistenie polohy všetkých jestvujúcich objektov dotknutých, resp. ovplyvňujúcich práce podľa tejto Zmluvy ešte pred začiatkom stavebných prác. Akékoľvek zdržanie, alebo mimoriadne náklady vzniknuté Zhotoviteľovi z dôvodu narazenia na jestvujúce objekty nebudú dôvodom pre nárokovanie naviac prác, doplatkov, času naviac alebo náhrady škôd.

Zhotoviteľ prijme vhodnú technológiu výstavby, zabezpečí primerané ochranné prostriedky a urobí preventívne opatrenia bez ďalších nárokov na platbu, za účelom zabránenia poškodeniu inžinierskych sietí tam, kde majú byť Zhotoviteľom vykonané práce či už dočasného alebo trvalého charakteru v ich blízkosti. Akékoľvek poškodenie inžinierskych sietí spôsobené priamo alebo nepriamo činnosťou Zhotoviteľa bude považované za jeho zodpovednosť s plným hradením nákladov plynúcich z poškodenia.

Zhotoviteľ je povinný vyhotoviť elaborát stavebno-technického stavu okolitej zástavby s fotodokumentáciu  i stavu pred začiatkom výstavby a po skončení výstavby, potvrdený Stavebnotechnickým dozorom a  podpísaný vlastníkmi nehnuteľností, ktorý odovzdá Objednávateľovi    pre prípadné riešenie sporov a požiadaviek ich správcov na odškodnenie počas výkonu stavebných prác. Počas výstavby bude vykonávať monitoring stavebno-technického stavu dotknutej zástavby. Pri stavebných prácach použije technológiu, ktorou nedôjde k narušeniu okolitej zástavby. Ocenenie vyhotovenia elaborátu stavebno-technického stavu okolitej zástavby a jeho dokumentácie, monitoringu bude súčasťou ocenenia položiek príslušných častí stavieb (objektov).

# Podmienky dodávky geodetických a kartografických prác

Zhotoviteľ zabezpečí odborný výkon geodetických prác menovaním hlavného geodeta stavby. Hlavným geodetom môže byť len geodet s autorizačným oprávnením, vydaným v zmysle zákona 487/2021 Z.z. o Komore geodetov a kartografov. Tento bude fyzicky prítomný na stavbe a jeho meno bude uvedené v ZoD.

Geodetické práce sa budú vykonávať podľa platných noriem a iných súvisiacich predpisov, ostatnými ustanoveniami zmluvných podmienok a podľa požiadaviek Objednávateľa (autorizovaného geodeta).

Zástupca Personálu Objednávateľ - autorizovaný geodet - odovzdá Zhotoviteľovi (jeho hlavnému geodetovi) body vytyčovacej siete diaľnice, ktoré bude Zhotoviteľ po dobu výstavby udržiavať. V prípade potreby zhustenia bodov počas výstavby zabezpečí Zhotoviteľ (vybudovanie aj zameranie) na vlastné náklady.

Fyzické odovzdávanie, resp. preberanie staveniska vykonajú zodpovední geodeti Objednávateľa a Zhotoviteľa vo vopred dohodnutom termíne osobitným zápisom. Objednávateľ odovzdá vytýčenie priestorovej polohy (osi) hlavnej trasy vlastnej diaľnice. Obvod staveniska vytýči Zhotoviteľ.

Presné podrobné vytýčenie objektov zabezpečí Zhotoviteľ v zmysle TKP a podľa požiadaviek Objednávateľa.

Po prevzatí staveniska zabezpečí Zhotoviteľ osadenie vysokých stĺpikov (vinohradnícke stĺpiky natreté žltou farbou) na hranici trvalého záberu každých 100 m, v zhodnom staničení s priečnymi rezmi trás s označením staničenia, pokiaľ nebude hranica tvorená oplotením, ktorú bude počas výstavby stále udržiavať.

Zhotoviteľ bude body osi s označením staničenia udržiavať a obnovovať tak, aby boli využiteľné počas celej stavby. Po ukončení stavby odovzdá Zhotoviteľ vybudovanú odsadenú os, stabilizovanú obetónovanými meračskými kameňmi v staničeniach po 300 m, odsadenými za spevnenou krajnicou, so skutočnými súradnicami a výškami určenými v triede presnosti 2.

Zhotoviteľ (jeho zodpovedný geodet) je povinný upovedomiť Stavebnotechnický dozor (zodpovedného geodeta) o možnostiach vykonať kontrolné merania podzemných sietí a iných objektov pred ich zakrytím. Kontrolné meranie, autorizačne overené, predkladá Zhotoviteľ vždy k mesačnému zisťovaniu vykonaných prác v dopredu dohodnutej forme a rozsahu.

Rozsah kontrolných meraní vykonaných zodpovedným geodetom Zhotoviteľa určí zodpovedný geodet Objednávateľa, resp. Stavebnotechnického dozoru.

Zhotoviteľ zabezpečí omedzníkovanie majetkovej hranice, vrátane materiálového zabezpečenia, podľa platnej dokumentácie najneskôr k preberaciemu konaniu.

Zhotoviteľ odovzdá Objednávateľovi geodetickú časť dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby objektu v piatich vyhodnoteniach spolu s oznámením o dokončení prác na objekte.

V prípade potreby doprojektovania zmien a doplnkov si geodetické podklady zabezpečí Zhotoviteľ sám, v rozsahu potrebnom pre vykonanú zmenu. V prípade potreby Zhotoviteľ zabezpečí aj geodetické podklady pre majetkovoprávne vysporiadanie.

Všetky geodetické práce vyplývajúce z činnosti Zhotoviteľa ako aj dodávka geodetickej časti dokumentácie skutočného realizovania stavby budú súčasťou dodávky každého objektu, t.j. nebudú sa fakturovať zvlášť.

Geodetická časť dokumentácie skutočného realizovania stavby (DSRS) bude okrem klasickej formy  dodávaná i v digitálnej forme (číselná i grafická časť) na CD/DVD/USB vo formáte .dgn - v systéme Microstation, ako i vo formátoch špecifikovaných v požiadavkách jednotlivých správcov objektov.

Geodetickou časťou DSRS pri diaľnici, preložkách ciest, potokov, a pod. je:

- meračský originál polohopisného a výškopisného zamerania v mierke 1:1000, alebo 1:5000 so zákresom všetkých predmetov merania v trvalom zábere, vrátane podzemných inžinierskych sietí (resp. iných objektov), vrátane širších súvislostí, vrátane terénnych úprav a geodetických základov (TB, Vs, HB, ...) tak, aby tento mohol byť použitý pre vyhotovenie Základnej mapy diaľnice,

- súradnice a výšky podrobných bodov s podrobným popisom,

- zoznam súradníc a výšok bodového poľa,

- priečne profily v staničeniach ako v projekte,

- pozdĺžny profil,

- technická správa merania

Geodetickou časťou DSRS pri mostoch je:

- výkres skutočného stavu spodnej a hornej stavby,

- súradnice a výšky podrobných bodov s podrobným popisom + bodové pole,

- pozdĺžny profil,

- priečne profily v reze ako v projekte nad piliermi a v strede poľa,

- technická správa merania.

Geodetickou časťou DSRS pri inžinierskych sieťach – podzemných a nadzemných vedeniach je:

- výkres polohového a výškového zamerania priebehu siete,

- súradnice a výšky  podrobných bodov s podrobným popisom + bodové pole,

- pozdĺžny profil - vodovody, plynovody, kanalizácie,

- technická správa merania.

Digitálna forma spracovania geodetických častí DSRS bude rešpektovať požiadavky správcov jednotlivých objektov a bude spracovaná v zmysle TP098 Digitálna dokumentácia stavieb cestných komunikácií.

## Základná mapa diaľnice:

Súčasťou DSRS bude i základná mapa diaľnice (ZMD) ako  súborné spracovanie všetkých objektov stavby v tlačenej aj digitálnej forme (.dgn). ZMD sa bude systematicky vyhotovovať už v priebehu výstavby a čiastočne aj vo fáze porealizačnej. ZMD bude zhotovená podľa TP 038 Základná mapa diaľnice a rýchlostnej cesty vyhotovenie, údržba a obnova, po odstránení vád a nedorobkov stavby, vrátane „Projektu na vyhotovenie ZMD“. Projekt na vyhotovenie ZMD bude na začiatku výstavby odsúhlasený s budúcim správcom diaľnice (NDS a.s. úsek prevádzky). Zahŕňa aj prípadné vybudovanie nových bodov bodového poľa, a tiež aj vyhotovenie porealizačnej ortofotomapy so zobrazením vyhotoveného diela s ochranným pásmom pri možnosti vloženia aktuálneho stavu C-KN resp. E-KN. Spresnenie požiadaviek na vyhotovenie digitálnej ortofotomapy ako súčasti ZMD a počet vyhotovení určí NDS a.s. úsek prevádzky.

Minimálne požiadavky na vypracovanie digitálnej ortofotomapy ako súčasť ZMD:

- Súčasťou dodávky ZMD je aj digitálna ortofotomapa:

  - Aktuálnosť ortofotomapy z náletu vykonanom v termíne po ukončení výstavby daného úseku diaľnice najneskôr však max. 6 mesiacov pred termínom odovzdania diela ZMD.

- Technické parametre:

  - podrobnosť digitálnej ortofotomapy: je požadovaná  v rozlíšení pixel = 5cm. Požadovaná presnosť ortofotomapy má byť v súlade s požadovanou presnosťou diela ZMD. Vzhľadom na túto požiadavku  je potrebné prispôsobiť parametre snímkovania a proces spracovania ortofotomapy, t.j. mierka snímkovania  1 : 3500 a väčšia, v prípade analógových  kamier, resp. veľkosť pixla = 5cm alebo menšia v prípade digitálnych kamier.

- Rastrový formát pre dodávku digitálnych ortofotomáp je: *.COT a *.TIF + transformačná hlavička TFW

- Pre garanciu procesu snímkovania je potrebné použiť pravidelne kalibrovanú leteckú meračskú kameru (LMK). Kalibračný protokol kamery má byť s dátumom jej kalibrácie maximálne 2 roky starý k dátumu snímkovania predmetnej lokality. Kalibračný protokol použitej LMK je súčasťou odovzdávaného elaborátu.

- Počet vyhotovení elaborátu:

  - pre tlačenú verziu ZMD (t.j. Základná mapa diaľnice, Príručná mapa diaľnice) je požadovaný počet vyhotovení 3 paré

  - digitálne ortofotomapy sa dodávajú ako súčasť digitálneho elaborátu v 3 digitálnych paré

- Zhotoviteľ ZMD je pri tvorbe ZMD a jej súčastí (rastrové a vektorové dáta) povinný postupovať v súlade s požiadavkami § 63 a § 64 zákona č. 215/2004 Z.z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zhotoviteľ ZMD plne zodpovedá, že celkový proces spracovania ZMD vrátane digitálnych ortofotomáp bude prebiehať v súlade s horeuvedeným zákonom. Doklady  o splnení tejto dodávky sú súčasťou odovzdávaného elaborátu:

  - Potvrdenie o priemyselnej bezpečnosti podnikateľa,

  - Súhlas Ministerstva obrany (pre snímkovanie, resp. skenovanie)

  - Stanovisko Ministerstva obrany o posúdení predložených materiálov (pre snímkovanie, resp. skenovanie)

Súčasťou dodávky ZMD je aj prehliadací nástroj na zobrazenie digitálnych výstupov ZMD, t.j. pre vektorové dáta vo formáte DGN a rastrové dáta (digitálne ortofotomapy).

Tento nástroj musí byť optimalizovaný pre rýchle zobrazovanie objemných dát. Možnosť jeho využitia je bez ďalších obmedzení pre ľubovoľné množstvo užívateľov NDS, a.s..

Spresnenie požiadaviek na vyhotovenie digitálnej ortofotomapy ako súčasti ZMD a počet vyhotovení určí NDS a.s. úsek prevádzky.

Počet vyhotovení:

- 10 x orezané tlačené výkresy, formát A3 príručná mapa

- 7 x formát A0 ZMD 1:1000, s tým že v paré č.1 bude priebeh inžinierskych sietí overený správcami

Súčasťou DSRS budú tiež porealizačné geometrické plány vypracované podľa platných technických predpisov a Smernice na vyhotovenie geometrických plánov a vytyčovanie hraníc pozemkov, S 74.20.73.43.00.

Porealizačné geometrické plány Zhotoviteľ spracuje v 10 vyhotoveniach v tlači a  4x v digitálnej forme vo formáte .dgn.

# Meranie výmer a platba

## Vybavenie staveniska pre zabezpečenie činnosti zástupcu Objednávateľa a Stavebnotechnického dozoru Objednávateľa

Dodávka (zriadenie), prevádzka a zrušenie zariadenia a vybavenia pre činnosť Objednávateľa  uvedeného v kapitole 2 Zariadenie pre činnosť zástupcu Objednávateľa, týchto ZTKP,  budú uhradené nasledovne:

- čiastka za zriadenie bude účtovaná (vyplatená) v najbližšej faktúre po ukončení dodávky a odovzdaní miestností, ako aj ich vybavenia ostatných vybavení/zariadení zástupcovi Objednávateľa a Stavebnotechnického dozoru Objednávateľa;

- celková čiastka za prevádzku a údržbu miestností bude zodpovedať dobe ich užívania a bude rozdelená a účtovaná po jednotlivých mesiacoch poskytovania služieb;

- čiastka za zrušenie zariadení pre činnosť zástupcu Objednávateľa a  Stavebnotechnického dozoru Objednávateľa bude  účtovaná po odstránení vybavenia miestností a ich uvoľnení Zhotoviteľovi;

- Objednávateľ môže kedykoľvek zadržať platby v plnej výške  za príslušnú časovú jednotku v ktorom podľa jeho názoru nie sú poskytované služby v súlade s požiadavkami týchto ZTKP.

## Geologický a geotechnický dozor

Zhotoviteľ zabezpečí geologický a geotechnický dozor stavby oprávnenými osobami počas prác na zakladaní cestných telies, mostných objektov, ďalej pre činnosť v rozsahu a obsahu GTM uvedeného v projekte geotechnického monitoringu, ako aj v  zmysle požiadaviek projektanta a Stavebnotechnického dozoru na jeho účasť. Geologický a geotechnický dozor Zhotoviteľa bude posudzovať stav podložia počas výkopových prác, resp. prác na hĺbkovom zakladaní objektov mostov a konfrontovať ho s uvažovanými údajmi v DSP v podrobnosti DRS a v DVP. Ďalej tento dozor bude posudzovať stav a vhodnosť podložia pri prácach na zakladaní objektov mostov, oporných a zárubných múrov, pri a po realizácií sanačných opatrení ako i sanácií podložia, posudzovaní vhodnosti a nevhodnosti zemín do násypov, pri vyhodnocovaní meraní sadania násypov. Všetky prípadné odchýlky bude bezodkladne nahlasovať Stavebnotechnického dozoru a informovať o nich AD. Ocenenie geologického a geotechnického dozoru je súčasťou ocenenia jednotlivých stavebných objektov.  Každá účasť geologického a geotechnického dozoru Zhotoviteľa  bude zaznamenaná spolu so stanoviskom geologického a geotechnického dozoru k problematike, na ktorú bol zabezpečený Zhotoviteľom stavby v zmysle tohto článku a  ku ktorej bol prizvaný v  zmysle požiadaviek projektanta a Stavebnotechnického dozoru na jeho účasť v stavebnom denníku. Účasť geologického a geotechnického dozoru bude potvrdená Stavebnotechnickým dozorom.

## Enviromentálny dozor a koordinácia

Zhotoviteľ zabezpečí environmentálny dozor a koordináciu stavebnej činnosti v súvislosti so zásahmi do vegetácie a biotopov európskeho a národného významu a mokradí počas výstavby jednotlivých objektov. Zdokumentovaný postup prác pri zásahoch do korýt riek a potokov je potrebné prerokovať s príslušným úradom ŽP.

Rozsah monitoringu životného prostredia je stanovený v prílohe M.1 Projekt monitoringu vplyvu stavby na vybrané zložky životného prostredia a chránené územia.

Ostatné zložky monitoringu zabezpečí Objednávateľ stavby. Náklady s tým spojené zahrnie do položiek dotknutých  objektov.

Enviromentálny plán výstavby

Zhotoviteľ stavby je povinný vypracovať environmentálny plán výstavby (ďalej aj „EPV“), ktorý zahrňuje zásady výstavby vo vzťahu k životnému prostrediu, chráneným krajinným územiam a návrh kontroly ich dodržiavania.

EPV musí obsahovať :

- Zásadné spôsoby akými sa zabezpečí nezhoršenie súčasného stavu počas výstavby:

  - podmienok života obyvateľov v sídlach,

  - podzemných a povrchových vôd,

  - ovzdušia,

  - geologického prostredia (stabilita).

- Návrh technických a organizačných opatrení na ochranu životného prostredia.

- Návrh opatrení na riešenie krátkodobých zhoršení stavu zložiek životného prostredia.

- Plán ochranných opatrení počas havárií, nehôd, požiarov a návrh postupu sanácie vzniknutých škôd.

- Povodňový plán s obsahom obdobným ako v predchádzajúcom bode, ak sa stavenisko nachádza v inundačnom území.

- Nakladanie s odpadmi vzniknutými počas výstavby.

- Zakreslenie významných biotopov a genofondových lokalít, ktoré môžu byť výstavbou ohrozené, návrh opatrení.

Okrem uvedeného sa pre EPV ďalej požaduje:

- Požaduje sa, aby dokument obsahoval uvedenie všetkých záväzných podmienok zo stanovísk a rozhodnutí, ktoré boli alebo budú vydané k predmetnému úseku/stavbe (napr. Záverečné stanovisko, rozhodnutia zo zisťovacieho konania 8a, ÚR, SP, atď.). Zohľadnené a premietnuté do dokumentu by mali byť minimálne všetky záväzné podmienky, ktoré majú dôležitosť pre obdobie výstavby, a ktoré budú určené v rámci stavebného povolenia.

- V prvej fáze spracovania EPV sa požaduje zhromaždiť všetky relevantné dokumenty obsahujúce podmienky, ktoré musia byť v rámci prípravy, realizácie a prevádzky stavby splnené pre nadobudnutie ich platnosti.

- Požaduje sa, aby EPV obsahovalo návrh monitoringu zložiek životného prostredia rešpektujúc aktuálnu Projektovú dokumentáciu (aktuálny projekt monitoringu a operatívny monitoring).

- V rámci spracovania EPV sa požaduje zohľadniť všetky štúdie, ktoré boli, resp. budú spracované v rámci projektovania ako napr. hluková štúdia, emisná štúdia, hydrogeologický prieskum, inventarizácia biotopov a drevín, primerané posúdenie vplyvov na územia Natura 2000, Migračná štúdia a pod.

- V EPV musia byť uvedené aj všetky opatrenia na ochranu zložiek životného prostredia počas výstavby.

- EPV musí obsahovať tabuľkové spracovanie matice zodpovednosti, aby bolo z EPV jasné, komu prislúchajú aké povinnosti a kompetencie pri kontrole jeho dodržiavania,

- Požaduje sa pravidelná aktualizácia EPV. Pri aktualizácii a kontrole jeho dodržiavania je potrebné vychádzať z aktuálneho stavu podkladov o stavbe, vydaných vyjadrení a stanovísk, z aktuálneho stavu životného prostredia v plánovanom území umiestnenia stavby a aktuálne platných právnych predpisov, tzn. že pri zmenách v rámci realizácie stavby a pri nových podmienkach, ktoré budú záväzné pre zhotoviteľa stavby bude potrebné EPV vždy aktualizovať.

# Ekológia a ochrana životného prostredia

## Popis požiadaviek

Táto časť ZTKP popisuje požiadavky a podmienky kontroly a ochrany životného prostredia. Zhotoviteľ vynaloží maximálnu starostlivosť na prevenciu poškodenia životného prostredia počas celého procesu výstavby diela, vrátane prípravy staveniska a jeho vyčistenia po ukončení prác.

## Zodpovednosť

Zhotoviteľ bude niesť výhradnú zodpovednosť za opravné opatrenia resp. opatrenia na zmiernenie vplyvov, potrebné na zabezpečenie dosiahnutia účinkov súvisiacich s ochranou životného prostredia, pri každej z jeho stavebných činností resp. aktivít súvisiacich so stavebnými prácami. Zhotoviteľ bude niesť výhradnú zodpovednosť za práce, resp. súvisiace opravy, rekonštrukcie prípadne kompenzácie, v prípade škôd spôsobených na verejnom a súkromnom majetku bez obmedzenia. V prípade havárií týkajúcich sa verejného majetku a havárií majúcich za následok problémy súvisiace so životným prostredím, upovedomí Zhotoviteľ okamžite Stavebnotechnický dozor, ktorý ho usmerní ohľadne ďalšieho postupu, resp. činnosti, ktoré treba podniknúť. Medzi situácie vyžadujúce takéto kroky patria sťažnosti alebo súdne žaloby podané tretími osobami v súvislosti s takými záležitosťami, ako sú poškodenie verejného majetku, životného prostredia a prírodných zdrojov, pokles pôdy, prerušenie tokov podzemných vôd a kontaminácia podzemných vôd, náklady spojené s výpadkami dodávok energií, vody, plynu, s obmedzením prevádzky všetkých správcov inžinierskych sietí. Všetky náklady v spojitosti s uvedenými činnosťami musia byť zahrnuté v ponukovej cene Zhotoviteľa.

## Zamedzenie porušeniu práva

Zhotoviteľ sa bude riadiť a bude dodržiavať zákony SR o ochrane životného prostredia ako aj ostatnú súvisiacu platnú legislatívu.

Zhotoviteľ zodpovedá za zabezpečenie toho, že žiadna zemina, skaly alebo suť vrátane akýchkoľvek usadenín vzniknutých v dôsledku presunov zariadení resp. pohybu vozidiel nebudú ako následok jeho činnosti uložené na verejných alebo súkromných cestných pozemkoch. K získaniu súhlasného stanoviska Stavebnotechnického dozoru Zhotoviteľ zabezpečí umývaciu jamu alebo zariadenie na umývanie kolies resp. vozidiel na výjazdoch zo staveniska, odkiaľ sa odváža vyťažená zemina.

Zhotoviteľ zabezpečí, že všetky jestvujúce toky a odvodňovacie stoky, nachádzajúce sa na a v susedstve staveniska, budú po celú dobu výstavby chránené a nedostane sa do nich žiadna suť resp. materiál vyťažený počas stavebných prác. Zhotoviteľ zabezpečí, že žiadne chemikálie ani voda znečistená vyplachovaním miešačky na betónovú zmes sa nebudú vylievať do vodných tokov.

Všetka voda a odpad pochádzajúci zo staveniska budú sústredené, odvedené zo staveniska prostredníctvom vhodného a správne navrhnutého provizórneho odvodňovacieho systému a zlikvidované na mieste spôsobom, ktorý nespôsobí ani kontamináciu ani nebude zaťažovať životné prostredie .

Zhotoviteľ vybuduje, bude udržiavať, odstráni a podľa potreby uvedie do pôvodného stavu provizórne odvodňovacie zariadenia a podnikne všetky ostatné potrebné predbežné opatrenia za účelom zabránenia škodám spôsobeným zaplavením a zmytím bahna zo stavby, realizovaním stavebných prác vo svahovitom území. Rovnako vykoná adekvátne predbežné opatrenia, aby sa zabezpečilo, že žiaden stavebný odpad alebo suť akéhokoľvek charakteru nebudú môcť byť odsunuté, zmyté, spadnuté alebo uložené na plochách susediacich so staveniskom.

V prípade akéhokoľvek stavebného odpadu alebo sutí pochádzajúcich zo stavebnej činnosti, ktoré uložil na priľahlých pozemkoch, resp. v prípade akéhokoľvek množstva bahna zmytého zo staveniska na ktorúkoľvek plochu, bude všetok takýto stavebný odpad, suť alebo materiál a bahno okamžite odstránené a dotknuté pozemky a plochy budú Zhotoviteľom uvedené do svojho pôvodného prirodzeného stavu ku spokojnosti Stavebnotechnického dozoru.

V prípade nutnosti definitívneho uskladnenia nevhodnej prebytočnej zeminy zo stavby zabezpečí Zhotoviteľ potrebné povolenia a jej dočasné i príp. trvalé uskladnenie, resp. depónie.

Po ukončení využívania miesta odberu materiálu (zemník, lom, skládka zeminy a pod.) Zhotoviteľ na vlastné náklady zodpovedá za obnovu poškodených prístupových ciest, zariadení, krajiny a životného prostredia. Z titulu splnenia týchto požiadaviek nebude realizovaná žiadna osobitná platba. Miesta využívané na odber materiálu budú zanechané vo vyhovujúcom stave.

## Program kontroly a ochrany životného prostredia

Pred zahájením stavebnej činnosti Zhotoviteľ predloží na posúdenie a schválenie Stavebnotechnickému dozoru nasledujúce dokumenty, ktoré budú tvoriť minimálnu súčasť jeho úplného pracovného plánu stavby a programu kontroly a ochrany životného prostredia:

- skladovanie tekutých a toxických látok;

- zabezpečenie a nakladanie s odpadom;

- pozorovanie tvorby prachu a znečistenia ovzdušia v súvislosti s využívaním jestvujúcich ciest a mostov vozidlami Zhotoviteľa;

- škody vzniknuté na verejnom majetku vrátane cestných komunikácií a inžinierskych sietí;

- zabezpečenie týkajúce sa použitia výbušnín.

Zhotoviteľ nebude bez predchádzajúceho písomného súhlasu príslušného úradu, podľa zákonov SR o ochrane životného prostredia a ostatnej súvisiacej platnej legislatívy, inštalovať žiadne pece, bojlery alebo iné podobné agregáty resp. zariadenia pracujúce na báze akéhokoľvek paliva, ktoré môže produkovať škodliviny znečisťujúce ovzdušie.

Zhotoviteľ nebude na stavenisku páliť žiadnu stavebnú suť alebo iné materiály.

Zhotoviteľ zavedie do praxe opatrenia na zamedzenie tvorby prachu, ktoré budú zahrňovať minimálne nižšie uvedené opatrenia:

- zásoby piesku a kameniva väčšie ako 20 m3, pre použitie pri výrobe betónu, budú z troch strán uzavreté, pričom steny budú tieto hromady prevyšovať a spredu ich budú presahovať o dva metre,

- účinné vodné postrekovače sa použijú pri dodávke a počas manipulácie so všetkým nespracovaným pieskom, kamenivom a inými podobnými materiálmi, kedy je predpoklad tvorby prachu, ako aj za účelom zvlhčenia všetkých skladovaných materiálov počas suchého a veterného počasia,

- priestory na území staveniska, kde je pravidelný pohyb vozidiel, budú mať vhodný pevný povrch a budú udržiavané čisté, bez výskytu uvoľneného povrchového materiálu,

- aby sa minimalizovali emisie prachu, prepravné pásy budú vybavené bočnicami proti vetru a miesta prechodov a miesta vyprázdňovania násypníkov budú uzavreté. Všetky dopravníky prepravujúce materiál, u ktorých je predpoklad tvorby prachu budú úplne uzavreté a vybavené zariadením na čistenie pásov,

- cement a iné podobné jemnozrnné materiály dodávané voľne ložené budú skladované v uzavretých silách vybavených výstražným indikátorom vysokej hladiny materiálu. Výstražné indikátory vysokej hladiny materiálu budú navzájom spojené s plniacim zariadením, takže v prípade, že hladina materiálu v plniacom hrdle sa priblíži k stavu preplnenia, spustí sa zvuková výstraha a pneumatická linka vedúca do plniacej cisterny sa uzavrie,

- všetky odvzdušňovacie otvory na cementových silách budú vybavené vhodným textilným filtrom buď s otrasovým alebo pulzačným vzduchovým čistiacim zariadením. Plocha textilných filtrov bude stanovená použitím koeficientu vzduch-textília (rýchlosť filtrovania) 0,01 – 0,03 m/s,

- vážiace plniace hrdlá budú odvetrané do vhodného filtra,

- aby sa zabezpečilo adekvátne zachytávanie prachu pri ďalšom plnení, po vypustení cementu do sila sa vaky filtra v zachytávači prachu v cementovom sile musia dôkladne otriasť,

- zabezpečenie vhodného zariadenia na zabránenie tvorby prachu vrátane postrekovačov,

- za účelom obmedzenia tvorby prachu víreného vetrom sa plochy na rekultiváciu, vrátane konečného zhutnenia, dokončia čo najskôr, zhodne s normami pre vykonávanie prác,

- v rámci realizácie stavby Zhotoviteľ stavby zabezpečí celoročnú údržbu všetkých  komunikácií v obvode staveniska využívaných verejnou dopravou.

- Zhotoviteľ bude kropiť všetky komunikácie na území staveniska, na úsekoch kde prebiehajú stavebné práce, minimálne dvakrát denne a častejšie, ak to bude vyžadovať obmedzenie prašnosti ku spokojnosti Stavebnotechnického dozoru,

- Zhotoviteľ bude vyžadovať, aby všetky vozidlá mali počas doby parkovania na stavenisku vypnutý motor,

- za účelom zabezpečenia súladu s ochrannými požiadavkami týkajúcimi sa znečistenia ovzdušia, Zhotoviteľ skontroluje všetky zariadenia a mechanizmy na stavenisku min. raz za týždeň a vykoná všetky potrebné nápravy resp. opravy;

- Zhotoviteľ zabezpečí, aby všetky vozidlá boli riadne očistené (karosérie a pneumatiky očistené od piesku a blata) pred opustením priestorov staveniska. Zhotoviteľ zabezpečí, aby žiadna voda alebo odpad pochádzajúce z takýchto čistení, neboli umiestňované mimo staveniska;

- aby sa zabránilo padaniu resp. odfúknutiu odpadu resp. materiálu z vozidla/vozidiel, Zhotoviteľ zabezpečí, aby všetky nákladné vozidlá využívané na prepravu materiálu z a na stavenisko boli prikryté nepremokavou plachtovinou alebo iným prijateľným druhom prikrývky (ktorá bude riadne upevnená);

- Zhotoviteľ zabezpečí vybudovanie stien všade tam, kde by silné vetry mohli spôsobiť odfúknutie prachu resp. sutí.

Dodržanie nasledujúcich doplňujúcich požiadaviek je povinné pri každom spracovaní betónu, drvení a prevádzke obaľovacej súpravy na stavenisku:

- Zhotoviteľ bude sústavne podnikať opatrenia na zamedzenie nepríjemností spôsobených prachom, ktorý je výsledkom jeho činnosti. Nainštaluje sa kontrolný systém zamorenia ovzdušia, ktorý bude v prevádzke zakaždým, keď je súprava v prevádzke,

- krytý trojstranný ochranný kryt s pružným závesom na prístupovej strane sa zriadi tam, kde sa prašné materiály vypúšťajú do nákladných vozidiel zo systému dopravných pásov na stálom prekladacom mieste. Tento kryt bude vybavený odsávacími ventilátormi a bude odvetraný do vhodného textilného filtrovacieho systému,

- všetky vozidlá s otvorenou ložnou plochou, využívané na prepravu materiálov potenciálne produkujúcich prach, budú mať riadne priliehajúce bočnice a zadné dosky. Materiály, ktoré môžu spôsobiť tvorbu prachu sa nebudú nakladať do väčšej výšky ako siahajú bočnice a zadné dosky a prikryjú sa čistou nepremokavou plachtou v dobrom stave. Plachta bude riadne upevnená a hrany bočníc a zadných dosák bude presahovať min. o 300 milimetrov,

- aby sa minimalizovali akékoľvek emisie prachu, Zhotoviteľ bude často čistiť a kropiť plochy kde sa nachádza výrobňa cementovej zmesi a drvička a priestory nachádzajúce sa v ich susedstve. Výroba suchých zmesí sa bude realizovať v úplne uzavretom priestore s odsávaním do vhodných textilných filtrov,

- každá obaľovňa asfaltových zmesí nárokovaná Zhotoviteľom na vykonanie prác spojených s výstavbou bude umiestnená tak, že bude vzdialená min. 500 metrov od najbližšieho receptora (t.j. školy, nemocnice alebo podobného zariadenia) a bude vybavená úplným ovládaním emisií. Miesto a podrobnosti o každej obaľovni podliehajú schváleniu Stavebnotechnického dozoru.

Zhotoviteľ zabezpečí vyhotovenie a príp. aktualizácie Plánu odpadového hospodárstva, Povodňového plánu, Havarijného plánu, Plánu požiarnej ochrany v zmysle požiadaviek príslušných úradov, z ktorými si predmetné plány odsúhlasí ešte pred realizáciou príslušných častí stavby (objektov). Platby za práce v súvislosti s vypracovaním predmetných plánov sú obsiahnuté v položkách príslušných prác na jednotlivých dotknutých častiach stavby (objektoch).

## Ochrana vody pred kontamináciou a monitorovanie kvality vody

Zhotoviteľ bude konať v súlade s legislatívou SR a inými nariadeniami platnými v SR, pokiaľ súvisia s ochranou vôd pred kontamináciou a monitoringom jej kvality.

Zhotoviteľ zabezpečí, že žiadne náradie alebo strojné zariadenie nebude umývané v akomkoľvek vodnom zdroji alebo v jeho ochrannom pásme, alebo v oblastiach, z ktorých je voda odvádzaná do jestvujúcich vodných tokov, potokov alebo kanálov.

Zhotoviteľ zabezpečí, že odtok dažďovej vody zo staveniska nebude odplavovaný priamo do žiadneho vodného toku, potoka alebo kanála.

Zhotoviteľ zabezpečí, že všetky provizórne zariadenia staveniska budú situované min. 50 metrov od vodného toku, potoka alebo kanála.

Na zabránenie úniku olejov resp. mazív, Zhotoviteľ vykoná každý týždeň kontrolu všetkého zariadenia a zabezpečí, že každá výmena oleja resp. maziva v strojnom zariadení, sa vykoná výhradne v priestoroch vyhradených na ich údržbu a opravy.

## Monitorovanie kvality vody

V lokalitách, u ktorých je predpoklad, že kvalita vody bude negatívne ovplyvnená resp. tam nastane významnejší odtok, sa za účelom zistenia základných podmienok, v rozsahu stanovenom zástupcom Objednávateľa, vykoná pred zahájením stavebných prác sledovanie kvality vody. Merané parametre budú minimálne obsahovať:

- mechanické nečistoty (rozptýlené častice),

- biologický odber kyslíka,

- rozpustený kyslík,

- merná vodivosť,

- fekálne koliformné baktérie,

- hladiny oleja a mazadiel.

Bežné sledovanie kvality vody a odtoku z dohodnutých stavebných dvorov, montážnych plôch a pracovných dvorov pomocou prístrojov sa bude vykonávať minimálne raz za mesiac a pokiaľ nebude dohodnuté so Stavebnotechnickým dozorom inak, bude obsahovať vyššie uvedené parametre.

Výsledky sledovania sa predložia Stavebnotechnickému dozoru do 15 dní od skončenia obdobia monitorovania. Správy budú mať charakter analýz a budú poskytovať vysvetlenia pre zistené anomálie a problémy. Rovnako sa bude vyžadovať aj podniknutie krokov podľa výsledkov sledovania.

## Zmiernenie vplyvu stavebnej činnosti na pozemné komunikácie

Zhotoviteľ bude vykonávať svoju stavebnú činnosť tak, aby minimalizoval ich vplyv na pozemné komunikácie v rámci a okolo stavenísk. Vyplývajúce opatrenia na splnenie týchto požiadaviek budú obsahovať min. nižšie uvedené body:

- Zaťaženie všetkých nákladných vozidiel využívaných pre prepravu materiálov a zariadení neprekročí zákonné obmedzenia stanovené Ministerstvom dopravy SR.

- Rýchlosť u všetkých nákladných vozidiel využívaných pre prepravu materiálu a zariadení nebude na stavenisku presahovať 40 km/h.

- Preprava materiálu a zariadenia bude vykonávaná v súlade so všetkými súvisiacimi podmienkami a predpismi.

- Vyhnutie sa nakladaniu a preprave materiálu a zariadenia počas dopravnej špičky, aby sa zabránilo zhoršeniu podmienok na ceste v oblasti realizácie stavebných prác.

- Osadenie vhodných a postačujúcich dopravných značiek podľa odsúhlasenej projektovej dokumentácie dopravného značenia.

- Riadna kontrola vodičov za účelom zabezpečenia uvedomovania si ich zodpovednosti a dodržiavania predpisov.

- Kontrola vodičov za účelom prevencie proti užívaniu alkoholu a drog. Zhotoviteľ si zmluvne vyhradí, že ich užívanie bude dôvodom na ukončenie práce na stavbe.

- Skladovanie stavebných materiálov mimo zón kde prebiehajú stavebné práce.

- Ďalšie opatrenia, bližšie sú popísané napr. vo Zväzku 5, časti 5.O Návrh plánu organizácie výstavby a parametre, údaje, upozornenia, v súvisiacich článkoch týchto ZTKP ako aj PD DP. Predmetné opatrenia,  upozornenia a požiadavky si uchádzač zahrnie do nákladov stavby.

Zhotoviteľ zodpovedá za všetky poškodenia ciest, ktoré môžu vzniknúť pri preprave materiálu a zariadení na a zo stavby. Zhotoviteľ zodpovedá za koordináciu realizácie všetkých potrebných opráv a rekonštrukcií s MD SR, cestným správnym orgánom a správcom komunikácií. Akékoľvek poškodenie Zhotoviteľ opraví ku spokojnosti Stavebnotechnického dozoru a pri žiadnych nákladoch pre Objednávateľa.

## Platba za odvedené práce

Všetky ceny Zhotoviteľa budú zahŕňať náklady súvisiace s ekológiou a aspektmi ochrany životného prostredia, monitorovania a pod. Zhotoviteľ nebude účtovať žiadne dodatočné platby a nebudú uznané žiadne nároky vo vzťahu k takémuto nákladu, resp. nákladom.

Všetky prístroje a zariadenia na kontrolu životného prostredia obstarané Zhotoviteľom zostanú jeho majetkom a budú odstránené po ukončení kontraktu.

Stavebnotechnický dozor môže kedykoľvek odmietnuť platbu v prípade, že (podľa názoru Stavebnotechnického dozoru) činnosť Zhotoviteľa nie je vykonávaná v súlade s požiadavkami na ochranu životného prostredia.

Rozsah a obsah Monitoringov uvedených v čl. 5.2, 5.3 a čl. 6 ocení uchádzač v položkách dotknutých  objektov.

# vyťažený, prebytočný alebo VYBÚRANÝ MATERIÁL A DREVNÁ HMOTA

Vyzískaná drevná hmota je majetkom Objednávateľa. Určenie jej ďalšieho použitia si vyhradzuje Objednávateľ.

SVP, š. p., Povodie horného Váhu, odštepný závod Ružomberok je v záujmovom území správcom vodohospodársky významného vodného toku Kysuca (ident. č. 4-21 -06-4596) a jej prítokov. Realizáciou výrubov budú dotknuté pozemky vo vlastníctve SVP, š. p. Pri výruboch na pozemkoch v správe SVP š.p. je potrebné sa riadiť stanoviskom č. SVP 14862/2024/2, ktoré je súčasťou časti E Doklady zväzku 5 a rešpektovať nasledovné podmienky:

- drevnú hmotu z pozemkov vo vlastníctve / správe SVP š. p. uložiť na skládku a po ukončení prác odovzdať zástupcovi SVP š.p.,

- skládky drevnej hmoty a drevnú hmotu počas realizácie výrubu skladovať mimo prietočný profil vodných tokov a mimo pobrežných pozemkoch odkiaľ môže byť splavená,

- po ukončení prác uviesť brehy a pobrežné pozemky vodných tokov do pôvodného stavu, V prípade poškodenia svahov, dna alebo brehového opevnenia vodného toku budú tieto bezodkladne uvedené do pôvodného stavu,

- k začiatku a k ukončeniu prác požadujeme prizvať zástupcu SVP š. p. - Jaroslav Pavel, 0903 269 072.

- Upozornenia:

  - Správca tokov nezodpovedá za škody spôsobené účinkami vôd, splavenín a ľadu, ako i škody vzniknuté pri mimoriadnych udalostiach v zmysle § 49 ods. 5 zákona Č. 364/2004 Z.z. o vodách v znení neskorších predpisov,

  - upozorňujeme, že nie všetky pozemky pod brehovou zeleňou sú vo vlastníctve SVP š. p.

Stavebné odpady bez prítomnosti nebezpečných látok, vznikajúce v rámci výstavby Diaľnice D3 a odpady z nelegálnych skládok nachádzajúcich sa v trase budú po vyťažení vytriedené a po úprave zrnitosti, na zmluvnom základe s oprávnenou osobou v blízkosti výstavby diaľnice, umiestnené do násypov, valov alebo priamo do podložia telesa diaľnice. Nevyužiteľné odpady budú skládkované na vybraných regionálnych skládkach odpadov lokalizovaných v blízkom okolí počas výstavby predmetnej diaľnice.

Odpady obsahujúce nebezpečné látky, vznikajúce v rámci výstavby Diaľnice D3 a odpady z nelegálnych skládok obsahujúce nebezpečné látky nachádzajúcich sa v trase budú na zmluvnom základe s oprávnenou osobou v blízkosti výstavby diaľnice umiestnené na skládkach odpadov, alebo odovzdané zariadeniam, ktoré majú povolenie na nakladanie a uskladnenie alebo zneškodnenie odpadov obsahujúcich nebezpečné látky.

Všetok vybúraný materiál, ktorý je predmetom využitia ako druhotná surovina odvezie Zhotoviteľ do zberných surovín. Získanú finančnú čiastku poukáže na účet Objednávateľa. Doklady o tom predloží Stavebnotechnickému dozoru. Nebezpečný odpad (N) je možné druhotne zhodnotiť, zneškodniť na riadenej skládke, alebo v spaľovni, odborne spôsobilou spoločnosťou, ktorá má súhlas na nakladanie, prepravu a zneškodňovanie nebezpečných odpadov.

Ostatný odpad (O) zahŕňajúci vybúraný a vyzískaný materiál sa v rámci stavby bude recyklovať. Na stavbe bude zriadené recyklačné centrum na recykláciu vybúraných betónových hmôt a odpadovej drevnej hmoty. Umiestnenie recyklačného centra si určí Zhotoviteľ. Recyklácia betónových vybúraných hmôt a podkladných vrstiev bitúmenových vozoviek bude uskutočnená predrvením. Predrvený materiál bude zabudovaný do násypov. Odpadová drevná hmota bude recyklovaná štiepkovaním, resp. drvením s následným využitím pri objektoch vegetačných úprav.

Náklady v súvislostí so zriadením, prevádzkou a odstránením recyklačných centier (vrátane prípadného prenájmu plochy), ako aj poplatky za likvidáciu odpadov, za práce spojené s ich zabudovaním a ich skládkovanie zahrnie Zhotoviteľ do svojej ponuky.

Nakladanie s odpadmi pri recyklácii je Zhotoviteľ povinný zdokumentovať Stavebnotechnickému dozoru.

Podrobnejšie sú súvisiace podrobnosti, požiadavky na zapracovanie do nákladovej časti a obmedzenia riešené v technickej správe k POV časti Q. dokumentácie DSP/DRS Zv.5.

# rEžiM zariadenÍ staveniska a dočasných budov

## Všeobecne

Zhotoviteľ vypracuje projekt zariadenia staveniska, ktorý bude obsahovať situačný plán, v ktorom bude vyznačená poloha, rozsah (plocha) a usporiadanie všetkých dočasných budov a zariadení vrátane zabezpečovacieho oplotenia, vstupnej a výstupnej brány, kanalizačných a vodovodných potrubí a systémov, vedení dodávky elektrickej energie a prístupových a staveniskových komunikácií a ostatné náležitosti pre vydanie stavebného povolenia.

Projekt bude obsahovať aj predpokladaný termín dodávky všetkého stavebného vybavenia a zariadení, ako aj príchod personálu hlavného Zhotoviteľa a subdodávateľov.

Zhotoviteľ si zabezpečí potrebné stavebné povolenia a ďalšie doklady, potrebné na vybudovanie, prevádzku a zrušenie zariadenia staveniska.

Zhotoviteľ zabezpečí počas výstavby a 6 mesiacov (Zv.3, č.1) po jej ukončení rokovaciu miestnosť, vybavenú min. 6 ks stolmi a 24 ks stoličkami, vrátane jej vykurovania, údržby a upratovania.

Zhotoviteľ umožní Stavebnotechnickým dozorom poverenému pracovníkovi laboratória vykonať kontrolné a iné skúšky podľa TKP vo svojom laboratóriu a prístrojmi či vybavením Zhotoviteľa.

## Zásobovanie vodou

V lokalitách, kde nie je vybudovaná vodovodná prípojka, Zhotoviteľ zabezpečí dostatočné množstvo fľaškovej pitnej vody z prijateľného zdroja pre všetkých svojich zamestnancov.

Všetka voda potrebná pre zabezpečenie činnosti technických zariadení, prevádzok, budov a prístrojového vybavenia, obmedzenie resp. ochranu proti prašnosti, usadzovanie zeminy pre zásyp resp. akékoľvek iné použitie potrebné pre riadne ukončenie stavebných prác sa bude považovať za zahrnutú v cenovej ponuke Zhotoviteľa. Žiadna spotrebovaná resp. požadovaná voda nebude účtovaná ani hradená formou osobitných faktúr.

## Dodávka elektrickej energie

Všetky náklady súvisiace so zabezpečením dodávky elektrickej energie a príslušného technického vybavenia a zariadení potrebných pre realizáciu výstavby sa budú považovať za zahrnuté do celkovej ceny predloženej Zhotoviteľom.

V prípade nedostatku dodávanej elektrickej energie resp. nemožnosti pripojenia na jestvujúce vedenia elektrického prúdu, Zhotoviteľ zabezpečí na vlastné náklady generátory s dostatočnou kapacitou.

Všetky jednotkové ceny Zhotoviteľa budú zahŕňať náklady spojené s dodávkou elektrickej energie.

Zhotoviteľ zabezpečí dodávku celkovej potreby elektrickej energie pre účely prevádzky jeho budov, zariadení a technického vybavenia ako aj pre akýkoľvek iný účel vrátane klimatizácie a osvetlenia budov a dodávku energie pre zariadenia zástupcu Objednávateľa a interného Stavebnotechnického dozoru Objednávateľa.

Zhotoviteľ taktiež na vlastné náklady zabezpečí všetky potrebné dočasné pripojenia elektrickej energie (vrátane žiadostí, dokladov, úhrady poplatkov, preložiek, prevádzky atď.), ktoré budú potrebné na realizáciu objektov stavby (osvetlenia, informačný systém, dočasné prípojky pre kanalizácie, preložky, dotknuté objekty, atď.) až do odovzdania/ prevzatia objektov budúcim správcom. Následne zabezpečí u distribučného správcu zmenu dočasného pripojenia na trvalé na nového majiteľa.

V prípade, že dodávka elektrickej energie je zabezpečená, Zhotoviteľ zariadi u jej dodávateľa dodávku a úhrady za služby súvisiace s jej dodávkou a zabezpečením osvetlenia vrátane zariadení zástupcu Objednávateľa a interného Stavebnotechnického dozoru Objednávateľa.

Za účelom ochrany stavby a zabezpečenia vhodných pracovných podmienok, Zhotoviteľ zabezpečí provizórne osvetlenie všetkých budov. Osvetlenie bude ponechané v prevádzke až do prevzatia stavby Objednávateľom.

Vchody do všetkých budov budú vybavené vhodným vonkajším osvetlením.

Zhotoviteľ zabezpečí dodávku a inštaláciu prípojok a rozvodu prúdu s tým, že skriňové rozvádzače budú rozmiestnené tak, aby dodávka prúdu a osvetlenie počas výstavby boli k dispozícii pomocou stavebných sieťových rozvodov.

Pre pokrytie potreby elektrickej energie počas prerušenia jej dodávky Zhotoviteľ zabezpečí generátory s dostatočnou kapacitou.

## Komunikačný systém

Zhotoviteľ vykoná všetky potrebné kroky súvisiace so zavedením telefónnych liniek v jeho kanceláriách na stavenisku a uhradí všetky poplatky spojené s ich inštaláciou a používaním.

## Hygienické zariadenia

Pre potreby všetkých robotníkov pracujúcich na stavbe, ako aj zástupcov Objednávateľa a pre ostatných pracovníkov vykonávajúcich práce resp. poskytujúcich služby súvisiace so stavbou, zabezpečí Zhotoviteľ na stavenisku provizórne hygienické zariadenia. Hygienické zariadenia budú mať primeranú kapacitu, po dobu výstavby budú riadne udržiavané a pred zrakmi verejnosti budú ukryté v najvyššej možnej praktickej miere. V prípade, že budú použité toalety s chemickým spracovaním splaškov, minimálne jeden taký záchod bude poskytnutý pre každých 20 ľudí. Zhotoviteľ zabezpečí používanie takýchto hygienických zariadení všetkými pracovníkmi na stavenisku.

## Požiarna ochrana

Protipožiarne opatrenia a požiarna výstroj budú v súlade so schváleným plánom požiarnej ochrany vypracovaným pre každé zariadenie po dobu realizácie stavebných prác.

## Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Zhotoviteľ bude rešpektovať vypracovaný Plán BOZP a zabezpečí dodržiavanie pre Zhotoviteľa záväzných platných  všeobecne záväzných predpisov  o bezpečnosti a ochrane zdravia pracujúcich v zmysle požiadaviek na ich zabezpečenie a dodržanie uvedených v prílohe K. Plán bezpečnosti a ochrana zdravia pri práci a v technických správach objektov stavby  DP.

## Oplotenie

Až do ukončenia výstavby bude Zhotoviteľ udržiavať všetky jestvujúce oplotenia, vybudované v súvislosti s výstavbou. Stavenisko v miestach dotyku so súkromnými pozemkami musí byť oplotené trvalým, resp. dočasným oplotením. V rámci výstavby bude zriadené dočasné oplotenie, trvalé oplotenie a trvalé náhradné oplotenie. Oplotenie, ktoré je prekážkou pre stavebnú činnosť, nebude premiestnené resp. demontované do času vybudovania dočasného resp. trvalého  oplotenia a bez predchádzajúceho schválenia Stavebnotechnickým dozorom. V záujme ochrany prírody budú oplotené časti vybraných biotopov.

## Poškodenie jestvujúceho majetku

Skôr než sa akýkoľvek majetok použije na akýkoľvek účel súvisiaci s realizáciou stavby, musí to schváliť Stavebnotechnický dozor.

Zhotoviteľ nesie zodpovednosť za akékoľvek škody spôsobené na jestvujúcich objektoch, stavbách, materiáloch alebo zariadeniach z dôvodu jeho činnosti resp. činnosti ktoréhokoľvek z jeho subdodávateľov. Zhotoviteľ opraví resp. uvedie do pôvodného stavu každý poškodený objekt, stavbu, materiál alebo zariadenie ku spokojnosti Stavebnotechnického dozoru a bez akýchkoľvek ďalších nákladov pre Objednávateľa. Zhotoviteľ zabezpečí pred začatím výstavby spracovanie elaborátu stavebno-technického stavu okolitej zástavby s fotodokumentáciu a  pasportizáciu objektov,  ktoré budú dotknuté stavebnou činnosťou. Elaborát stavebno - technického stavu okolitej zástavby, podpísaný vlastníkmi nehnuteľností, odovzdá Zhotoviteľ Objednávateľovi a Stavebnotechnickému dozoru na začiatku výstavby.

Počas výstavby bude Zhotoviteľ vykonávať monitoring stavebno-technického stavu dotknutej zástavby. Pri stavebných prácach použije technológiu, ktorou nedôjde k narušeniu okolitej zástavby.

Rovnako po  skončení výstavby zabezpečí Zhotoviteľ elaborát stavebno-technického stavu okolitej zástavby s vyhodnotením a  fotodokumentáciou  pasportizovaných  objektov, potvrdený Stavebnotechnickým dozorom, ktorý odovzdá Objednávateľovi.

Zabezpečenie elaborátov stavebno-technického stavu okolitej zástavby si zahrnie uchádzač do cenovej ponuky všetkých súvisiacich objektov.

Zhotoviteľ nesie zodpovednosť za všetky škody spôsobené na miestnych komunikáciách, cestách, železničných tratiach, obrubníkoch, chodníkoch, diaľnici, krajniciach, cestných priekopách, násypových častiach cestného telesa, priepustoch, mostoch alebo inom verejnom resp. súkromnom majetku, ktoré môžu vzniknúť pri preprave zariadenia, materiálu resp. pracovníkov na alebo zo stavby.

Náklady v súvislosti so všetkými spôsobenými škodami zo strany Zhotoviteľa sú zahrnuté v ponukovej  cene Zhotoviteľa.

## Dočasné budovy a zariadenia

Zhotoviteľ zabezpečí vybudovanie a údržbu vhodných vjazdových a výjazdových komunikácií v priestore objektov všetkých dočasných zariadení.

Okolo všetkých dočasných zariadení sa postaví bezpečnostný plot z pletiva prevýšený najmenej troma (3) radmi ostnatého drôtu. Oplotenie bude min. 1,8 metra vysoké a bude vybavené uzamykateľnými bránami na každom mieste vjazdu a výjazdu

Vchody do všetkých budov budú vybavené vhodným vonkajším osvetlením. Všetky hygienické zariadenia budú napojené na vhodný kanalizačný systém, ktorý Zhotoviteľ stavby odsúhlasí s príslušnými organizáciami. V prípade, že nie je možnosť napojenia budú osadené  toalety s chemickým spracovaním splaškov, minimálne jeden taký záchod bude poskytnutý pre každých 20 ľudí a samostatne zástupcom Objednávateľa  na stavenisku.

Počas vykonávania stavebných prác bude Zhotoviteľ udržiavať všetky dočasné zariadenia vhodným spôsobom ku spokojnosti Stavebnotechnického dozoru.

Zhotoviteľ zabezpečí na vlastné náklady vyhovujúcu rekonštrukciu v prípade zásahu do akýchkoľvek vedení inžinierskych sietí (vodovod, elektrické vedenia, kanalizácia), ktoré prechádzajú cez miesto ktoréhokoľvek provizórneho zariadenia. Rekonštrukcia bude realizovaná k spokojnosti dotyčného majiteľa nehnuteľnosti resp. zainteresovaného subjektu a k spokojnosti Stavebnotechnického dozoru.

Všetky úkony súvisiace s vyčistením resp. odstránením porastov musia byť vykonané k spokojnosti Stavebnotechnického dozoru pred uložením materiálu v ktoromkoľvek mieste. Výšková kóta všetkých dočasných zariadení musí byť min. 20 cm nad výškou priľahlého jestvujúceho terénu. Povrch musí mať adekvátny sklon, aby bol umožnený účinný odtok zrážkových vôd.

Všetky budovy, dočasné zariadenia a objekty, využívané pri realizácii stavebného diela budú po dokončení prác, resp. podľa ďalších pokynov Stavebnotechnického dozoru odstránené a dotknuté územie bude podľa potreby riadne vyčistené a upravené.

## Dočasné komunikácie

Zhotoviteľ zabezpečí vyprojektovanie a vybavenie všetkých dokladov potrebných v súvislosti s dočasnými  komunikáciami vyvolanými potrebami Zhotoviteľa s plnou zodpovednosťou za ne. Kalkuláciu ceny dočasného  dopravného značenia spracuje podrobne v zmysle PD a to podľa etáp obmedzenia dopravy. Cena každej etapy bude splatná až po ukončení  obmedzenia dopravy príslušnej etapy. Zhotoviteľ zabezpečí odsúhlasenie prípadných všetkých dodatočne potrebných dopravných značení s príslušnými orgánmi a organizáciami a uvedené si ako uchádzač zaráta do nákladov.

## Stavebné zariadenie a vybavenie

Všetko stavebné zariadenie a vybavenie poskytnuté Zhotoviteľom sa po jeho dopravení na stavenisko  bude považovať za zariadenie a vybavenie určené výhradne na účely výstavby a dokončenie stavby a Zhotoviteľ ho nemôže bez povolenia Stavebnotechnického dozoru, či už ako celok alebo niektorú jeho súčasť, premiestniť zo stavby na iné miesto.

## Odstránenie zariadenia staveniska

Po dokončení stavby Zhotoviteľ odstráni zo staveniska všetko stavebné zariadenie a vybavenie poskytnuté ním resp. ktorýmkoľvek podzhotoviteľom alebo dodávateľom. Všetky budovy, provizórne zariadenia a objekty využívané pri realizácii stavebného diela budú po dokončení prác, resp. podľa ďalších pokynov Stavebnotechnického dozoru, odstránené a dotknuté územie bude podľa potreby riadne vyčistené a upravené.

Odstránenie a demontáž staveniska budú uhradené jednorazovou platbou ako celková čiastka.

## Vylúčenie zodpovednosti Objednávateľa za škody vzniknuté na zariadení

Objednávateľ nezodpovedá za stratu resp. poškodenie ktoréhokoľvek z uvedených stavebných zariadení alebo vybavenia poskytnutého Zhotoviteľom, podzhotoviteľom alebo dodávateľom.

## Ochrana

Zhotoviteľ zodpovedá za ochranu stavby, ako aj všetkých dodávok, materiálu, zariadení a všetkých jestvujúcich alebo dokončených zariadení, proti vandalom alebo iným neoprávneným osobám.

## Zmluvné zábery pre realizáciu stavby

Zmluvné zábery dotknutých pozemkov (trvalé, dočasné nad 1 rok, ročné) boli podrobne riešené v rámci DSP v podrobnosti DRS v geometrických plánoch, ktoré obdrží víťaz súťaže na Zhotoviteľa stavby. Zábery sú zrejmé aj z koordinačných výkresov stavby a výkresov cestných objektov. Objednávateľ pred odovzdaním staveniska vykúpi všetky pozemky, na ktorých bude stavba (trvalý záber) a zabezpečí zmluvné zábery pre dočasné zábery nad 1 rok a do 1 roka.

Objednávateľ zabezpečí zmluvné zábery a uzavrie zmluvy o prenájme plôch s majiteľmi pre dočasné zábery určené projektom, t.j. manipulačné plochy a zábery potrebné pre realizáciu  inžinierskych sietí.  Zhotoviteľ môže vo svojej ponuke zvážiť, či Objednávateľom ponúkané dočasné zábery prevezme, alebo si obstará iné priestory na vlastné náklady uvedené v položkách jednotlivých dotknutých častí stavby (objektov).

## Zmluvné zábery pre inžinierske siete

Zhotoviteľ zakalkuluje do ponukovej ceny náklady v spojitosti so zábermi pozemkov, ktoré budú potrebné pri realizácii objektov inžinierskych sietí a  budú nad rámec vyhradených priestorov na tento účel. Uvedené náklady budú zakalkulované do položiek dotknutých objektov inžinierskych sietí.

# Koordinácia prác na stavbe

## Koordinácia prác na stavbe s prevádzkovateľmi  a majiteľmi  stavbou  dotknutých vedení  inžinierskych sietí.

Pri realizácií prekládok inžinierskych sietí je Zhotoviteľ povinný včas nahlásiť správcom nutné vypínania energetickej sústavy, výpadky zásobovania elektrickou energiou, vodou, plynom a teplom. Práce so správcami je povinný Zhotoviteľ koordinovať a realizovať ich bezodkladne v najvhodnejšom období. Dotknutí správcovia resp. majitelia s priradením stavebných objektov sú nasledovní:

AnTechNet, s.r.o.

715	Preložka vedení AnTechNet s.r.o. v km  17,855 D3

Majitelia ČSPL v Radoli

525	Úprava kanalizácie ČSPL v Radoli

592	Úprava vodovodu ČSPL v Radoli

695	Preložka TS pre ČSPL v Radoli

685	Preložka NN vedenia pre ČSPL v Radoli

686	Úprava VO ČSPL v Radoli

Mestský úrad Kysucké Nové Mesto

650	Preložka VO na c. III/2053 v k.ú. Kysucké Nové Mesto

693	Úprava VO na chodníku pre peších v km 18,350 D3

Mestský úrad Žilina

630	Úprava VO na ceste III/2095 v Brodne

633	VO v Brodne

NDS

501	Kanalizácia diaľnice D3 km 11,100-22,300

629	Prípojky NN pre ISD

632	Prípojka NN pre sklad posypovej soli

634	Osvetlenie komôr mostov a NN prípojky

635	Prejazdové osvetlenie pre cestnú časť ekoduktu

792	Informačný systém diaľnice

Obecný úrad Kysucký Lieskovec

506.1	Úprava prívodných potrubí do ČOV v obci Kysucký Lieskovec - kanalizácia

506.2	Úprava prívodných potrubí do ČOV v obci Kysucký Lieskovec – vodovod

631	Preložka 0,4 kV prípojky na ČOV - Kysucký Lieskovec, km 22,179 D3

Obecný úrad Povina

552	Úprava vodovodu  na časti stavby č.138 v km 20,270 D3

650.1	Preložka VO na c. III/2053 v k.ú. Povina

Obecný úrad Radoľa

649	Preložka VO v km 17,600-18,080 D3 na c.l/11

SEPS, a.s.

705	Úprava VVN 400 kV č.404  v km 16,0 D3

SEVAK, a.s.

502	Preložka výtlačnej kanalizácie DN100 v km 19,775 D3

520	Úprava splaškovej kanalizácie obce Radoľa

521	Preložka vodovodu DN 800 km 21,338-22,300

522	Úprava jestvujúcich vyústení kanalizácií pri Kysuckom Novom Meste

542	Úprava vodovodu DN 800 v km 13,200-13,600 D3

543	Úprava vodovodu DN 800 v km 15,830-16,700 D3

689	Preložka TS km 14,780 D3

Slovak Telekom, a.s.

710	Preložka miestneho kábla v km 12,515 D3

712	Preložka vedení Slovak Telekom a.s. v km 11,675 D3

713	Preložka miestneho kábla v km 14,875 D3

714	Úprava OOK KNM - Horný Vadičov v km 17,910 D3

725	Úprava POOK Snežnica v km 14,870 D3

726	Ochrana POOK Brodno a miestnych káblov v km 1,820 cesty I/11

742	Preložka miestnych káblov v km 12,510 D3

743	Preložka miestneho kábla v km 13,100  až 13,600 D3

746	Úprava TF kábla v km 1,755 preložky c.l/11

752	Prekládka vzdušného TF vedenia v km 19,770 D3

753	Demontáž nadzemných TF káblov v km

755	Preložka TF kábla v km 17,885 D3

756	Preložka TF kábla v km 17,895 D3

759	Preložka optického a TF kábla pre ČSPL v Radoli

781	Úprava DOK v km 19,730 D3

782	Preložka DK a DKK v km 11,600-13,600 D3

787	Úprava DOK v km 1,0-3,1 cesty I/11

SPP, a.s.

794	Úprava VTL plynovodu v km 15,830 D3

795	Preložka STL plynovodu DN 300 v km 17,950 D3

802	Preložka STL plynovodu na prepojení plynu Povina - Kysucké Nové Mesto

Správa štátnych hmotných rezerv SR

515	Úprava kanalizácie v km 16,710 D3

SSC, IVSC Žilina

692	Úprava CSS v Radoli

797	Inteligentné dopravné značenie v km 431,230 až km 430,040 cesty I/11

SSD, a.s.

611	Preložka 22 kV prípojky Biomasa, km 22,276

671	Preložka VN 22 kV km 13,715 D3

672	Preložka VN 22 kV km 14,780 D3

673	Preložka VN 22 kV km 15,465 D3

674	Preložka VN 22 kV km 16,746 D3

675	Preložka VN 22 kV km 17,653 D3

676	Preložka VN 22 kV km 17,450-18,000 D3

677	Preložka VN 22 kV km 20,115 D3

682	Preložka VN 22 kV km 1,040-2,060 c.l/11

683	Preložka VN 22 kV km 2,260 c.l/11

688	Preložka TS km 17,965 D3

690	Preložka TS km 1,0 cesty I/11

691	Preložka prípojky VN k TS v km 1,0 c.I/11

628	Preložka rozvodov NN v km 1,800 c.I/11

639	Preložka NN vedenia v km 16,920 D3

640	Preložka NN vedenia v km 17,965-18,030 D3

644	Preložka rozvodov NN k TS v km 1,0 c.l/11

657	Preložka vedenia NN km 12,475 D3

UNICARBACK, s.r.o.

636	Preložka prípojky UNICARBACK v Brodne

VÚC ŽSK

526	Kanalizácia cesty III/2053

ŽSR

699	Úprava VO zastávky ŽSR v Brodne

702	Dočasná a definitívna úprava TV pre ekodukt (most 248)

706	Úprava GSM-R

717	Dočasná a definitívna úprava TV v žkm 252,655

719	Dočasná a definitívna úprava TV v žkm 254,627

720	Preložka 6 kV kábla ŽSR v žkm 252,500-252,716

722	Preložka 6 kV kábla ŽSR v žkm 254,470 -254,685

723	Preložka kábla zab. zariadenia ŽSR v žkm 252,604-254,820

724	Izolované styky

731	Zástavka Brodno, úprava rozhlasového zariadenia

732	Zastávka Brodno, úprava informačného zariadenia

783	Úprava TZZ Žilina – Kysucké Nové Mesto v žkm 254,408

785	Prekládka DK ŽSR v žkm 252,470 - 254,890 na preložke c.l/11

Podrobnejšie požiadavky, podmienky a obmedzenia sú uvedené v projektovej dokumentácií DP príslušných objektov a v  Dokladovej časti Zväzku 5.

# ostatné

## Zvodidlá

Bezpečnostné záchytné zariadenia betónové prefabrikované zvodidlá budú navrhnuté v celom úseku predmetnej diaľnice jednotného systému jedného výrobcu. Bezpečnostné záchytné zariadenia oceľové zvodidlá (cestné a mostné) budú navrhnuté v celom úseku predmetnej diaľnice jednotného systému jedného výrobcu.  Návrhové parametre zvodidiel musia byť v súlade s priestorovým usporiadaním v zmysle noriem STN 73 6101, STN 73 6110, STN 76 6201 a príslušnými TP. Po vybratí konkrétneho výrobku, požadujeme návrh bezpečnostných záchytných zariadení (zvodidiel) predložiť investorovi na odsúhlasenie spolu s projektovou dokumentáciou.

## Zábradlie

V projektovej dokumentácii diaľnice D3 v úseku Žilina, Brodno – Kysucké Nové Mesto  je  navrhované zábradlie viacerých typov. Ide najmä o miesta v oblasti priepustov, na korunách oporných a zárubných múrov, zábradlie na únikových a revíznych schodiskách, v oblasti rímsy, resp. na portáloch a krídlach presypaných mostných objektov. V zmysle požiadavky Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. jej Minimálnych technických špecifikácií na stavebné objekty je potrebné všetky typy zábradlia zosúladiť, pred ich výrobou, dodaním, osadením a  návrh odsúhlasiť s prevádzkovým úsekom NDS, a.s.

## Pätné priekopy v miestach vyústenia ORL

V miestach vyústenia cestnej kanalizácie z ORL, resp. z výustného objektu retenčnej nádrže do cestnej priekopy sa zrealizuje jej opevnenie v zmysle príslušného objektu ORL. Ďalej úseky medzi vyústením ORL do pätnej priekopy a vyústením priekopy do najbližšieho recipientu bude spevnenie priekopy prevedené okrem spevneného dna aj opevnením jej svahov do výšky min. 0,50 m. Opevnenie svahov priekopy sa vykoná osadením lomového kameňa do betónu. Špecifikácia kameňa a betónu je uvedená v príslušnom súvisiacom objekte.

## Protihlukové steny

V miestach, kde sú pri protihlukových stenách navrhnuté servisné a únikové dvere je potrebné v stupni DVP ich parametre (výška, šírka, typ kľučky, otváranie (pravé, ľavé) a pod.) prerokovať a odsúhlasiť s prevádzkovým úsekom Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s.

V miestach osadenia betónového parapetného panelu (BPP) pri mostnom závere, resp. v mieste prechodu krídla mostného objektu do nespevnenej krajnice diaľnice je potrebné rozmery BPP vyrobiť podľa skutočného zamerania in situ.

## Doklady

Dokladová časť obsahuje stanoviská a povolenia, vystavené počas spracovávania DSP v podrobnosti DRS a Dokumentácie pre ponuku (DP). Zahŕňa dôležité stanoviská a elaboráty, potrebné na výstavbu. Doklady sú súčasťou Zväzku 5, časti E Doklady. Uchádzač má k dispozícií doklady pre možnosť ocenenia určených podmienok, ktoré ako budúci Zhotoviteľ bude zabezpečovať. Stavebné povolenie a podklady pre jeho získanie (vyňatie PPF, LPF, určenie dopravného značenia a iné) budú poskytnuté víťaznému uchádzačovi.

Rozhodujúce podmienky určené v stavebných povoleniach pre jednotlivé objekty sú zapracované v dotknutých objektoch a zohľadnené aj v nákladovej časti DP.

Objednávateľ predloží v digitálnej forme 1 paré Dokumentácie na ponuku (DP) a jedno paré Dokumentácie na stavebné povolenie (DSP) len víťaznému uchádzačovi – Zhotoviteľovi stavby. V rámci týchto dokumentácií  sú aj nasledovné doklady:

- Rozhodnutie o umiestnení stavby

- Stavebné povolenie

- Záverečné stanovisko

- Rozhodnutie o vyňatí pôdy z poľnohospodárskeho pôdneho fondu (PPF)

- Rozhodnutie o vyňatí pôdy z lesného pôdneho fondu (LPF)

- Súhlas vodohospodárskeho orgánu

- Povolenie na výrub stromov mimo lesa, brehových porastov a cestnej zelene

- Určenie trvalého  dopravného značenia

- Ostatné doklady, potrebné na výstavbu

Zhotoviteľ zabezpečí splnenie podmienok, uvedených v predmetných dokumentoch a dokladoch vydaných v priebehu výstavby dotknutými organizáciami, stavebnými úradmi či orgánmi štátnej správy.

Zhotoviteľ zabezpečí počas výkonu prac rešpektovanie aj nasledovných predpisov:

- Vyhláška 549/2007 ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí.

- Vyhláška č. 237/2009, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MZSR č. 549/2007

- TP 066, Stanovenie hlukovej záťaže spôsobovanej dopravou po cestných komunikáciách, MDV SR: 2021

- TP 052 , Návrh a posúdenie protihlukových opatrení pre cestné komunikácie, MDV SR:2021

- Čiastkový monitorovací systém "Žiarenie a fyzikálne polia"- čiastkový monitorovací subsystém "Hluk":  ŠZÚ SR Bratislava, júl 1994

- Príručka monitorovania vplyvu diaľnic na vybrané zložky životného prostredia -   Enviconsult Žilina, 1998.

- STN ISO 1996-1:2019-07 (01 1621) Akustika. Popis a meranie hluku prostredia. Časť 1. Základné veličiny a postupy.

- STN ISO 1996-2: 2019-07 (01 1621) Akustika. Popis a meranie hluku prostredia. Časť 2. Určovanie hladín hluku

- STN EN ISO 12001 (01 1622) Akustika. Hluk strojov a zariadení. Pravidlá na tvorbu a prezentáciu skúšobných postupov na určovanie hluku (ISO 12001: 1996)

- STN ISO 01 1603:1990 Hluk. Metódy merania. Všeobecné požiadavky.

- STN EN ISO 9612 (01 1623) Akustika. Stanovenie expozície hluku v pracovnom prostredí. Technická metóda. (ISO 9612: 2009

## Zemníky

V Postupe stavebných prác uvedené lokality (zemníky) pre ťažbu zemín či iných vhodných materiálov je potrebné považovať za možné. V prípade, že ich Zhotoviteľ nebude môcť využiť, zabezpečí si iné vhodné lokality. Tieto však musia byť vopred odsúhlasené Stavebnotechnickým dozorom. Za dodržanie zákonných povinností vyplývajúcich z ťažby zemín, či iných materiálov vždy zodpovedá Zhotoviteľ. Prípadná zmena lokality nie je dôvodom na predĺženie doby výstavby.

## Spolupráca s výstavbou iných stavebníkov

Spolupôsobenie Zhotoviteľa stavby diaľnice D3 Žilina, Brodno – Kysucké Nové Mesto zahŕňa spoluprácu a koordináciu prác s priľahlou výstavbou iných investorov. Zámery a väzby na rozostavané a pripravované stavby sú popísané vo zväzku 5 časť A. Sprievodná správa.

Vo všeobecnosti však platí, že Zhotoviteľ je povinné koordinovať svoje práce na  stykoch cestných objektov a objektoch prekládok inžinierskych sietí, ako i riešenie spoločných prístupových ciest na stavbu, vrátane pripravovanej a realizovanej výstavby v úseku diaľnice D3 Žilina, Brodno – Kysucké Nové Mesto.

V prípade nesplnenia daných podmienok budú voči dotknutým Zhotoviteľom podľa miery zavinenia uplatnené sankcie vo forme krátenia, resp. až zastavenia platieb. Nesplnenie resp. porušenie podmienok posúdi Stavebnotechnický dozor.

Zhotoviteľ stavby diaľnice D3 Žilina, Brodno – Kysucké Nové Mesto vypracuje harmonogram prác s ohľadom na špecifikovanú problematiku vzájomného spolupôsobenia. Vo svojom harmonograme vypracuje aj harmonogramy stavebnej – montážnej pripravenosti dotknutých stavebných objektov pre nadväzné práce  iných zhotoviteľov.

Náklady spojené so spolupôsobením, tzn. so spoluprácou a  koordináciou prác so zhotoviteľmi resp. správcami nadväzujúcich úsekov a častí diaľnice D3 Žilina, Brodno – Kysucké Nové Mesto si Zhotoviteľ zakalkuluje do ponukovej ceny dotknutých objektov.

## Informačné tabule

V zmysle Zväzku 3 časť 1 bod 6.2 Informačné tabule – stavba.

## Havarijný plán pre výstavbu a havarijné opatrenia

Zhotoviteľ zabezpečí spracovanie havarijného plánu počas výstavby predmetného úseku diaľnice, ktorý bude riešiť opatrenia na elimináciu zanášania vodných tokov a plôch stavebným materiálom a materiálom zo zemných prác a únik ropných látok a iných znečisťujúcich a nebezpečných látok. Do havarijného plánu bude zapracovaný i spôsob zneškodnenia nebezpečného odpadu a tento bude odsúhlasený s príslušným úradom ŽP. Zhotoviteľ zabezpečí odvodnenie staveniska takým spôsobom, aby sa zamedzilo úniku splachov do recipientov a horninového prostredia. Okrem návrhu havarijných opatrení na ochranu vodných tokov zabezpečí Zhotoviteľ aj prevádzkové poriadky vodohospodárskych objektov. Zhotoviteľ zabezpečí v nákladoch stavby dotknutých objektov odsúhlasený  povodňový plán,  Monitoring geologického prostredia a  Monitoring prenosu kmitania (seizmicity) na okolitú zástavbu počas výstavby úseku diaľnice D3 Žilina, Brodno – Kysucké Nové Mesto.

# NÁKLADY NA ZABEZPEČENIE INFORMOVANIA VEREJNOSTI O PRIEBEHU VÝSTAVBY A PREZENTÁCIE STAVBY

Vzhľadom na skutočnosť, že stavba bude realizovaná sčasti v okolí dotknutých obcí, a ktorej priebeh a vplyv bude mať dopad na obyvateľov daných sídelných útvarov počas výstavby, je dôležité informovať verejnosť o priebehu výstavby a o obmedzeniach pre dotknuté obyvateľstvo z toho vyplývajúcich. Pre informovanie laickej a odbornej verejnosti o priebehu výstavby ako aj prezentácie stavby bude slúžiť Informačné centrum zriadené v obci špecifikovanej NDS, a.s.

V rámci činnosti Informačného centra  budú  prednášky a prehliadky pre ohlásené a dohodnuté skupiny návštevníkov. Zároveň v ňom  bude  stála výstavná časť (vizualizácie, základné výkresy a aktuálne fotografie zo stavby), prístupná stále pre aj pre vopred neohlásene návštevy. Uvedené bude zabezpečené v súčinnosti so Zhotoviteľom a  Stavebnotechnickým dozorom  stavby, prípadne projektantom stavby.

Účelom  Informačného centra NDS  bude umožniť pre ohlásené a dohodnuté skupiny návštevníkov v rozsahu cca pre 30 návštevníkov:

- priebežné poskytovanie základných informácií o stavbe,

- usporadúvanie odborných stretnutí a prednášok,

- usporadúvanie prezentácií spojených s exkurziou po stavbe.

Podrobnosti tiež viď kapitola 6 Zväzku 3, časť 1.

Pri uvedenej  informačnej a prezentačnej činnosti je potrebné zo strany Zhotoviteľa stavby úseku zabezpečiť nasledovné:

- Zhotoviteľ musí počítať s prezentáciou prác na prednáškach a odborných stretnutiach,  pri obhliadkach a prezentáciách stavby a pri organizovaní verejných hromadných informačných stretnutiach s obyvateľmi dotknutých okolitých obcí. Súčasne musí počítať s organizáciou prehliadok v takom čase, aby nedošlo k narušeniu prác.

- Zhotoviteľ stavby zabezpečí v zmysle požiadaviek Objednávateľa stavby aktualizácie  základných  výkresov a aktuálnych fotografií zo stavby, z ktorých bude zrejmý postup stavebných prác. Predkladá cestou Stavebnotechnického dozoru (resp. hlavného inžiniera stavby)  raz mesačne.

- Zhotoviteľ zabezpečí  priebežné a v predstihu operatívne informovanie verejnosti o pripravovaných uzávierkach komunikácií v úseku dotknutého stavbou diaľnice a okolitých obciach a z toho vyplývajúcich obmedzeniach, obchádzkových trasách a usmerneniach pre obyvateľov, resp. o iných obmedzeniach a dopadoch stavby na dotknutých obyvateľov.

- Zhotoviteľ dodá pre zabezpečenie platných bezpečnostných predpisov pre obhliadky a prezentáciu stavby a jej pracovísk na stavbe ochranné pomôcky: prilby, plášte, gumené čižmy, a prenosné dorozumievacie zariadenia( mikrofón s vysielaním a slúchadlové prijímače). Pri počtoch je potrebné započítať aj sprevádzajúci personál.

- Zhotoviteľ zabezpečí dopravné prostriedky pre odvoz  organizovaných  a dohodnutých skupín  návštevníkov   informačného centra na stavbu a po stavbe v predpokladanom rozsahu 1x mesačne.

- V rámci požiadaviek Objednávateľa Zhotoviteľ stavby umožní prístup pre média za účasti Objednávateľa ako aj umožní prístup zamestnancom kancelárie GR NDS zabezpečujúcich informovanosť verejnosti pre výkon ich činnosti.

# POŽIADAVKY OBJEDNÁVATEĽA PRE ZABEZPEČENIE SÚLADU V OBLASTI KYBERNETICKEJ A INFORMAČNEJ BEZPEČNOSTI

- Objednávateľ požaduje úpravu práv a povinností v oblasti zabezpečenia kybernetickej bezpečnosti v spojitosti s poskytovaným predmetom Zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje počas trvania tejto Zmluvy a pri poskytovaní služieb dodržiavať všetky povinnosti v rozsahu, ktoré sa na Zhotoviteľa vzťahujú a ktoré Objednávateľ požaduje.

- Zhotoviteľ je súčasne povinný poskytnúť Objednávateľovi maximálnu súčinnosť pri odhaľovaní Kybernetických bezpečnostných incidentov, odstraňovaní a zmierňovaní následkov Kybernetických bezpečnostných incidentov.

- Zhotoviteľ je povinný poskytovať Služby podľa Zmluvy prostredníctvom vzdialeného prístupu (za predpokladu, že to povaha týchto prác umožňuje) výlučne po vykonaní príslušného školenia zo strany Objednávateľa a dodržiavania Objednávateľom stanovených podmienok o ktorých bude Zhotoviteľ resp. subdodávateľ (resp. príslušný zamestnanec) oboznámený, čo písomne Objednávateľovi potvrdí.

- Zhotoviteľ je povinný zaistiť v prostredí týkajúceho sa predmetu dodania bezpečnostné opatrenia, ktorými sa rozumejú úlohy, procesy, role a technológie v organizačnej, personálnej a technickej oblasti, ktorých cieľom je zabezpečenie kybernetickej bezpečnosti počas životného cyklu sietí a informačných systémov v priebehu trvania Zmluvy. Bezpečnostné opatrenia realizované v súlade s bezpečnostnými štandardami v oblasti kybernetickej bezpečnosti sa prijímajú s cieľom predchádzať kybernetickým bezpečnostným incidentom a minimalizovať vplyv kybernetických bezpečnostných incidentov na bezpečnosť prevádzkovania služby Objednávateľa. Objednávateľ je za tým účelom povinný poskytnúť Zhotoviteľovi súčinnosť a prostredníctvom Odboru riadenia bezpečnosti  Objednávateľa ako aj Manažéra informačnej a kybernetickej bezpečnosti bude zamestnancom Zhotoviteľa sprostredkované oboznámenie sa súvisiacou internou bezpečnostnou dokumentáciou . V prípade potvrdeného kybernetického incidentu alebo bezpečnostného incidentu na systémoch na strane Zhotoviteľa, sa Zhotoviteľ zaväzuje o tejto skutočnosti informovať Objednávateľa spôsobom uvedeným v Komunikačnej matici, ktorá bude poskytnutá Zhotoviteľovi.

- Privilegované prístupové práva do systémov súvisiacich s Predmetom Zmluvy sa prideľujú len na dobu nevyhnutnú na realizáciu požadovaného zásahu, maximálne však na šesť mesiacov za čo zodpovedá správca dotknutého informačného systému. Po tejto dobe musí byť prístupový účet deaktivovaný, alebo opätovne reaktivovaný.

- Zhotoviteľ je povinný poskytnúť Objednávateľovi bezpečnostnú dokumentáciu nastavení a konfigurácie sieťovej komunikácie dotknutého informačného systému v rámci Predmetu Zmluvy.

- Zhotoviteľ je povinný poskytnúť Objednávateľovi aktualizovanú  bezpečnostnú dokumentáciu nastavenia a konfigurácie sieťovej komunikácie dotknutého informačného systému v rámci Predmetu Zmluvy pri akejkoľvek významnej zmene systému, ktorá ma vplyv na bezpečnosť systému.

- Objednávateľ požaduje v rámci spracovania DSRS od Zhotoviteľa vypracovať zoznam aktív a ich vzájomných väzieb týkajúcich sa dodávaného systému v podrobnosti a stanovenom formáte.  Podrobná dokumentácia DSRS musí byť v súlade s platnou legislatívou a platnými TP, pričom musí obsahovať v jednom výkrese prehľad sieťovej infraštruktúry všetkých prvkov vrátane informácií, na ktorom vlákne a v ktorej virtuálne sieti komunikujú.

- Informačný systém diaľnice, ktorý tvorí časť dodávaného Diela je registrovaný ako základná služba v zmysle zákona č.69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti (ďalej len „zákon o KB“) a z tohto dôvodu dodávané Dielo musí spĺňať náležitosti definované zákonom o KB a prislúchajúcimi vyhláškami ako aj zákonom č. 95/2019 o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

- Za týmto účelom je Objednávateľ so Zhotoviteľom povinný uzatvoriť zmluvu o zabezpečení bezpečnostných opatrení a plnení notifikačných povinností podľa § 19 ods. 2 zákona č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorá bližšie definuje bezpečnostné opatrenia, ktoré Objednávateľ požaduje plniť. Rozsah uvedenej zmluvy definuje §9 Vyhlášky č. 362/2018 Z. z. Národného bezpečnostného úradu, ktorou sa ustanovuje obsah bezpečnostných opatrení, obsah a štruktúra bezpečnostnej dokumentácie a rozsah všeobecných bezpečnostných opatrení a jej vzor je v prílohe 11 zväzku 3 časti 1.