Opis predmetu zákazky

- Predmet zákazky: Výbušniny, značkovače, rozbušky, pyrotechnické prostriedky

Časť 1: Trhaviny

Časť 2: Vzorky výbušnín pre kynológov

Časť 3: Svetelné značkovače

Časť 4: Rozbušky neelektrické

Časť 5: Pyrotechnické prostriedky

Druh zákazky: Dodanie tovaru

Spoločný slovník obstarávania (CPV):

24600000-0 Výbušniny, 24612200-9 Trinitrotoluén, 24610000-3 Pripravené výbušniny, 24613000-4 Signalizačné rakety, dažďové rakety, hmlové signály a pyrotechnické výrobky, 24615000-8 Zápalnice, bleskovice, roznetky a elektrické rozbušky

Rozdelenie predmetu zákazky na časti: Áno

Miesto dodania tovaru:

Miestom dodania tovaru bude:

- ústredný sklad MV SR, Príboj 560, 976 13 Slovenská Ľupča

- ústredný sklad MV SR, prevádzka: vojenské sklady Sklené, VÚ 5728

NUTS kód: SK032

- Opis predmetu zákazky:

Časť 1: Trhaviny

- Plastická trhavina 							4 000 kg

Plastická trhavina (balenie 500 g a 1 000 g – 50/50) pre zvláštne použitie na báze nevýbušného plastifikátoru, ktorou účinnou zložkou je pentrit. Trhavina obsahuje značkovaciu látku pre predvýbuchovú detekciu. Používa sa najmä pre deštrukčné práce, trhacie práce pod vodou (do 100 m), špeciálne trhacie práce a ako počinová trhavina. Trhavinu možno deliť a tvarovať za podmienok uvedených v návode na jej používanie.

| PARAMETRE | Merná jednotka | Trhavina |
| --- | --- | --- |
| Konzistencia | - | plastická |
| Kyslíková bilancia | % O2 | - 45 |
| Merný objem splodín výbuchu | dm3.kg-1 | 790 |
| Výbuchové teplo | kJ.kg-1 | 5 030 |
| Výbuchová teplota | °C | 3 870 |
| Prenos detonácie | cm | 3 |
| Detonační rýchlosť | m.s-1 | 7 300 |
| RPS | % | 80 |
| Hustota trhaviny | kg.m-3 | 1 470 |
| Účinok trhaviny podľa Trauzla | cm3 | 330 |
| Brizancia podľa Hesse | mm | 22 |
| Najmenší dovolený priemer utesnené i neutesnené nálože | mm | 3,5 |
| Vodovzdornosť | – | vynikajúca |

- Plastická trhavina listová

Rozmer: 400 x 200 x 2 mm 					800 ks

Rozmer: 400 x 200 x 3 mm 					800 ks

Listy tvárnej, homogénnej látky bielej, nebo zelenej farby hrúbky 2 mm a 3 mm.

Zatriedenie listovej trhaviny: UN No.: 0084, trhavina, typ D, 1.1 D

| Parameter | Hodnota |  |
| --- | --- | --- |
| Gramáž trhaviny na list | 250 g | 375 g |
| Prierez | 400 x 200 x 2 mm | 400 x 200 x 3 mm |
| Obsah trhaviny (RDX, PETN) | 88,0 ± 4,0 % |  |
| Hustota | min. 1,48 (g.cm-3) |  |
| Detonačná rýchlosť | min. 7 300 (m.s-1) |  |
| Obsah DMNB | 0,2 ± 0,1% |  |

Aplikácia: Špeciálne trhacie a deštrukčné práce.

Balenie: Listy trhaviny sú prekladané silikónovým papierom uložené v drevenej debni certifikovanej pre prepravu výbušného materiálu.

Skladovanie: V skladoch výbušnín pri teplote od -20°C do +40°C po dobu max. 5 rokov.

Výbušnina triedy A III.

- Tiahla flexibilná kumulatívna nálož

prienik oceľovou platňou 10 mm (Razor 10)		500 ks / 2 m

prienik oceľovou platňou 15 mm (Razor 15)		500 ks / 2 m

Nálož o dĺžke je tvorená tiahlou flexibilnou kumulatívnou náložou umiestnenou vo viacúčelovom priereze z penového polyetylénu čiernej farby, doplnenom na spodnej strane samolepiacou vrstvou s ochrannou fóliou. Nálož má charakteristický profil v tvare obráteného „V" a je tvorená vrstvou kumulatívnej vložky hnedo-červenej farby, vrstvou trhaviny obvykle bielej, alebo zelenej farby a tesniacou vrstvou hnedočervenej farby. K zabezpečeniu spoľahlivej iniciácie náloží je potrebné použiť počinové náložky -  Booster. Trhavina obsahuje v súlade s Montrealskou zmluvou prídavok značkovacej látky 2,3-dimethyl -2,3- dinitrobutanu (DMNB) pre potreby predvýbuchovej detekcie.

| Parameter | Typy náložiek |  |
| --- | --- | --- |
| Hmotnosť trhaviny (g.m-1) Celková hmotnosť (g.m-1) | 140 | 310 |
|  | 390 | 860 |
| Prienik oceľovou platňou (mm) | min. 10 | min. 15 |
| Šírka (mm) | 28 | 42 |
| Výška (mm) | 20 | 29 |
| Polomer ohybu na doske (mm) | 150 | 220 |
| Polomer ohybu na trubke (mm) | 35 | 50 |
| Hustota (g.cm-3) | min. 1,56 |  |
| Detonačná rýchlosť (m.s-1) | min. 7900 |  |
| Chemická stabilita (mm) | max. 1 |  |

Nálože sú určené pre výbuchové rezanie prevažne kovových prvkov rôznych tvarov v suchom i zavodnenom prostredí, pričom správnu funkciu výrobku zaistí bezchybná fixácia nálože k deštruovanému povrchu samolepiacou vrstvou. V prípade znečisteného, alebo mokrého povrchu je potrebné nálože fixovať i inými prostriedkami a metódami zaisťujúcimi priamy kontakt. Pre spoľahlivú funkciu náloží je nutné pripevniť počiňovú náložku - Booster k iniciovanej náloži pomocou samolepiacej vrstvy umiestenej na spodnej, alebo zošikmenej strane boosteru.

Skladovanie a doba spotreby: Nálože sú zaradené do triedy A III por. č. 9 a musia byť skladované v skladoch výbušnín pri teplotách v rozmedzí -20°C až +40°C pri relatívnej vlhkosti do 99%. Spotrebná i záruční doba je 10 rokov od dátumu výroby, pri dodržaní daných podmienok skladovania.

- Trhavina priemyselná 						1 800 kg

Sypká banská skalná priemyselná trhavina

Najmenší dovolený priemer nálože 30 mm.

Spotrebná doba najmenej 6 mesiacov

Jednotlivé náložky balené v PE fólii priemeru 60 až 80 mm / 1 500 až 2 000 g

Výbuchové teplo najmenej 3 800 kJ/kg

Detonačná rýchlosť neutesnenej nálože priemeru 30 mm najmenej 3 500 m/s

Časť 2: Vzorky výbušnín pre kynológov

- C4	100 g									180 ks

- C4  1 kg										  10 ks

- Semtex 1A 100 g 							180 ks

- Semtex 1A 1 kg								  10 ks

- PlNp 10 100 g								180 ks

- PLnp 10 1 kg									  10 ks

- Dusičnan amónny 100 g 						180 ks

- Dusičnan amónny 1 kg						  10 ks

- TNT náložka 75 g								180 ks

- TNT 1 kg									  10 ks

- TNT šupinkový 100 g							180 ks

- TNT šupinkový 1 kg							  10 ks

- Perunit 100 g								180 ks

- Perunit 1 kg									  10 ks

- Bezdymný prach – nitrocelulózový	100 g		180 ks

- Bezdymný prach – nitrocelulózový	1 kg			  10 ks

- Čierny prach	100 g							180 ks

- Čierny prach 1 kg								  10 kg

Každá vzorka musí byť uložená v PE vrecku so štítkom, alebo vo vrecku z bariérovej trojvrstvej AL fólie.

Jednotlivé druhy výbušnín musia byť zabalené samostatne, aby sa zabránilo pachovej kontaminácii jednotlivých vzoriek navzájom.

Každá  vzorka  alebo  jej  obal  musí  byť  viditeľne označený štítkom, na ktorom je uvedené:

- za slovom "VZORKA" názov výbušniny,

- štítok na evidenčné číslo vzorky,

- údaj o hmotnosti alebo množstve vzorky,

- doba životnosti vzorky,

- nápis "V PRÍPADE  NÁLEZU  ODOVZDAŤ  POLÍCII".

Časť 3: Svetelné značkovače

- PS-25 	– pozemný svetelný značkovač	 		1 500 ks

- VS-4 	– vystreľovací svetelný značkovač 		1 500 ks

Pozemný a vystreľovací svetelný zdroj je určený na signalizačné účely a pre výcvik. Ako iniciátor sa musí dať použiť elektrický pyrotechnický iniciátor typu EPIO, EPIP, EPIC). V kombinácii s úderníkovým zapaľovačom okamžitým UZO sa musí dať použiť pozemný svetelný zdroj ako nástražné svetlo.

Požaduje sa farba svetla červená a žltá (50/50%).

Technické parametre:

spoľahlivosť funkcie pri teplote                    			-20°C do +50°C

doba horenia pre všetky typy                         			od 15 do 35 sekúnd

farebný oheň sa rozozná  vo vzdialenosti       		5 km

celkový priemer	                                     			52,5 mm

celková dĺžka                                                  		120 mm

váha	                                                          		183 g

Vyhotovenie (zloženie):

Obal – pozinkovaný oceľový plech, polyetylén, samolepiaca hliníková fólia a lisované teleso z pyrotechnickej zlože.

Časť 4: Rozbušky neelektrické

- Rozbuška neelektrická 3 m 					500 ks

Zostava rozbušky aktivovaná pomocou rázovej trubičky.

Určená pre použitie na povrchu aj v podzemí v nevýbušnom prostredí

Dĺžka detonačného vodiča 					3 m

Materiál dutinky 								hliník

Oneskorenie 								0 až 100 ms

- Rozbuška neelektrická 10 m 					500 ks

Zostava rozbušky aktivovaná pomocou rázovej trubičky.

Určená pre použitie na povrchu aj v podzemí v nevýbušnom prostredí

Dĺžka detonačného vodiča						10 m

Materiál dutinky 								hliník

Oneskorenie 								0 až 100 ms

- Rozbuška neelektrická 25 m 					500 ks

Zostava rozbušky aktivovaná pomocou rázovej trubičky.

Určená pre použitie na povrchu aj v podzemí v nevýbušnom prostredí

Dĺžka detonačného vodiča						25 m

Materiál dutinky 								hliník

Oneskorenie 								0 až 100 ms

Časť 5: Pyrotechnické prostriedky

- Zapaľovač zápalnice 						3 000 ks

Škrtací zapaľovač zápalnice PVC (JDR3)

Materiál dutinky								hliník, alebo tvrdený papier

Vnútorný priemer								6 - 6,5 mm

Dĺžka										30 - 45 mm

Balenie										5 - 10 ks vo vode odolnom PE vrecku

Balené v papierovej škatuľke s dvoma škrtacími plôškami na bočných stranách

- Nábojka do VORO-El       						500 ks

Nábojka kalibru 20 mm pre vodný rozstreľovač VORO 98 s elektrickou iniciáciou

- Nábojka do VORO-M 						500 ks

Nábojka kalibru 20 mm pre vodný rozstreľovač VORO 98 iniciovaná pomocou zápalnice a škrtacieho 	zapaľovača

- Výbuška A-10 el 							1 000 ks

Výbuška s telom z PVC, iniciovaná elektricky. Náplň pyrotechnickej výbuškovej zlože 10 - 15 g

- Petarda 										300 000 ks

klasická bez knotu, alebo so zápalným knotom, s obsahom zložiek na báze práškový kov a okysličovadlo. Hádže sa do diaľky najmenej 10 m od iných osôb, zvierat alebo ľahko zápalných predmetov, silná explózia s výbuchom a so zábleskom sa ozve po 3 až 6-tich sekundách. Balenie v papierovej krabičke po 100 kusoch.

- Pyrotechnické zápalky   							1 000 krabičiek

Jedná sa o špeciálne pyrotechnické zápalky, ktoré musia byť uložené v papierovej ( prípadne drevenej škatuľke so škrtacou bočnou stenou. Zápalky budú určené na iniciáciu ženijnej zápalnice PVC. Dĺžka škrtacej zlože musí byť minimálne 10 mm.

- Časový roznecovač       							2 500 ks

ČaRoZ 5 – časový roznecovač  300 sekúnd

- Pyrotechnický posúvač

Pyrotechnický posúvač elektrický „EL“ 				1 500 ks

Pyrotechnický posúvač mechanický „M“				1 500 ks

Pyrotechnický posúvač je výbuška, ktorá pozostáva z papierového obalu s náplňou pyrotechnickej zlože. Používa sa na posunutie, odhodenie bremena do váhy cca 2 kg,  na vytrhnutie materiálu (napr. priamym priložením na kufrík, balík a pod.), na odstránenie sklenenej výplne (sklobetón, okná, autá a pod.) na otváranie balíkov a obálok, na imitáciu výbuchu výbušniny atď.

Pyrotechnický posúvač elektrický „EL“ obsahuje elektrický palník so strednou odolnosťou. Iniciuje sa roznetnicou prípadne iným alternatívnym zdrojom elektrickej energie.

Pyrotechnický posúvač mechanický „M“ obsahuje zápalnicu PVC ukončenú škrtacím zapaľovačom. Dĺžka zápalnice PVC musí byť na oneskorenie 60 sekúnd.

- Pyrotechnický prerušovač

Pyrotechnický prerušovač káblov „EL“				1 500 ks

Pyrotechnický prerušovač káblov „M“				1 500 ks

Pyrotechnický prerušovač káblov elektrický slúži k  prerušeniu  vodičov v nastraženom výbušnom systéme do priemeru  vodiča 3,5 mm vrátane izolácie a drôtu do priemeru 1,5 mm.

Pyrotechnický prerušovač káblov elektrický „EL“ - na iniciáciu slúži  elektrický  palník  so strednou odolnosťou. Iniciuje  sa  roznetnicou   prípadne   iným   alternatívnym zdrojom elektrickej energie.

Pyrotechnický prerušovač káblov mechanický „M“ - na iniciáciu je použitá zápalnica PVC, ktorá je ukončená škrtacím  zapaľovačom. Dĺžka zápalnice PVC musí byť na oneskorenie 60 sekúnd.

Tabuľka na predkladanie nezáväznej cenovej ponuky.

Na základe Vašej výzvy Vám predkladáme nezáväznú cenovú ponuku na požadovaný predmet zákazky:

Časť 1: Plastická a priemyselná trhavina, náložka usmernená

| P.č. | Popis | Počet kg / ks | Cena v € za kg / ks bez DPH | Cena v € za kg / ks s DPH | Cena v € spolu bez DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Plastická trhavina | 4 000 |  |  |  |
| 2 | Plastická trhavina listová 2 mm | 800 |  |  |  |
| 3 | Plastická trhavina listová 3 mm | 800 |  |  |  |
| 4 | Tiahla flexibilná kumulatívna nálož prienik 10 mm | 500 |  |  |  |
| 5 | Tiahla flexibilná kumulatívna nálož prienik 15 mm | 500 |  |  |  |
| 6 | Trhavina priemyselná | 1 800 |  |  |  |
| Cena spolu za požadovaný počet ks bez DPH vrátane dopravy |  |  |  |  |  |
| Cena spolu za požadovaný počet ks s DPH vrátane dopravy |  |  |  |  |  |

Časť 2: Vzorky výbušnín pre kynológov

| P.č. | Popis | Počet kusov | Cena v € za kus bez DPH | Cena v € za kus s DPH | Cena v € spolu bez DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C4 100 g | 180 |  |  |  |
| 2 | C4 1 kg | 10 |  |  |  |
| 3 | Semtex 1A 100 g | 180 |  |  |  |
| 4 | Semtex 1A 1 kg | 10 |  |  |  |
| 5 | PlNp 10 100 g | 180 |  |  |  |
| 6 | PLnp 10 1 kg | 10 |  |  |  |
| 7 | Dusičnan amónny 100 g | 180 |  |  |  |
| 8 | Dusičnan amónny 1 kg | 10 |  |  |  |
| 9 | TNT náložka 75 g | 180 |  |  |  |
| 10 | TNT 1 kg | 10 |  |  |  |
| 11 | TNT šupinkový 100 g | 180 |  |  |  |
| 12 | TNT šupinkový 1 kg | 10 |  |  |  |
| 13 | Perunit 100 g | 180 |  |  |  |
| 14 | Perunit 1 kg | 10 |  |  |  |
| 15 | Bezdymný prach – nitrocelulózový 100 g | 180 |  |  |  |
| 16 | Bezdymný prach – nitrocelulózový 1 kg | 10 |  |  |  |
| 17 | Čierny prach 100 g | 180 |  |  |  |
| 18 | Čierny prach 1 kg | 10 |  |  |  |
| Cena spolu za požadovaný počet ks bez DPH vrátane dopravy |  |  |  |  |  |
| Cena spolu za požadovaný počet ks s DPH vrátane dopravy |  |  |  |  |  |

Časť 3: Svetelné značkovače

| P.č. | Popis | Počet kusov | Cena v € za kus bez DPH | Cena v € za kus s DPH | Cena v € spolu bez DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PS-25 pozemný svetelný značkovač | 1 500 |  |  |  |
| 2 | VS-4 vystreľovaci svetelný značkovač | 1 500 |  |  |  |
| Cena spolu za požadovaný počet ks bez DPH vrátane dopravy |  |  |  |  |  |
| Cena spolu za požadovaný počet ks s DPH vrátane dopravy |  |  |  |  |  |

Časť 4: Rozbušky neelektrické

| P.č. | Popis | Počet kg / ks | Cena v € za kg / ks bez DPH | Cena v € za kg / ks s DPH | Cena v € spolu bez DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rozbuška neelektrická 3 m | 500 |  |  |  |
| 2 | Rozbuška neelektrická 10 m | 500 |  |  |  |
| 3 | Rozbuška neelektrická 25 m | 500 |  |  |  |
| Cena spolu za požadovaný počet ks bez DPH vrátane dopravy |  |  |  |  |  |
| Cena spolu za požadovaný počet ks s DPH vrátane dopravy |  |  |  |  |  |

Časť 5: Pyrotechnické prostriedky

| P.č. | Popis | Počet kusov | Cena v € za kus bez DPH | Cena v € za kus s DPH | Cena v € spolu bez DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zapaľovač zápalnice | 3 000 |  |  |  |
| 2 | Nábojka do VORO - EL | 500 |  |  |  |
| 3 | Nábojka do VORO - M | 500 |  |  |  |
| 4 | Výbuška A-10 EL | 1 000 |  |  |  |
| 5 | Petarda | 300 000 |  |  |  |
| 6 | Pyrotechnické zápalky | 1 000 |  |  |  |
| 7 | Časový roznecovač 300 s | 2 500 |  |  |  |
| 8 | Pyrotechnický posúvač - EL | 1 500 |  |  |  |
| 9 | Pyrotechnický posúvač - M | 1 500 |  |  |  |
| 10 | Pyrotechnický prerušovač - EL | 1 500 |  |  |  |
| 11 | Pyrotechnický prerušovač - M | 1 500 |  |  |  |
| Cena spolu za požadovaný počet ks bez DPH vrátane dopravy |  |  |  |  |  |
| Cena spolu za požadovaný počet ks s DPH vrátane dopravy |  |  |  |  |  |

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Predložením cenovej ponuky

uchádzač: 		...............(uviesť názov uchádzača a adresa)..........................

zastúpený:		..........(uviesť štatutárneho zástupcu uchádzača) ...................

na predmet zákazky: 	Výbušniny, značkovače, rozbušky, pyrotechnické prostriedky

v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

udeľujem súhlas

pre Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako verejného obstarávateľa so spracovaním mojich osobných údajov

- v rozsahu  a na dobu nevyhnutnú pre administráciu zákazky vo verejnom obstarávaní,

- pre úkony a na dobu nevyhnutnú s uzatvorením zmluvného vzťahu,

- pre úkony a na dobu potrebnú pre realizáciu zákazky a

- pre úkony potrebné pre archiváciu všetkých dokumentov súvisiacich s predmetom zákazky na dobu v súlade s aktuálnym nariadením Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o registratúrnom poriadku.

Tento súhlas na spracovanie osobných údajov je možné odvolať/doplniť formu odvolania súhlasu výlučne písomnou žiadosťou, ale s ohľadom na podmienky všeobecne platných záväzných predpisov verejného obstarávateľa a v prípade, ak spracovanie údajov nevyžaduje iný zákon (napr. Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov).

V ................................, dňa ............................

............................................................... meno priezvisko a podpis štatutárneho zástupcu uchádzača