STAVBA       :	ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY MESTSKÉHO ÚRADU ZLATÉ MORAVCE

MIESTO	:	UL. 1.MÁJA 2, ZLATÉ MORAVCE

INVESTOR	:	MESTO ZLATÉ MORAVCE

STUPEŇ PD	:	OHLÁSENIE STAVEBNÝCH ÚPRAV

- G. P.		:	PRONSTAV ZLATÉ MORAVCE

___________________________________________________________________

B. Súhrnná  technická  správa

1. Základné údaje

Názov stavby			:	ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI

BUDOVY MESTSKÉHO ÚRADU

ZLATÉ MORAVCE

Miesto stavby			:	ZLATÉ MORAVCE

Okres					:	ZLATÉ MORAVCE

Parcela				:	1708/1, 1708/2

2. Všeobecné údaje

Obec Zlaté Moravce patrí do Nitrianskeho vyššieho územného celku, do okresu Zlaté Moravce. Obec sa nachádza 30 km východne od mesta Nitra. Mesto má počet obyvateľov 11855.

## 3.  Prehľad prieskumov

Na území neboli zhotovené žiadne prieskumi.

4. Charakteristika územia stavby

Stavebné úpravy budovy mestského úradu sú plánované na parcelách  č.1708/1 a 1708/2 , ktoré sú vedené v evidencii ako zastavané plochy a nádvoria. Parcely  sa nachádza v meste Zlaté Moravce,  v katastrálnom území Zlaté Moravce. Budova sa nachádza ako samostatne stojaca. Na základe  vlastníckeho listu je investor vlastníkom a užívateľom tejto parcely,  podľa výpisu listu vlastníctva  vydaného Správou katastra v Zlatých Moravciach. Táto lokalita sa nachádza v juhovýchodnej časti mesta Zlaté Moravce. Územie má mierne svahovitý terén. V blískosti sa nachádzajú objekty rodinných domov a polyfunkcie. K objektu sú zrealizované všetky inžinierske siete vedúce po priľahlej komunikácii (elektrická sieť, kanalizácia, plynovod a vodovod). Stavenisko je dostupné po priľahlej asfaltovej komunikácii. Budova sa nachádza v pamiatkovej zóne mesta Zlaté Moravce, z toho titulu je nutné rešpektovanie požiadaviek Krajského pamiatkového úradu v Nitre.

Poloha:

Mestský úrad Zlaté Moravce

Ochranné pásma, chránené územia, pamiatkové zóny

Budova sa nachádza v ochrannom pásme pamiatkovej zóny mesta Zlaté Moravce.

5. Urbanistické, architektonickostavebnotechnické riešenie stavby

5.1 Údaje o súlade návrhu s územnoplánovacou dokumentáciou

Jedná sa o obnovovanú budovu, ktorá je dlhodobo začlenená do daného priestoru a už pri jej návrhu sa rešpektovalo o aký druh stavby sa jedná.

5.2  Urbanistické začlenenie stavby do územia

Stavba je začlenená do prostredia. Úlohou obnovy bude farebné riešenie budovy a tým aj oživenie okolitej zástavby.

6. Architektonicko- stavebné riešenie

Charakteristika existujúceho objektu:

Stojaci objekt sa nachádza na parcele č. 1708/2, s výškovým osadením +0,000=100,000 ( relat. výška ). Nachádza sa ako samostatne stojaci objekt. Najbližšie susediace objekty sú objekty rodinných domov, Rískokatolický farský úrad, Mestské kultúrne centrum, Okresný úrad a ďaľšie budovy polyfunkcie. Budova je postavená na rovinatom až mierne sklonitom teréne. Jedná sa o trojpodlažnú budovu v jej stedovej časti a dvojpodlažnú po stranách, podpivničenú prekrytú valbovou strechou so sklonom cca. 40°. Na pozdĺžnych stranách objektu sú umiestnené strešné vikiere u. V prednej časti objektu (na čelenej fasáde) sa nachádza balkón a hlavný vstup do budovy. Budova bola postavená v tridsiatich rokoch 20. Storočia (okolo 1935).

Budova mala počas svojho trvania viacero využití, okrem iného aj ako sídlo lekárov a až neskôr začala slúžiť ako mestský úrad.

Objekt je prístupný po jestvujúcich spevnených plochách. Objekt je napojený na všetky inžinierske siete, ktoré sú vedené po priľahlých uliciach.

Budova je založená na základových betónových pásoch.

Obvodové múry suterénu a prízemia sú z priečne dierovaných tehál hr. 450 mm.  Vnútorné nosné múry sú z priečne dierovanej tehly hr. 300 mm a 450 mm. Priečky sú z tehly plnej pálenej.

Stropy sú tvorené dreveným trámovým stropom, zhora a zdola uzavretým dreveným debnením. V povalovom priestore je na drevené debnenie zhotovený škvárový zásyp (predpoklad) na ktorom sú položené pálené tehly. poter. Resp. sú iba rozložené pálené tehly. Zo spodnej strany je na debenenie chytané rákosie a vápenná omietka.

Strecha je na objekte valbová so sklonom 40° a s keramickou škrydlou – Bobrovkou,  ktorá je v zlom technickom stave. Strešná konštrukcia je výškovo členená, kde centrálna trojpodlažná časť vystupuje nad postranné dvojpodlažné časti. Strešná rovina je doplnená  ôsmimi odvetrávacími a presvetlujúcimi strešnými vikiermi. Nosná konštrukcia strechy je tvorená stojatou stolicou, ktorú tvoria krokvy ukladaná na pomúrnicu, stredovú a vrcholovú väznicu. Väznice sú podopierané stĺpikmi a vzperami. Stĺpiky sú uložené na drevených väzných trámoch. Latovanie je priamo na krokvy. Strecha vykazuje viacero defektov – hlavne zatekanie, ktoré je nutné riešiť aby nedošlo k poškodeniu hlavnej nosnej drevenej konštrukcie. Objekt má viacero komínových telies. Rimsa objektu je tvorená železobetónovou konzolou.

Otvorové konštrukcie na objekte sú drevené dvojité okná s jednoduchým zasklením a drevené dverné konštrukcie čiastočne presklenené. Vybrané otvorové konštrukcie sú opatrené oceľovou mrežou.

Na objekte prebehli v minulosti len drobné udržiavacie a opravné práce. Komplexná obnova budovy od jej postavenie ešte neprebehla.

Účel stavebných úprav

Zateplením obvodového plášťa, stropu podstrešného priestoru a výmenou otvorových konštrukcií by sa malo dosiahnúť hlavne zlepšenie tepelnotechnických vlastností obvodového plášťu a výrazné zníženie energetickej náročnosti budovy. Druhotnou funkciou obnovy zlepšenie architektonickej a estetickej stránky objektu.

Búracie práce

Všeobecne

Búracie práce sa týkajú hlavne odstránenia malého množstva existujúcej vonkajšej omietky, odstránenie nesúdržných časti sokla, demontáž parapetov, oplechovania a otvorových konštrukcií. Časť betónového okapového chodníku bude vybúraná. Demontovaná bude aj keramická krytina (Bobrovka) spolu s dreveným latovaním.

Koncepcia nakladania s odpadmi počas búracích prác sa musí riadiť aktuálne platnými právnymi normami pre oblasť OH, predovšetkým zákonom č. 223/2001 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov a vyhláškami MŽP SR č. 283/2001 Z.z. a 284/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov.

V praxi to znamená, že odpady vznikajúce počas búracích prác budú triedené podľa druhov a druhy materiálovo zhodnotiteľných odpadov, bude mať investor snahu aspoň čiastočne zhodnotiť vo svojom budúcom stavebnom zámere. Ostatné nevyužité odpady ponúkne na zhodnotenie iným oprávnením subjektom.

Odpady vznikajúce búracími prácami

V tabuľke č.1. sú zahrnuté všetky stavebné odpady z búracích prác, odpady zo stavebných výkopov, ako aj odpady komunálneho charakteru.

Všetky odpady sú zaradené v súlade s vyhláškou MŽP SR č. 284/2001 Z.z., ktorou bol ustanovený Katalóg  odpadov v znení neskorších predpisov.

| p.č. | Katalógové č. odpadu | Názov a druh odpadu | Kategória odpadu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 17 01 01 | Betón (z bet. konšt) | O |
| 2. | 17 01 02 | Tehly (z obvodových a vnútorných nosných múrov) | O |
| 3. | 17 02 01 | Drevo (drevené konšt. z demolovaného objektu a ostatné stavebné drevo) | O |
| 4. | 17 02 02 | Sklo (Odpadové sklo zo zabudovaných prvkov) | O |
| 5. | 17 04 02 | Hliník (oplechovanie) | O |
| 6. | 17 04 05 | Železo a oceľ ( všetky Fe a oc. konšt) | O |
| 9. | 17 09 04 | Zmiešané odpady zo stavieb a demolácii iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 | O |
| 10. | 20 03 01 | Zmesový komunálny odpad | O |

Systém nakladania s odpadmi

Odpady vznikajúce počas demolačných prác budú riešené priebežne podľa potreby, tak ako budú vznikať, koordinovane s každým stavebným dodávateľom. Odpady budú postupne odvážané na zhodnotenie alebo zneškodnenie. Drevo káble, zmiešané odpady a zmesový komunálny odpadad budú odvážané na skládku TKO. Sklo sa uskladní do zberných surovín. Kovové a klampiarske prvky budú umiestnené do zberných surovín na recykláciu.

Demolácia stavby nebude produkovať nebezpečné odpady.

Výplňové konštrukcie otvorov:

Určené otvorové konštrukcie budú demontované. Nové otvorové konštrukcie budú počas prác ochránené fóliou.

Klampiarske práce:

Oplechovanie otvorových konštrukcií bude na celom objekte odstránené. Oplechovanie strešnej konštrukcie je z pozinkovaného plechu a bude demontované.

Zvyšné búracie práce

Zvyšné búracie práce spočívanú hlavne v

- odstránení nesúdržnej vonkajšej omietky

- odstránenie veľkých nerovností omietky

- odstránení časti ostení a nadpraží

- demontovanie otvorových konštrukcií

- demontovanie nášľapnej vrsty balkónu

Povrchové úpravy

Príprava podkladu

PRED ZAČATÍM PRÁC NA KONTAKTNOM ZATEPLOVACOM SYSTÉME MUSIA BYŤ OCHRÁNENÉ VŠETKY OTVOROVÉ KONŠTRUKCIE!

Pred začatím zatepľovania je nutné aby sa podklad zbavil nečistôt, prachu, nesúdržných častí omietky, machu a rias, mastnoty a olejov. Podklad pod kontaktný zateplovací systém musí byť súdržný a nosný.

- očistenie podkladu navrhujem tlakovou vodou

- nesúdržné odpadnuté časti omietok navrhujem vyspraviť vápennocementovou omietkou

- podklad (existujúca omietka) je nutné pred začatím prác opatriť uzatváracím a stabilizačným náterom (napenetrovať)

- všetky trhliny a škáry budú vyspravené a zatesnené vápennocementovou omietkou

Fasáda

Objekt je zateplený kontaktným zateplovacím systémom. Tepelná izolácia je navrhnutá z dosiek z minerálnych vlákien Nobasil FKD hrúbky 150mm. Dosky budú k podkladu lepené lepivým tmelom na leme šírky 55mm a terčoch ø110mm (plocha lepidla musí pokrývať plochu minimálne 40 % a mechanicky kotevné šraubovanými, tanierovými hmoždinkami so skrutkou z pozinkovanej ocele s hlavou T 30 v počte 6 ks/m2 a 8 ks/m2. Na dosky sa nanesie lepiaca stierka so sieťkou zo sklenných vlákien. Tento povrch sa opatrí základným náterom vo farbe omietky. Povrchovú úpravu bude tvoriť silikónovoživičná omietka so zrnitosťou 2mm. Presná definícia farby a členenie fasády je zrejmá v časti farebných variácií. V detailoch kútov, rohov, ostení a nadpraží budú použité príslušné oceľové (resp. plastové) lišty a v týchto miestach bude armovacia sieťka preložená z oboch strán na dĺžke min. 150 mm. V miestach otvorových konštrukcií budú fasádne dosky prečnievať min. 20mm pred hranu otvorovej konštrukcii a v rohoch otvorov je nutné otvor zarezať do fasádnych dosiek na dĺžke min. 100 mm. V týchto miestach bude armovacia sieťka stužená výstužnými pásmi z armovacej sieťky min. rozmerov 200x300mm.

Skladba kontaktného zateplovacieho systému fasády OS1

- ŠTRUKTÚROVANÁ OMIETKA (RYHOVANÁ)	2 mm

- ZÁKLADNÝ NÁTER

- LEPIACA STIERKA SO SIEŤOVINOU			5 mm

- FASÁDNE IZOLAČNÉ DOSKY NOBASIL FKD	150mm

- LEPIACA MALTA

- EXISTUJÚCE OBVODOVÉ MURIVO 			450mm

- VNÚTORNÁ VÁPENNOCEMENTOVÁ OMIETKA	10mm

Skladba kontaktného zateplovacieho systému fasády v podstrešnom priestore OS2

- NÁTER - MAĽBA

- ZÁKLADNÝ NÁTER

- LEPIACA STIERKA SO SIEŤOVINOU			5 mm

- FASÁDNE IZOLAČNÉ DOSKY NOBASIL FKD	150mm

- LEPIACA MALTA

- EXISTUJÚCE OBVODOVÉ MURIVO 			450mm

- VNÚTORNÁ VÁPENNOCEMENTOVÁ OMIETKA	10mm

Lepenie fasádnych dosiek

Fasádne dosky sa na existujúci, ošetrený podklad lepia lepidlom, pri rovných podkladoch celoplošným nanesením lepidla zubovým hrebeňom. Pri nerovnostiach do 10 mm sa nanesie silnejšia vrstva lemom po obvode a 6 lepiacich bodov tak aby lepidlo bolo na viac ako 40% plochy. Ak sú nerovnosti nad 10 mm je nutné povrch vyrovnať vápenno-cementovou maltou.

Fasádne dosky treba ukladať k sebe natesno. Všetky bočné hrany treba očistiť od lepidla a prípadné medzery medzi doskami je nutné vyplniť pásikmi z tepelnej izolácie. Fasádne dosky sa ukladajú na väzbu postupom zdola nahor.

Hmoždinkovanie

Hmoždinkovanie sa zhotoví tanierovými hmoždinkami so skrutkou z pozinkovanej ocele s hlavou T 30 v počte 6 ks/m2 do výšky 8m v ploche fasády od 8m a v okrajových častiach  10ks/m2 do výšky  8,0m. Je nutné zhotoviť minimálne tri trhové skúšky ukotvených hmoždiniek a podľa výsledku skúšky navrhnúť presný počet kotiev.

Armovacia stierka

Fasádne dosky (polystyrénové) sa prebrúsia do  roviny, zbavia nečistôt a prachu a celoplošne sa nanesie na ne armovacia stierka a ihneď sa do nej vloží armovacia sieťka zo sklenných vlákien. Je nutné aby armovacia sieťka bola obalená armovacou stierkou z oboch strán.

Povrchová úprava

Na vyschnutú armovaciu vrstvu sa nanesie podkladný náter vo farbe povrchovej úpravy a zhotoví sa silikónovoživičná omietka so zrnitosťou 2mm.

Roh, kút

V rohoch a kútoch fasády budú fasádne dosky ukladané na väzbu. Armovacia sieťka bude preložená z oboch strán na dĺžku min. 150mm a osadená bude rohová, oceľová (resp. plastová) lišta, ktorá sa vloží do nanesenej armovacej stierky a následne sa zahladí.

Sokel

Na výšku existujúceho sokla sa použije ako tepená izolácia extrudovaný polystyrén hr. 80mm.  Dosky budú k podkladu lepené hydroizolačným lepidlom (napr. stoFlexyl) zmiešaným s portlandským cementom v pomere 1:1 na leme šírky 55mm a terčoch ø110mm a mechanicky kotevné šraubovanými, tanierovými hmoždinkami so skrutkou z pozinkovanej ocele s hlavou T 30 v počte 6 ks/m2. Na dosky sa dva krát nanesie lepiaca stierka so sieťkou zo sklenných vlákien. Tento povrch sa opatrí základným náterom vo farbe povrchovej úpravy. Povrchová úprava soklu zo silikónovoživičnej omietky, resp. keramického obkladu. Presná definícia farby a členenie fasády je zrejmá z výkresovej dokumentácie farebných variácií. V detailoch kútov, rohov, ostení a nadpraží budú použité príslušné oceľové (resp. plastové) lišty a v týchto miestach bude armovacia sieťka preložená z oboch strán na dĺžke min. 150 mm. V mieste betónového okapového chodníka je nutné extrudovaný polystyrén uložiť až na spodnú hranu okapového chodníku. V priestore pri stene je preto nutné okapový chodník vybúrať, vsunúť tepelnú izoláciu a spätne upraviť (zaliať) tesniacou maltou. Predpoklad je, že pod okapových chodníkom sa nachádza prímurovka s hydroizoláciou, ktoré nemôže byť poškodená.

Skladba kontaktného zateplovacieho systému, sokla OSS:

- ŠTRUKTÚROVANÁ OMIETKA 				2 mm

- ZÁKLADNÝ NÁTER

- LEPIACA STIERKA SO SIEŤOVINOU			5 mm

- FASÁDNE IZOLAČNÉ DOSKY -

- XPS EXTRUDOVANÝ POLYSTYRÉN	            80mm

- LEPIACA MALTA

- PôVODNÁ MUROVANÁ STENA		           450mm

- VNÚTORNÁ VÁPENNOCEMENTOVÁ OMIETKA	10mm

Ostenie

Ostenie otvorových konštrukcií je navrhnuté z minerálnej vlny Nobasil FKD. Hrúbka tepelnej izolácie je 30 mm (20mm ak by to šírka rámu nedovolila). Dosky budú k podkladu celoplošne lepené lepivým tmelom. Na dosky sa nanesie lepiaca stierka so sieťkou zo sklenných vlákien. Tento povrch sa opatrí základným náterom vo farbe omietky. Povrchovú úpravu bude tvoriť silikónovoživičná omietka so zrnitosťou 2mm. Styk omietky s okenným rámom bude zabezpečený omietkovou lištou alebo akrylátovým tmelom. V mieste rohu sa použije oceľová (resp. plastová) rohová lišta.

Skladba kontaktného zateplovacieho systému ostenia:

- ŠTRUKTÚROVANÁ OMIETKA (RYHOVANÁ)	2 mm

- ZÁKLADNÝ NÁTER

- LEPIACA STIERKA SO SIEŤOVINOU			5 mm

- NOBASIL FKD						30mm (20mm)

- LEPIACA MALTA

- EXISTUJÚCE OBVODOVÉ MURIVO

Nadpražie

Nadpražie otvorových konštrukcií je navrhnuté z  minerálnej vlny Nobasil FKD. Hrúbka tepelnej izolácie je 30 mm (20mm ak by to šírka rámu nedovolila). Dosky budú k podkladu celoplošne lepené lepivým tmelom. Na dosky sa nanesie lepiaca stierka so sieťkou zo sklenných vlákien. Tento povrch sa opatrí základným náterom vo farbe omietky. Povrchovú úpravu bude tvoriť silikónovoživičná omietka so zrnitosťou 2mm. Styk omietky s okenným rámom bude zabezpečený omietkovou lištou alebo akrylátovým tmelom. V mieste rohu sa použije oceľová (resp. plastová) lišta s okapovým nosom.

Skladba kontaktného zateplovacieho systému nadpražia:

- ŠTRUKTÚROVANÁ OMIETKA (RYHOVANÁ)	2 mm

- ZÁKLADNÝ NÁTER

- LEPIACA STIERKA SO SIEŤOVINOU			5 mm

- NOBASIL FKD						30mm (20mm)

- LEPIACA MALTA

- EXISTUJÚCE OBVODOVÉ MURIVO

Vonkajší parapet

Pod vonkajší parapet sa umiestni tepelná izolácia z  minerálnej vlny Nobasil FKD. Hrúbka tepelnej izolácie je 20 mm (resp. 30mm). Dosky budú k podkladu celoplošne lepené lepivým tmelom. Na dosky sa nanesie lepiaca stierka so sieťkou zo sklenných vlákien. Parapet bude mechanicky kotvený do okenného rámu a podpenený PUR penou. V mieste styku omietky s parapetom sa umiestni tesniaci povrazec so silikónovým (akrylátovým) tmelom.

Skladba kontaktného zateplovacieho systému, vonkajší parapet SP1:

- PARAPET Z POPLASTOVANÉHO PLECHU

- PUR PENA

- LEPIACA STIERKA SO SIEŤOVINOU			5 mm

- NOBASIL FKD						30mm (20mm)

- LEPIACA MALTA

- EXISTUJÚCE OBVODOVÉ MURIVO

Umiestnenie zvodov bleskozvodovej sústavy

Zvody bleskozvodovej sústavy vedené v tepelnej izolácii musia byť opatrené plastovou bezhalovou chráničkou a umiestnené v páse tepelnej izolácie z minerálnej vlny – Nobasil FKD.

Výplňové konštrukcie otvorov

Navrhované otvorové konštrukcie sú vykázané vo výkaze okien a dverí.

Klampiarske konštrukcie

Klampiarske konštrukcie sú navrhnuté sú z poplastovaného plechu hr. 0,6mm. Presná špecifikácia je vo výkaze klampiarskych konštrukcií.

Farebné riešenie

Farebné členenie je podľa výkresu pohľadov avšak môže byť investorom zmenené prípadne upresnené avšak iba po odsúhlasení s krajským pamiatkovým úradom v Nitre.

Okapový chodník

Existujúci okapový chodník z betónovu bude ponechaný, odstránené budú jeho nesúdržné časti a časť pri stene. Po uložení extrudovaného polystyrénu bude zvyšný priestor medzi pôvodným betónom a tepelnou izoláciou vyplnený tesniacov maltou. Nový okapový chodník bude lemovaný záhradnými obrubníkmi a opatrený zásypom z okruhliakov fr. 32 až 63mm.

Skladba okapového chodníku CH1:

- OKAPOVÝ CHODNÍK Z OKRÚHLIAKOV 			hr. 100mm

- HDPE fólia

- NEPRIEPUSTNÁ ZEMINA, ÍL					hr. 100mm

- RASTLÝ TERÉN + PO OBVODE ZÁHRADNÝ OBRUBNÍK

Skladba okapového chodníku CH1:

- OKAPOVÝ CHODNÍK Z OKRÚHLIAKOV 			hr. 100mm

- HDPE fólia

- PôVODNÝ BETÓNOVÝ OKAPOVÝ CHODNÍK RESP	hr. 100mm

- RASTLÝ TERÉN + PO OBVODE ZÁHRADNÝ OBRUBNÍK

Komínové telesá

Existujúce komínové telesá musia byť vyspravené. Škáry muriva vyškrabať do hĺbky min. 1cm, odstrániť nesúdržné časti a vyrovnať . Podklad vyrovnať vápenno-cementovou omietkou (resp. sanačnou) a zatepliť tepelnou izoláciou Nobasil hr.50mm, zasieťkovať. A OMIETNUŤ.

Skladba:

- ŠTRUKTÚROVANÁ OMIETKA (RYHOVANÁ)	2 mm

- ZÁKLADNÝ NÁTER

- LEPIACA STIERKA SO SIEŤOVINOU			5 mm

- NOBASIL			       				50mm

- LEPIACA MALTA

- EXISTUJÚCE KOMÍNOVÉ MURIVO - VYSPRAVENÉ

Zimná záhrada

Konštrukcia zimnej záhrady zostane ponechaná. Z jej vnútornej strany bude obvodové murivo zateplené rovnako ako pri priamom kontakte s exteriérom. Oceľová konštrukcia bude očistená, vybrúsená a nanovo natretá. Celé zasklenie bude vymenenené za jednoduché číre sklo a z hornej strany (strechy) bude použité sklo vystužené drôtenou mriežkou, alebo bude použité iné bezpečnostné zasklenie.

Strešná konštrukcia krovu

Strechu budovy tvorí krovová konštrukcia s keramickou strešnou krytinou Bobrovkou. Pôvodná strešná krytina bude zdemontovaná. Bude odstránené aj pôvodné latovanie. Na krokvy sa prichytí nová poistná difúzna fólia JUTAFOL D 140, prichytená kontralatami 60/40. Na kontralaty bude kotvené nové latovanie 50/40 a následne sa zhotoví keramická krytina TONDACH Bobrovka.

Skladba strešnej konštrukcie S1:

- KERAMICKÁ STREŠNÁ KRYTINA TONDACH  Bobrovka

- LATOVANIE 50x40

- KONTRALATY 60x40

- POISTNÁ DIFÚZNA FÓLIA JUTAFOL D 140

- EXISTUJÚCE KROKVY

Skladba strešnej konštrukcie S2 (vikier):

- KERAMICKÁ STREŠNÁ KRYTINA TONDACH  Bobrovka

- LATOVANIE 50x40

- KONTRALATY 60x40

- POISTNÁ DIFÚZNA FÓLIA JUTAFOL D 140

- DREVENÉ DEBNENIE		hr.25mm

- EXISTUJÚCE KROKVY

Rimsa

Rimsa je tvorená železobetónovou konzolou, ktorá bude zateplená kontaktným zateplovacím systémom v skladbe OS3:

- ŠTRUKTÚROVANÁ OMIETKA (RYHOVANÁ)	2 mm

- ZÁKLADNÝ NÁTER

- LEPIACA STIERKA SO SIEŤOVINOU			5 mm

- FASÁDNE IZOLAČNÉ DOSKY -NOBASIL FKD	60mm

- LEPIACA MALTA

- Ž.B. RIMSA

Zateplenie dreveného trámového stropu

Na pôvodnú skladbu dreveného trámového stropu sa uloží parotesná fólia JUTAFOL N 140 a následne tepelná izolácia z minerálnej vlny NOBASIL DDP hr. 3 x100 mm.

Skladba dreveného trám. stropu S3:

- GEOTEXTÍLIA 300g/m2

- TEPELNÁ IZOLÁCIA NOBASIL	(NOBASIL DDP)  	300mm

- PAROZÁBRANA

- KERAMICKÉ TEHLY					120mm

- ŠKVÁROVÁ VRSTVA					100mm

- DREVENÉ DEBNENIE					25mm

- DREVENÝ TRÁMOVÝ STROP				240mm

- DREVENÉ DEBNENIE					25mm

- VNÚTORNÁ VÁPENNOCEMENTOVÁ OMIETKA	10mm

Strešná krytina

Strešná krytina sedlovej strechy je navrhnutá keramická krytina TONDACH Bobrovka.

Klampiarske konštrukcie

Klampiarske konštrukcie sa týkajú oplechovania úžľabí, komínov, zvodových žľabov a rúr, atď. Navrhnuté sú z poplastovaného plechu hr. 0,6mm, v sivej farbe. Presná špecifikácia je vo výkaze klampiarskych konštrukcií.

7. Bleskozvod

Technická správa k elektroinštalácii.

Projekt rieši bleskozvod na rekonštruovanej streche mestského úradu   na základe noriem STN a požiadaviek investora.

Zatriedenie elektrického zariadenia

V zmysle prílohy č.1, časť III., písm. B vyhlášky MPSVaR SR č.508 / 2009 Z.z. sa technické zariadenie elektrické – elektrická inštalácia v bytovom dome – zatrieďuje do skupiny „B“ – technické elektrické zariadenie s prúdom a napätím prevyšujúcim bezpečné hodnoty a podľa § 3. odst. č.3 sa jedná o vyhradené technické zariadenie.

Predpisy a normy:

Projekt je vypracovaný 		- podľa platných predpisov:

- Vyhláška MPSVaR SR č.508 / 2009 Z.z. – na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, bezpečnosti technických zariadení

- Zákon č.50 / 1976 Zb. v znení noviel, o územnom plánovaní a stavebnom poriadku / stavebný zákon /

- Vyhláška MŽP SR č.453 / 2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona

- Zákon č.124 / 2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci

- Zákon č.125  / 2006 Z.z. o inšpekcii práce

- Zákon č.656 / 2004 Z.z. o energetike

- Zákon 264 / 1999 Z.z. a novela č. 436 / 2001 Z.z. a č. 254 / 2003 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody,

- Vyhláška MV SR č. 79 / 2004 Z.z. - o vykonávaní kontroly protipožiarnej bezpečnosti pri prevádzkovaní elektrických zariadení

- podľa platných noriem:

IEC 617 – Značky pre elektrotechnické schémy

STN 33 0300 / :2001 – Prostredia pre elektrické zariadenia. Určovanie vonkajších vplyvov.

STN 33 0360 / :1990 – Elektrotechnické predpisy. Miesta pripojenia ochranných vodičov na elektrických predmetoch.

STN 33 1310 / :1990 – Elektrotechnické predpisy. Bezpečnostné predpisy pre elektrické zariadenia určené na používanie osobami bez elektrotechnickej kvalifikácie.

STN 33 2000-1 / :2002 – Elektrické inštalácie budov – Časť 1: Rozsah platnosti, účel a základné princípy.

STN 33 2000-3 / :2000 – Elektrické inštalácie budov – Časť 3: Stanovenie základných charakteristík.

STN 33 2000-4-41 / :2007 – Elektrické inštalácie budov – Časť 4: Zaistenie bezpečnosti.

Kapitola 41: Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom.

STN 33 2000-4-43 / :2004 – Elektrické inštalácie budov Časť 4: Zaistenie bezpečnosti.

Kapitola 43: Ochrana pred nadprúdom.

STN 33 2000-4-443 / :2004 – Elektrické inštalácie budov Časť 4: Zaistenie bezpečnosti.

Kapitola 44: Ochrana pred prepätiami

Oddiel 443: Ochrana pred prepätiami atmosferického pôvodu alebo od spínania.

STN 33 2000-4-46 / :2004 – Elektrické inštalácie budov - Časť 4: Zaistenie bezpečnosti.

Kapitola 46: Bezpečné odpojenie a spínanie.

STN 33 2000-5-51 / :2007 – Elektrické inštalácie budov Časť 5: Výber a stavba elektrických zariadení.

Kapitola 51: Spoločné pravidlá.

STN 33 2000-5-52/:2001 – Elektrické inštalácie budov. Časť 5: Výber a stavba elektrických zariadení.

Kapitola 52: Elektrické rozvody.

STN 33 2000-5-54/O1 / :2000 /:2002 – Elektrické inštalácie budov. Časť 5: Výber a stavba elektrických zariadení. Kapitola 54: Uzemňovacie sústavy a ochranné vodiče.

STN 33 2000-5-56 / :2004 – Elektrické inštalácie budov. Časť 5: Výber a stavba elektrických zariadení.

Kapitola 56: Napájanie na bezpečné účely.

STN 33 2000-5-523 / :2004 – Elektrické inštalácie budov. Časť 5: Výber a stavba elektrických zariadení.

Oddiel 523: Prúdová zaťažiteľnosť elektrických rozvodov.

STN 33 2000-5-537 / :2003 – Elektrické inštalácie budov. Časť 5: Výber a stavba elektrických zariadení.

STNEN 62305-1,2,3,4 – Predpisy pre ochranu pred bleskom.

STN 34 3100 / :2001 – Bezpečnostné požiadavky na obsluhu a prácu na elektrických inštaláciách.

STN 34 7411 / :2003 – Označovanie žíl v kábloch a ohybných šnúrach.

systém ochrany pred bleskom - LPS - BLESKOZVOD

– navrhnutá je metóda mrežovej sústavy: STNEN 62305-1,2,3,4

mrežová sieť vodičov  LPS III – veľkosť oka max. 15x 15 m. Inštalácia zachytávajúcej sústavy LPS - neizolovaná. Sústava zvodov – ich rozmiestnenie - trieda LPS III - vzdialenosť max. 15 m. Ako zachytávajúce vedenie na streche použiť vodič FeZn priem. 8 mm, uložený na typizovaných podperách. Zvody navrhujeme nové s možnosťou využiť časť jestvujúcich  – zvodový vodič FeZn priem. 8 mm bude ako skryté . Zvody ukončiť na spoločnej uzemňovacej sústave. Uzemňovacia sústava na ochranu a pre zaistenie funkcie bude spoločná – STN 33 2000-5-54 čl. 542.5 (NA.4.).

Uzemňovacia sústava je jestvujúca Zemný odpor uzemňovacej sústavy nemá byť väčší ako

10 Ohm. Uvedené je nutné meraním pri realizácii preveriť. Ak uzemňovacia sústava nespĺňa požadovanú hodnotu, je potrebné zrealizovať úpravy na dosiahnutie požadovaného stavu. Spoje vodičov FeZn ( 30x 4 mm – priemer 10 mm ) v zemi realizovať typizovanými svorkami. Spoje chrániť pred koróziou podľa STN 33 200-5-54 čl.NA.5. Vývody uzemňovacej sústavy chrániť ( asfalt – juta – asfalt ).

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci:

Počas realizácie a počas prevádzky musia byť dodržané bezpečnostné a prevádzkové predpisy ako aj technologické postupy. Pracovníci vykonávajúci funkcie stavbyvedúceho a pracovníci vykonávajúci činnosť stavebného dozora musia mať oprávnenie – skúšku odbornej spôsobilosti – na vykonávanie vybraných činností vo výstavbe, overené Slovenskou komorou stavebných inžinierov, v zmysle Zákona č.50 / 1976 Zb. v znení Zákona NRSR č.237 / 2000 Z.z. Pri realizácii stavby sa musí postupovať v zmysle Vládneho nariadenia

č. 510 / 2001 Z.z. v nadväznosti na Zákon č.124 / 2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci , Zákon č.125  / 2006 Z.z. o inšpekcii práce a Zákonníka práce v znení neskorších predpisov.

Pracovníci obsluhujúci elektrické zariadenia musia byť poučený ( zápisom ) vo vzťahu k elektrickým zariadeniam a o poskytovaní prvej pomoci pri úrazoch elektrickou energiou. Prestupy káblových vedení medzi stenami musia byť protipožiarne utesnené.

Záver:

Pred odovzdaním elektrického zariadenia do prevádzky musí byť toto overené odbornými prehliadkami a skúškami podľa STN 33 2000-1 a musí byť vypracovaná prvá ( východisková ) správa o odbornej prehliadke a skúškach v zmysle STN 33 2000-6 / 2007, STN 33 1500 / Z1 / 2007. Organizácia ktorá má elektrozariadenie v prevádzke zabezpečí bezpečnosť prevádzky podľa § 8 vyhlášky č.508/2009 Z.z. MPSVaR SR a pravidelné prehliadky podľa tejto vyhlášky a STN 33 1500 / Z1 / 2007.

8.  Požiarna ochrana

Úvod

Projektovaná dokumentácia dodatočného zateplenia budovy mestského úradu  je posúdená v zmysle konsolidovanej STN 73 0802 a príslušných naväzujúcich STN, nakoľko projektová dokumentácia na uvedený objekt bola spracovaná v zmysle STN 73 0802 a príslušných  platných noriem v období výstavby objektu.   Objekt  bol postavený   pred rokom 1960.

Jedná sa o zmenu stavby, ktorá môže byť posúdená podľa STN 73 0834. Vzhľadom na predmet tohto projektu sa jedná o zmenu stavby skupiny II – čl. 2.2.3, kedy sa nemení účel užívania, nezvyšujú sa podlahové plochy, nezväčšujú sa požiarne otvorené plochy v obvodovom plášti, nemenia sa stavebné konštrukcie. Podľa čl. 2.2.3 STN 73 0834 dodatočné zateplenie obvodových stien je zmenou stavby skupiny II a posudzuje sa podľa čl. 6.2.4.11 STN 73 0802.

Vzhľadom na to, že suterén má podlahu oproti okolitému terénu nižšie o 1,25 m, čo je menej než 1,5 m, preto toto podlažie je považované za prvé nadzemné požiarne. Stavba má teda 4 nadzemné podlažia, žiadne podzemné, zmiešaný konštrukčný celok s požiarnou výškou 9, 56 m. Výška objektu od upraveného terénu v hrebeni je 17,36m.

Na jestvujúcom objekte, ktorý sa nachádza na ul. 1. mája č. 2 v Zlatých Moravciach, je riešený návrh zateplenia obvodovej konštrukcie fasády s finálnou povrchovou úpravou a zateplenie stropnej  konštrukcie podkrovia.   Objekt má 1hlavný vchod z ulice 1. mája.

Charakteristika a situovanie stavby

Objekt mestského úradu je situovaný  pri miestnej komunikácii. Obvodové múry  sú murované z materiálov dostupných v čase výstavby  - tehla.  Vnútorné nosné steny sú tiež murované. Stropné konštrukcie sú betónové, podstrešný priestor – omietka na plnom debnení, stropné trámy, drevené debnenie, škvára, tehly na ležato. Strešná konštrukcia – drevená valbová s pálenou krytinou.  Podlahy majú nášľapnú vrstvu podľa účelu miestnosti (keramická dlažba). Vnútorné omietky sú vápenné štukové natreté vápennou maľbou. Výplne otvorov – plastové, drevené.  Vnútorná dispozícia – kancelárie,  spoločné schodisko.

Projektovým riešením je navrhnuté zateplenie obvodového plášťa objektu mestského úradu  kompletným zatepľovacím systémom ETICS s tepelným izolantom  z polystyrénových dosiek a minerálnej vlny.

Jestvujúce konštrukčné prvky sú druhu D1, D3- strop nad posledným podlažím,  konštrukčný celok objektu je zmiešaný.

Požiarna výška stavby – h = 9,56            Celková výška stavby od úrovne terénu  je 17,36m.

Posúdenie objektu

Do rozdelenia objektu na požiarne úseky a vnútornej dispozície sa týmto projektovým riešením nezasahuje, zostávajú jestvujúce.

Posúdenie navrhovaného zateplenia:

V zmysle konsolidovanej STN 73 0802 čl. 6.2.4.11 v stavbách s požiarnou výškou najviac 22,5 m sa môže v kontaktných zatepľovacích systémoch použiť tepelná izolácia najviac s triedou reakcie na oheň E a kontaktný zatepľovací systém musí mať triedu reakcie na oheň najviac B-s1,d0, alebo tepelná izolácia horľavosti A alebo B, viac ako 22,5m  sa musí v kontaktných zatepľovacích systémoch použiť tepelná izolácia najviac s triedou reakcie na oheň najviac A2-s1,d0, a kontaktný zatepľovací systém musí mať triedu reakcie na oheň najviac A2-s1,d0

V zmysle konsolidovanej STN 73 0802 čl. 6.2.4.11 konštrukcie dodatočného zateplenia obvodových stien, ktoré tvoria požiarny pás, alebo sú v požiarne nebezpečnom priestore, musia byť prevedenia z nehorľavých hmôt s povrchovou úpravou vykazujúcou index šírenia plameňa is = 0.  Zateplenie musí mať triedu reakcie na oheň A2-s1,d0.

- Zateplenie obvodového plášťa polystyrénovými doskami – soklová časť výšky 700 mm

Zateplenie obvodovej konštrukcie – soklovej časti objektu je navrhnuté kontaktným zateplovacím systémom s tepelnou izoláciou z polystyrénu XPS – z hľadiska reakcie na oheň je výrobok  zatriedený do triedy B, tvorba dymu s1, horiace kvapky d0 - vyhovuje. Polystyrénové dosky budú kotvené na jestvujúci podklad. Lepiaca malta hr. 2-3 mm bude vystužená sklotextilnou mriežkou. Vonkajšia povrchová úprava bude omietkou.

- Zateplenie obvodového plášťa tepelnou izoláciou z minerálnej vlny ( s triedou reakcie na oheň A2-s1,d0 )

Zateplenie celej obvodovej  konštrukcie -  steny, odkvap po celom obvode objektu - je navrhnuté kontaktným zatepľovacím systémom ETICS s tepelným izolantom na báze minerálnej vlny - v zmysle čl. 6.2.4.11 STN 73 0802 – konsolidovaná musí mať triedu reakcie na oheň A2-s1,d0. Navrhnutý tepelný izolant – minerálna vlna má  triedu horľavosti – A – nehorľavé – spĺňa danú požiadavku.  Tepelný izolant  bude kotvený na jestvujúci podklad. Lepiaca malta hr. 2-3 mm bude vystužená sklotextilnou mriežkou. Vonkajšia povrchová úprava bude omietkou.

Povrchová úprava stavebných konštrukcií  -  konštrukcie zateplenia obvodových stien, ktoré tvoria požiarny pás, alebo sú v požiarne nebezpečnom priestore, musia byť  z nehorľavých hmôt s povrchovou úpravou vykazujúcou index šírenia plameňa is = 0.

Kontaktný zatepľovací systém s tepelným izolantom na báze minerálnej vlny spĺňa podmienky použitia s triedou reakcie na oheň A2-s1,d0 a požiarny pás - je vyhotovený takýmto zatepľovacím systémom - vyhovuje.

- Bleskozvod

Pri dodatočnom zateplení bude uložený pod fasádnymi doskami, v bezhalogénovej trubke priemeru 29 mm v zateplení.

- Posúdenie zateplenia podstrešnej konštrukcie

Nová podstrešná tepelná izolácia  je navrhnutá z tepelnoizolačných dosiek na báze minerálnej vlny.  Krytina – pálená  na latovaní.

Strešný plášť sa nenachádza v požiarne nebezpečnom priestore iného objektu.

- Únikové cesty

Vymenené vstupné dvere nebudú mať zmenšený rozmer oproti pôvodným.  Šírka dverného otvoru je  1490 mm vyhovuje.

- Odstupové vzdialenosti

Podľa STN 73 0802čl. 8.4.5 odstupová vzdialenosť je porovnaná s hodnotou vynásobením celkovej výšky objektu súčiniteľom 0,37 = 17,36 x 0,37 = 6,4m. Skutočná odstupová vzdialenosť od najbližšieho objektu je  11m – garáže a 24 m – objekt psychologickej poradne, čo je podstatne viac  ako vypočítaná odstupová vzdialenosť. V požiarne nebezpečnom priestore sa nenachádza iný pozemný objekt.

- Záver

Z uvedeného posúdenia vyplýva, že realizáciou dodatočného zateplenia objektu sú dodržané všetky požiadavky na stavebné konštrukcie z hľadiska PBS.

Pri realizácii  dodatočného zateplenia je potrebné dodržať a zrealizovať všetky detaily pre takéto zateplenie.

Riešenie detailov, prekrývanie výstužnej sieťky zateplenia musí byť realizované podľa technologického predpisu a podľa usmernenia Prezídia HaZZ SR č. p. PHZ-699/OPP-2004 v súlade s § 40b/, ods. 2, písm. c/ vyhl. MV SR č. 121/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov.

Detaily pre realizáciu zateplenia sú súčasťou projektovej dokumentácie  a sú vykreslené v časti architektúra  tejto PD.

Použité normy a predpisy:

Vyhl. 94/2004 o technických požiadavkách na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb,

Vyhl. 121/2002 a 591/2005 o požiarnej prevencii                                                                                                                                 STN 73 0802 – Požiarna bezpečnosť stavieb - spoločné ustanovenia                                                                                  STN 73 0834 – PBS – Zmeny stavieb

Podľa Zákona č. 133/2013 o stavebných výrobkoch je nutné, aby pri kolaudácii investor predložil platné certifikáty o zhode vlastností použitých stavebných materiálov a výrobkov vrátane ich požiarno technických vlastností. Jedná sa najmä o použité materiály dodatočného zateplenia objektu.

9.  Starostlivosť  o  životné  prostredie

Prevádzka nebude mať žiadne nepriaznivé vplyvy na životné prostredie.

Samotné objekty neprodukujú žiadne nebezpečné látky s výnimkou odpadových žiariviek a výbojok. Komunálny odpad vznikajúci v objekte bude zhromažďovaný v kuka nádobách a odvážaný v rámci komunálneho odpadu.

Spôsob  zneškodnenia  resp.  odstránenia  odpadov

Produkcia  odpadov je zaradená podľa Vyhlášky 284/2001 Zz.

Všetky odpady vznikajúce v súvislosti s navrhovaným zámerom sú rozdelené podľa periodicity ich vzniku a zaradené podľa katalógu odpadov, t.j. je im pridelený kód druhu odpadu a stanovená kategorizácia, ktorá je nutnou podmienkou pre určenie spôsobu ďalšieho nakladania s odpadmi.

Nakladanie s odpadmi bude riešené v súlade s platnou legislatívou, kde princípmi sú:

- prevencia vzniku odpadov,

- zhodnocovanie odpadov,

- správne zneškodňovanie odpadov

Počas výstavby budú vznikať odpady prevažne stavebný odpad z demolácie existujúcich objektov a zo samotnej výstavby - a to kategórie ostatný (betón, tehly, sklo, drevo, izolačné materiály, obaly z papiera, lepenky, dreva, dlaždice, obkladačky, keramika a pod.). Stavebné sute, vznikajúce uvedenou činnosťou budú sústreďované vo veľkokapacitnom, zaplachtovanom kontajnery, umiestnenom výhradne na zriadenom stavenisku a budú priebežne odvážané. Zneškodňovanie odpadov počas výstavby bude zabezpečovať dodávateľ stavby. Nebezpečný odpad - obaly z farieb, lakov a riedidiel bude osobitne zhromažďovaný a zmluvne zneškodňovaný oprávnenou organizáciou.

Stavebné sute, vznikajúce počas výstavby navrhujeme priebežne odvážať na riadenú skládku s nekontaminovaným (0-ostatným) odpadom a to do lokality, ktorej polohu upresní ďalší stupeň PD.

- Nakladanie s odpadmi z výstavby je riešené v súlade s Vyhláškou č. 283/2001 o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch a s Vyhláškou č. 284/2001, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov. Z predmetnej novostavbe vznikne odpad, ktorý podľa §2 odseku 1 Vyhlášky č. 284/2001 Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky je zaradený do zoznamu odpadov (bližšie tab. č. 22).

Pre odpad podobný domovému (komunálnemu) odpadu, ktorý budú produkovať pracovníci stavebných firiem budú na staveniskách k dispozícii veľkokapacitné kontajnery.

Jednorázové odpady, ktoré budú vznikať počas výstavby

17 - Stavebné odpady z odpady z demolácii

betón

katalógové číslo		: 17 01 01

kategória odpadu		: O

tehly

katalógové číslo		: 17 01 02

kategória odpadu		: O

obkladačky, dlaždice a keramika

katalógové číslo		: 17 01 03

kategória odpadu		: O

zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a keramiky neobsahujúce nebezpečné látky

katalógové číslo		: 17 01 07

kategória odpadu		: O

drevo

katalógové číslo		: 17 02 01

kategória odpadu		: O

zmesový komunálny odpad

katalógové číslo		: 20 03 01

kategória odpadu		: O

Zlaté  Moravce  :  12 – 2015

Vypracoval        :  Ing. Dušan Ondrejka ml.