TECHNICKÁ SPRÁVA

„RODINNÝ DOM S 2 BYTOVÝMI jednotkami“ CHOCHOLNÁ-VELČICE

vytvorenie podmienok pre DEINŠTITUCIONALIZÁCIu DSS adamovské kochanovce

„OPLOTENIE - SO 07“

A . D O M, spol. s r.o.

ul. Horné  Bašty  č.2,   917 01 Trnava,   tel.033/ 5514 818,  adom@adom.sk

1.  	IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE STAVBY A  INVESTORA

1.1.	IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE STAVBY

Názov  stavby :						„RODINNÝ DOM S 2 BYTOVÝMI jednotkami“ CHOCHOLNÁ - VELČICE

vytvorenie podmienok pre DEINŠTITUCIONALIZÁCIu DSS adamovské kochanovce

Stupeň:                                                 	Projekt pre stavebné povolenie a realizáciu stavby

Miesto  stavby :	Miesto stavby:	Chocholná - Velčice, p.č. 580, 581, 582

Objednávateľ:	Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín

Autor

1.2.	  IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE PROJEKTANTA  STAVBY

Autor projektu:	Ing. arch. K. Viskupičová

Generálny projektant:	A.DOM, spol. s r.o., Horné Bašty 2, Trnava

Zodpovedný projektant:		Ing. arch. VISKUPIČOVÁ Katarína

Architektúra a stavebné konštrukcie:	Ing. ŠTULRAJTER Ľubomír

Statika:       	Ing. PETRÁŠ Marián

Elektro – silnoprúd, slaboprúd:       	Ing. HORVÁTH Anton

Zdravotechnika:	Ing. ŠVEC Stanislav

Vykurovanie:       	Ing. ŠVEC Stanislav

Vetranie:	Ing. ŠVEC Stanislav

Kanalizácia:	Ing. ŠVEC Stanislav

Energetické hodnotenie:	Ing. ŠVEC Stanislav

PO:	PRIEVOZNÍK  Mário

Spevnené plochy:	Ing. MATEČNÝ František

Zeleň:	Ing. STANISLAVA Sabolová,

Ing. arch. VISKUPIČOVÁ Katarína

1.3.  	ZÁKLADNÉ ÚDAJE STAVBY

P.č. 580							228,0 m2

P.č. 581							279,0 m2

P.č. 582							314,0 m2

Celková plocha pozemkov: p.č. 580, 581, 582                        821,0 m2

Zastavaná plocha:

Objekt SO 01		247,09 m2

Úžitková plocha:

Objekt SO 01		366,82 m2

Plocha terasy na 1.NP:

Objekt SO 01	  28,07 m2

Plocha terasy na 2.NP:

Objekt SO 01	  35,90 m2

Plocha krytej komunikácie:

Objekt SO 01	 29,65 m2

Obostavaný priestor:

Objekt SO 01	  1798,00 m2

Spevnené zelené plochy:

Objekt SO 06	    129,22 m2

Spevnené plochy:

Objekt SO 06	     42,52 m2

Zeleň:

Objekt SO 05	  304,84 m2

Index zastavanej plochy	0,30

Koeficient spevnených plôch	0,28

Koeficient zelene	0,37

1.4.  	PREHĽAD VÝCHODISKOVÝCH PODKLADOV

Použité podklady:

- Architektonická štúdia spracovaná autorom projektu Ing. arch. Katarínou Viskupičovou

- Projekt na územné rozhodnutie a stavebné povolenie

- Geodetické výškopisné a polohopisné zameranie, spracovanie Ing. Ivanom Ďurišom, Seredská 814/35, Šúrovce, zo dňa 18.5.2018

- Informatívna kópia z katastrálnej mapy

- Informácie o parcele z katastrálneho portálu

- Stratégia deinštitucionalizácie systému sociálnych služieb a náhradnej starostlivosti v SR,

- Národný akčný plán prechodu z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť v systéme sociálnych služieb na roky 2012 - 2015 (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR)

- Odporúčanie kolektívu autorov v rámci 2 publikácií vydaných ako výstup národného projektu: „Podpora procesu deinštitucionalizácie a transformácie sociálnych služieb“ Implementačnej agentúry Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR s názvom „Univerzálne navrhovanie objektov komunitných sociálnych služieb“ a „Tvorba inkluzívneho prostredia v procese deinštitucionalizácie

- Vyhláška č.259/2008 Z-Z.

- Vyhláška Ministerstva životného prostredia č.532/2002 Z.z. o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie

- Ostatné predpisy, normy, nariadenia

projektové podklady materiálov a konštrukcií navrhnutých v projekte

2.  	TECHNICKÉ RIEŠENIE OPLOTENIA

Oplotenie objektu rodinného domu s 2 bytovými jednotkami v Chocholná-Velčice bude riešené z 1 typu oplotenia. Bude realizované na južnej uličnej, západnej a severnej časti pozemku. Na východnej hranici je na susednej nehnuteľnosti zrealizovaný plot

Typ oplotenia “a“

Oplotenie severozápadnej hranice bude realizované v mierne svahovitom teréne, niveleta upraveného terénu bude kopírovať niveletu existujúceho terénu.

Navrhnuté je priehľadné oplotenie výšky cca min. 1,6 m od upraveného terénu. Výškové kóty sú vzhľadom na relatívnu kótu +0,000 / podlaha prízemia navrhovaného objektu rodinného domu/. Pozostávať bude z prefabrikovaných oceľových stĺpikov 60x40x1,5 mm dĺžky 2,2 m. Stĺpy oplotenia budú osádzané v osovej vzdialenosti 2,5 m až 3,0 m, až na výnimky v krajných poliach. Stĺpy budú osadené v základových pätkách Ø230 mm z betónu tr. STN EN 206 C20/25-XC2(SK)-CI0,4-Dmax22-S2 hĺbka min. 800 mm od UT. Stĺpiky budú v pätkách kotvené min. 400 mm.

Medzi stĺpami budú zrealizované betónové podhrabové dosky 2450x250x40 mm a 2950x250x40 mm. Dosky budú k stĺpikom uchytávané pomocou stabilizačných koncových alebo priebežných držiakov. Stabilizáciu jednotlivých stĺpikov budú, pri zmene smeru oplotenia alebo v max. dĺžke 25 m stĺpikov od seba, zabezpečovať oceľové vzpery kruhového prierezu 38 mm a dĺžky 1750 mm (určí dodávateľ). Povrchová úprava podpier bude Zn + PVC RAL 7016.

Výplň medzi stĺpikmi oplotenia bude zo štvorhranného pozinkovaného pletiva s veľkosťou oka 60x60 mm a hrúbkou drôtu 2 mm so šírkou 1250 mm a dĺžkou určenou podľa osovej vzdialenosti jednotlivých stĺpikov. Spodná hrana bude 50 mm nad úrovňou hornej hrany podhrabovej dosky.

Povrchová úprava stĺpikov oplotenia bude pozinkovaním + PVC RAL 7016. Všetky rozmery v projekte je nutné pri realizácií prispôsobiť reálnym mieram a podmienkam na stavbe, tak isto všetky druhy materiálov a ich farebnosť a výrobnú dokumentáciu pred zahájením výroby a pred zabudovaním odsúhlasiť s hlavným architektom projektu.

Typ oplotenia “b“

Tak isto ako oplotenie “a“ len obsahuje nosné stĺpiky s dĺžkou nie 2200 mm ale 2400 mm, tým sa prispôsobila šírka štvorhranného pletiva z 1250 mm na 1500 mm.

V oplotení budú okrem betónovej časti osadené dve posuvné brány “c1“ a “c2“ po koľajnici s automatickým otváraním pre prístup automobilov na parkoviská. Výplň oceľového rámu posuvných brán z jaklových profilov 60x60x4 mm. Dĺžky brán sú 4190 mm a 4652 mm s výškou 1600 mm, výplň okami s nerezovým lankom a nerezovou sieťou, napr X-tend s priemerom drôtu 2mm a veľkosťou oka 50mm. Oceľové prvky brán budú upravené ALKYTON kováčska čierna. Nutná je príprava na kabeláž pre elektrický pohon brán, fotobunky a v prípade potreby aj pre maják.

Na prístupový chodník nadväzuje poloha bránky pre peších umiestnená medzi oplotením z vibrovaného betónu a dorazovým stĺpikom posuvnej brány “c1“, bude pozostávať z otváravo otočnej bránky “d“ šírky 1050 mm a výšky 1650 mm, tvorená z jaklových profilov 50x50x3 mm, výplň okami s nerezovým lankom s priemerom 4 mm, na ktoré bude namotaná nerezová sieť, napr. X-tend s veľkosťou oka 50 mm a priemerom drôtu 2mm. Vrchné kovanie bránky guľa-kľučka, elektrozámok ovládaný audiovrátnikom. Povrchová úprava oceľových profilov vstupnej bránky bude ALKYTON kováčska čierna.

Ďalej tu bude umiestnená  časť oplotenia z vibrovaného pohľadového betónu “e“, v ktorom bude osadený rozvádzač s fakturačným meraním elektro, zvončeky, audiovrátnik a vsadená poštová schránka. V miestach meračov a elektronických vrátnikov je potrebné zabezpečiť polohy prestupov pre prívody elektro pred betonážou. Na elektromerový rozvádzač bude osadený kryt “f“.

Základové konštrukcie - pätky pod dorazové oceľové stĺpy posuvných brán  sú navrhnuté rozmeru 300x300x750mm s hornou hranou 150 mm od terénu, betónové pásy pod posuvné brány pre osadenie koľajnice budú rozmeru 200x900 mm s rozšírením na šírku 450x500 mm pre umiestnenie elektrického pohonu brán. Všetky základové konštrukcie budú realizované z betónu tr. STN EN 206 C20/25-XC2(SK)-CI0,4-Dmax22-S2, betónové múriky  z pohľadového vodostavebného betónu tr. STN EN 206 C30/37-XC4, XF3(SK)-CI0,4-Dmax16-S4.

Povrchová úprava oceľových konštrukcií bude ALKYTON kováčska čierna (prekonzultovať s autorom projektu). (podrobné riešenie v projekte oplotenia SO 07)

Presné dĺžky jednotlivých plotových segmentov zamerať na stavbe podľa skutočných rozmerov

V Trnave, 01/2019                                                       Vypracoval :  Ing. Ľubomír Štulrajter